建设项目环境影响报告表

项目名称：2102-320509-89-01-511853新建码头项目

建设单位(盖章)：吴江市远通混凝土制品有限公司

编制日期:   2021年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 2102-320509-89-01-511853新建码头项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吴江市远通混凝土制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆晓荣 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 沈芳 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13621541570 |  |  | 传真 |  |  | —— |  |  | 邮政编码 |  |  | 215200 |
| 建设地点 | 苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市吴江区行政审批局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 吴行审备[2021]66号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | G5532 货运港口 |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 12653（其中码头占地6000） |  |  |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 10 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.5% |
| 评价费(万元) | 1.2 |  | 预期投产日期 |  |  | 已投产，目前处于停产状态，待环评手续审批完成后恢复生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本项目为码头项目，非生产型项目，不涉及原辅材料使用，年运输黄沙16万吨，石子24万吨，设计年吞吐量为40万吨。 本项目主要设施见表1-1。 表1-1 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 用途. 1; 输送带; 长度550m; 1; 输送. 2; 吊机; 一台8吨、一台10吨固定回转式吊机; 2; 装卸. 3; 装载机; /; 6; 装卸. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水(立方/年) |  | 2941.4 |  |  | 燃油(吨/年) |  |  |  |  |  |  | —— |  |
| 电(万度/年) |  | 25 |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  |  |  |  |  | —— |  |
| 燃煤(吨/年) |  | —— |  |  | 其它(吨/年) |  |  |  |  |  |  | —— |  |
| 废水(工业废水□、生活废水)排放量及排放去向 生活污水、生产废水： 建设项目实施“雨污分流、清污分流”，陆域工作人员生活污水近期经化粪池收集后由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡；场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后，作为喷淋降尘和场地冲洗用水，不外排；船舶生活污水经生活污水收集柜收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。本项目废水排放量及排水去向见表1-2。 表1-2 本项目废水排水量及排水去向一览表 废水; 排水量; 排放口名称; 排放去向及尾水去向. 生活污水; 276.25t/a; /; 船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。. 生产废水; 生产废水; 0; /; 场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用. 公辅工程废水; 0; /; /. 清下水; 0; /; /. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 吴江市远通混凝土制品有限公司位于苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，企业于2017年05月在苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号投建了“2102-320509-89-01-511853新建码头项目”，新建码头项目含2个泊位，为1个500吨级码头，主要装卸货种为黄沙、石子，不涉及危险品、化学品等货种，设计年吞吐量为40万吨，本项目总投资2000万元，已在苏州市吴江区行政审批局备案（备案号：吴行审备[2021]66号）。 码头实际已于2017年05月建成，本项目由于历史原因并未办理环境影响评价手续，为切实做好交通运输部通报问题（“江苏等省市环保手续不完善的内河码头数量还较多”）的整改，全面落实交通运输部等国家四部委《长江经济带船舶和港口污染突出文图整治方案》要求，着力提升我市内河港口码头生态环境质量，推动内河港口码头高质量、高标准、高水平建设，市交通运输局、市生态环境局制定了《苏州市内河港口码头环保问题整改方案》，苏州市吴江区河港口码头综合整治提升工作领导小组办公室发布了吴码头整治办抄[2021]1号文。根据整改方案文件要求，深入开展全区内河码头环保问题整改工作，全面解决我区内河码头环保准入历史遗留问题，由属地政府牵头完整集中整改工作。对没有环保手续但具备环境影响评价报告办理条件，经整改后满足污染防治要求并经属地交通运输、生态环境、乡镇（街道）等联合核查的码头，完成环境影响评价审批和自主验收工作。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十二交通运输业、管道运输业；139.干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”类别，该类别中“单个泊位1000吨级及以上的内河港口；单个泊位1万吨级及以上的沿海港口；涉及环境敏感区的”项目应编制报告书，其他编制报告表；本项目位于内河，最大泊位500吨级，不涉及“第三条（一）中全部区域；第三条（二）中除（一）外的生态保护红线管控范围，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场”等环境敏感区，因此本项目应编制环境影响报告表。吴江市远通混凝土制品有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织进行现场勘查、相关资料收集，并对该项目有关文件进行研究，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查。 2、建设项目概况 项目名称：2102-320509-89-01-511853新建码头项目； 建设单位：吴江市远通混凝土制品有限公司； 建设性质：新建（补办）； 建设地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号； 投资总额：2000万元，其中环保投资10万元； 面积：总建筑面积12653m2，其中码头占地6000m2； 工作制度：年工作330天，每天一班8小时制，其中大风、大雨等恶劣天气不得实施装卸作业，仅留人在码头进行防尘等措施管理； 项目人数：职工5人，无食堂无宿舍。 3、货种及运输量 本项目新建1个500吨级码头，含2个泊位，装卸货种为黄沙、石子，不涉及危险品、化学品等货种，码头设计年吞吐量为40万吨，全部为进港，无出港，具体见下表。 表1-3 建设项目装卸货种运输量一览表 序号; 工程名称; 货种; 进港（万吨）; 出港（万吨）; 小计（万吨）; 备注. 1; 码头; 黄沙; 16; 0; 16; /. 2; 码头; 石子; 24; 0; 24; /. 总计; /; 40; 0; 40; /. 本项目涉及的货种为黄沙、石子，形态为固态，散装进港，黄沙、石子的装卸采取码头吊。在码头不设置散货堆场，设置了1个1500平方米和1个900平方米的封闭的砂石料仓。所有进港材料为本单位自用，到码头后无需汽车运输。码头岸线高程需满足水务部门的防洪要求。 根据企业要求和出运货种的特点，参照《海港总平面设计规范》（JTJ211-99）按散货船进行设计，设计船型尺寸见下表。 表1-4 设计船型尺寸 船型; 型长; 型宽; 型深; 吃水深度; 备注. 500吨级货船; 45m; 7.3m; 4m; 1.9m; 设计代表船型. 4、主体工程、公用及辅助工程 项目主体工程、公用及环保等辅助工程建设情况见表1-5。 表1-5 本项目公用辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 码头; 2个泊位（500吨级），年吞吐量为40万吨; 全部为进港，无出港. 砂石料仓; 1个1500m2，1个900m2; 在码头不设置散货堆场，设置了2个的封闭的砂石料仓. 公用工程; 给水系统（自来水）; 2941.4m3/a; 区域给水管网. 排水系统（生活）; 276.25m3/a; 船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。. 供电系统; 25万kwh/a; 区域电网. 环保工程; 废气; 装卸粉尘; /; 输送带密闭；装卸作业时采取喷淋措施（设置2台雾炮机，每个泊位设置1台）. 噪声; 隔声、减震; 达标排放. 废水; 1个沉淀池，21m3; 冲洗废水、径流雨水经沉淀池收集处理后全部回用. 生活污水276.25m3/a，由环卫清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理; 达到接管标准. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求进行建设。沉渣经收集后用于本单位生产，不设暂存点；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运。. 船舶底油污水岸上接收点; 20m2; 船舶底油污水经收集桶收集后，由资质单位苏州市荣望环保科技有限公司收集处理。暂存船舶底油污水，位于码头东侧。. 应急物资; /; 配备围油栏、收油机、吸油毡、回收废油储存装置等应急设备。. 5、平面布置情况 根据建设单位提供的码头平面布置图及现场实际查看，本码头为顺岸式码头，码头岸线长137m。码头设置2个泊位，为500吨级船泊位。码头陆域占地面积6000平方米，布置包括前沿作业区、砂石料仓等。黄沙和石子货物直接通过岸上吊装设备吊运至砂石料仓，在码头前沿布置有轮胎护弦、系船柱等。项目平面布置见附图3。 6、项目地理位置和周围环境概况 本项目选址于苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，厂区东侧为吴江云鹏二灰厂；南侧为汾湖；西侧为华港集团（上海）石油天然气有限公司；北侧为吴江市远通混凝土制品有限公司、沪聂线。经现场勘查，项目周围300米范围内无环境敏感保护目标。项目地理位置见附图1，项目周围300米土地利用现状见附图2。 7、产业政策相符性分析 产业政策：本项目为新建码头项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类，属于允许类；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类项目。 因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 8、选址与规划相容性分析 本项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，项目已经经过苏州市吴江区航道管理处同意建设，本项目为新建码头项目，项目的建设主要为满足吴江市远通混凝土制品有限公司黄沙、石子的内部使用的需求。根据用地证明，本项目所在地块属于工业用地，故本项目符合当地总体用地规划，同时符合汾湖高新技术产业开发区总体规划中的用地规划要求（附图4）。 ①与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》相符性 本项目距离太湖水体约22.1公里，位于太湖三级保护区内，《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修订），太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。 根据《太湖流域管理条例》（已经2011年8月24日国务院169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行）第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目属于水上运输辅助活动，本项目场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水纳入苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司内处理，不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目。由此可见，本项目的建设不违反《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的相关规定，与太湖流域相关环境政策相容。 ②与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》相符性 本项目为水上运输辅助活动，本项目场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水进入苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司集中处理，对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号）（以下简称“特别管理措施”），本项目相符情况见表1-6。 表1-6 项目与吴政办[2019]32号文相关管理措施符合情况一览表 分类; 吴政办[2019]32号文要求; 项目情况; 相符性. 区域发展限制性规定; 1、推进企业入园进区，规划工业区（点）外原则上禁止新建工业项目。; 本项目不在汾湖高新区（黎里镇）规划的工业区（点）范围内。; /. 2、规划工业区(点)外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：(1)符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；(2)符合区镇总体规划；(3)从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源处置和综合利用项目。; 根据建设项目选址规划意见表，项目所在地属于区域土地利用总体规划的存量建设用地，符合区镇总体规划。项目生产过程中无工业废水、有毒有害、恶臭等气体产生，项目为新建码头项目，不属于废旧资源处置和综合利用项目。; 符合. 3、太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；沿太湖300米、沿太浦河50 米范围内禁止新建工业项目。; 距离太湖约22.1公里，位于太湖流域三级保护区；本项目不属于工业项目。; 相符. 4、居民住宅、学校、医院等环境敏感点50 米范围内禁止建设工业项目。; 本项目不属于工业项目。; 相符. 5、污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止建设有工业废水排放及厂区员工超过200 人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 项目所在区域配套管网基础设施较完善，项目员工5人，船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理。; 相符. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 2、彩涂板生产加工项目。 3、采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目。 4、岩棉生产加工项目。 5、废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目。 6、洗毛(含洗毛工段)项目。 7、石块破碎加工项目。 8、生物质颗粒生产加工项目。 9、法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 本项目不属于其划定的9项禁止类项目; 相符. 建设项目限制性规定（限制类）; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。 化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设。; 本项目不涉及; 相符. 喷水 织造; 不得新、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂(站)管网、污水处理厂(站) 中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造(区域内织机数量不增加)项目。; 本项目不涉及; 相符. 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区(点)允许建设；其他区域禁止建设。 禁止新、扩建涂层项目。; 本项目不涉及; 相符. 阳极 氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1 公里内禁止新建含阳极氧化工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区(点)确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工(工段)企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进。; 本项目不涉及; 相符. 表面 涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCS含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300 米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；废气排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网。VOCS排放实行总量控制。; 本项目不涉及; 符合. 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134 号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200 米。; 本项目不涉及; 相符. 木材及木制品加工; 禁止新建(成套家具、高档木地板除外); 本项目不涉及; 相符. 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 本项目不涉及; 相符. 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建。; 本项目不涉及; 相符. 汾湖高新区（黎里镇）特别管理措施; 限制类项目; 混凝土行业（预构件除外，投资额度达1亿人民币以上）；; 本项目不属于汾湖高新区（黎里镇）限制类项目; 相符. 禁止类项目; 单、双面线路板项目；电子类废弃物处置利用项目；原糖生产项目；使用传统工艺、技术的味精生产线；糖精等化学合成甜味剂生产线；主要排放有毒有害工艺废气的项目；新建轧钢项目；鞋材加工项目；不在规划区内的铜字加工项目；饲料生产加工项目；废油炼脂项目。 区内元荡重要湿地、三白荡重要湿地、白蚬湖重要湿地、汾湖重要湿地、石头潭重要湿地、太浦河清水通道维护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目不属于汾湖高新区（黎里镇）禁止类项目，本项目不属于工业项目。; 相符. 综上所述，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》的相关要求。 7、与“两减六治三提升”专项行动方案的相符性分析 项目与江苏省、苏州市“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析见表1-7。 表1-7项目与江苏省、苏州市“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析表 文件; 要求/专项行动方案; 与项目相关要求; 相符性分析. 《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47 号）; 减少煤炭消费总量 减少化工企业数量 治理太湖水环境 治理生活垃圾 治理黑臭水体 治理畜禽养殖污染 治理挥发性有机物污染治理环境隐患 提升生态保护水平 提升环境经济政策调控水平 提升环境执法监管水平; 在全省推进实施船舶排放控制区，2018年起，船舶在排放控制区内靠岸停泊期间应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油或等效的替代措施，具备岸电供受条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。2019年起，船舶进入排放控制区应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油。2017年底前，沿江沿海所有港口和船舶修造厂建成船舶污水、垃圾接收设施，建立接收、转运、处置运行机制。; 本项目设置岸电设施，不属于沿江沿海港口，设置船舶污水和船舶生活垃圾接收设施。. 《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）; 削减煤炭消费总量 减少落后化工产能 太湖流域水环境治理 生活垃圾治理 危险废物治理 黑臭水体治理 畜禽养殖污染及业面源污染治理 挥发性有机物污染治理 建筑工地扬尘治理 环境隐患治理 提升生态保护水平 提升环境经济政策调控水平 提升环境执法监管水平. 江苏省、苏州市“两减六治三提升”专项行动方案不涉及与本项目相关要求，因此本项目的建设符合江苏省、苏州市“两减六治三提升”专项行动方案的相关要求。 8、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①省级生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目相关生态红线区域名录见表1-8。 表1-8 项目附近主要生态功能区 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 太湖（吴江区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; /; 180.8; 180.8; 西、22.1. 太浦河清水通道维护区; 水源水质保护; /; 太浦河及两岸50米范围（不包括汾湖部分）; /; 10.49; 10.49; 南、0.37. 汾湖重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 汾湖水体范围; /; 3.13; 3.13; 南、紧邻. 三白荡重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 三白荡水体范围; 5.58; 5.58; 东北、3.0. 元荡重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 元荡水体范围; 9.86; 9.86; 东北、6.9. 本项目距离太湖（吴江区）重要保护区22.1km，不在其生态空间管控区域范围内；本项目距离太浦河清水通道维护区0.37km，不在其生态空间管控区域范围内；本项目距离三白荡重要湿地3.0km，不在其生态空间管控区域范围内；本项目距离元荡重要湿地6.9km，不在其生态空间管控区域范围内；本项目紧邻汾湖重要湿地，在汾湖重要湿地生态空间管控区域范围内。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），汾湖重要湿地管控措施：国家级生态保护红线内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态空间管控区域内除法律法规有特别规定外，禁止从事下列活动：开（围）垦、填埋湿地；挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；引进外来物种或者放生动物；破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道；猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物；取用或者截断湿地水源；倾倒、堆放固体废弃物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质；其他破坏湿地及其生态功能的行为。 码头到港船舶均为合法合规船舶，按照规定自配污水、垃圾存贮装置、油水贮存器以及其他防污设备，并持有相关证书与文书，严禁无证书船舶停港靠泊。码头运输货种为黄沙和石子，不涉及危险物品。码头前沿设置船舶生活污水收集桶和船舶含油污水收集桶，收集船舶生活污水和舱底油污水，船舶生活污水经生活污水收集桶收集后经环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处置；船舶舱底油污水经含油污水收集桶收集后交由资质单位苏州市荣望环保科技有限公司处理处置；码头设置分类垃圾桶，分类收集船舶生活垃圾和码头工作人员生活垃圾，统一交由环卫部门处置；码头工作人员生活污水经化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡；场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用于喷淋降尘和场地冲洗，不外排；公司于2017年5月5日取得了中华人民共和国港口经营许可证。项目能够做到重要湿地中各项要求，因此，项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的管控要求。 ②国家级生态红线区域保护规划 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），项目附近国家级生态保护区主要为项目西侧22.1km太湖重要湿地（吴江区）。 表1-9 项目附近国家级生态红线区域保护规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积; 方位距离. 太湖重要湿地（吴江区）; 重要湖泊湿地; 太湖湖体水域; 72.43平方公里; 西22.1km. 本项目不在国家级生态保护区太湖重要湿地（吴江区）红线区域保护规划范围内。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据2019年度苏州市环境状况公报项目所在地为环境空气质量不达标区，随着吴江区大气污染防治重点工作任务和吴江区改善空气质量强制污染减排强化工作方案的实施，大气环境质量将有所改善。本项目产生排放的废气经过处理设施处理达标排放，对周围大气环境影响较小。 ②地表水 本项目地表水各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类和Ⅳ类水质标准，具有一定的环境容量。本项目场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排，船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理达标后排放，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟漾，本项目建成后对地表水环境影响较小。 ③声环境 监测结果表明，项目厂界昼、夜间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 现状监测表明，评价范围内环境空气、地表水和声环境等现状监测指标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域市政管网，供电由区域供电所提供，项目原辅料、水、电供应充足。项目用地为原有工业用地，不占用新的土地资源，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 表1-10 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）及《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类、淘汰类项目; 不属于. 2; 《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 《长江经济带发展负面清单指南》; 不属于. 4; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 9、与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 本项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目所在地属于重点管控单元，详见附图7。 表1-11 本项目重点管控单元相符性分析 序号; 重点管控要求; 相符性. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目为水上运输辅助活动，与太湖湖体距离约22.1km，位于太湖流域三级保护区，不属于其禁止类项目。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不涉及。. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及. 资源利用效率要求; 1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目不涉及. 10、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122 号）的相符性分析见下表。 表1-12 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 文件; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）; 推动靠港船舶和飞机使用岸电。加快港口码头和机场岸电设施建设，提高港口码头和机场岸电设施使用率。2020年底前，沿海主要港口50%以上专业化泊位（危险货物泊位除外）具备向船舶供应岸电的能力。新建码头同步规划、设计、建设岸电设施。重点区域沿海港口新增、更换拖船优先使用清洁能源。推广地面电源替代飞机辅助动力装置，重点区域民航机场在飞机停靠期间主要使用岸电。; 本项目设置岸电设施，到港船舶使用岸电。; 相符. 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）; 推动靠港船舶和飞机使用岸电等清洁能源。加快港口码头和机场岸电设施建设，主要港口和排放控制区内港口靠港船舶率先使用岸电，提高港口码头和机场岸电设施使用率。2020年底前，全省港口、水上服务区和待闸锚地基本具备向船舶供应岸电的能力，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量在2017年基础上翻一番。新建码头同步规划、设计、建设岸电设施。沿海港口新增、更换拖船优先使用清洁能源。进一步推广船舶使用LNG 等清洁能源，加快推进长江干线江苏段、京杭运河江苏段等高等级航道加气、充（换）电设施的规划和建设。2020年船舶使用能源中LNG占比2015年基础上增长200%。. 推进堆场、码头扬尘污染控制。严格实施《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》，加强堆场、码头扬尘污染控制，港口装卸扬尘控制，以及港口转运和道路扬尘控制，逐步建立健全港口粉尘防治与经营许可准入挂钩制度。从事易起尘货种装卸的港口应安装粉尘在线监测设备。2020年底前，大型煤炭、矿石码头粉尘在线监测覆盖率达到100%，主要港口大型煤炭、矿石码头堆场均建设防风抑尘设施或实现封闭存。取缔无证无照和达不到环保要求的干散货码头。; 运料船到码头后，对装船物料进行洒水尘；物料传输带封闭、喷淋措施作业; 相符. 11、与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的相符性分析 项目与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号）的相符性见下表： 表1-13 与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的相符性 类别; 条款内容; 本项目情况; 相符性分析. 区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在国家确定的生态保护红线或永久基本农田范围内; 相符. 禁止在距离长江干流和京杭大运河(南水北调东线江苏段)、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江(扬州)、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江千支流两岸排污行为实行严格监管，对违 法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不属于化工项目; 相符. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 根据上文分析，本项目的建设符合条例要求; 相符. 产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不涉及; 相符. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不涉及; 相符. 综上，本项目的建设符合《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号）的要求。 14、与《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》相符性分析 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到2020年空气质量优良天数比率达到75%为近期目标，以到2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。本项目装卸废气采取输送带密闭，装卸作业时采取喷淋措施，在重污染、恶劣天气时停止黄沙、石子装卸作业，最大程度的减少扬尘排放。因此，本项目的建设符合《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》的要求。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理的要求。 15、与《江苏省内河港口布局规划》（2017-2035 年）相符性分析 表1-14 与《江苏省内河港口布局规划》相符性分析表 《江苏省内河港口布局规划》; 本项目情况; 相符性分析. 分层次港口布局规划。 3．苏州内河港。苏州内河港包括市区、吴江、昆山、太仓、常熟和张家港港区，以能源、矿建材料、原材料、工业产品和内外贸物资运输为主，积极开展集装箱运输，逐步发展成为国家主要港口。重点发展白洋湾作业区、高新区作业区和牌楼作业区，白洋湾作业区主要为周边及腹地地区提供物流服务，高新区作业区主要为苏州高新区提供港口物流服务，牌楼作业区主要服务于沿江港口集疏运和太仓港港口开发区建设发展。; 本项目位于苏州市苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，主要运输黄沙、石子; 相符. 主要货种运输系统港口布局规划。 4．矿建材料。我省矿建材料需求量将保持总体稳定，结合矿建材料生产、需求分布等情况，矿建材料运输基本维持目前以苏北徐州、淮安、宿迁、苏南高淳、溧阳等为矿建材料运输枢纽节点，以京杭运河、丹金溧漕河、芜申线等为运输通道的总体运输格局，通过京杭运河、长江从外省调入的量不断增加。矿建材料码头布局要贯彻规模化、集约化原则，在各港总体规划确定的港口作业区或规划港口岸线中根据需求合理选址，靠近产地和需求地，并进行集中布置和建设，满足城镇建设发展和运输需求，满足生态环保要求。; 主要运输黄沙、石子，以汾湖和太浦河为运输通道; 相符. 综上所述，本项目与《江苏省内河港口布局规划》（2017-2035年）相符。 16、与《苏州内河港总体规划（2013-2030）》相符性分析 苏州内河港口划分为市区港区、吴江港区、昆山港区、太仓港区、常熟港区、张家港港区共6个港区，本项目位于吴江港区，设置1个500吨级的货物装卸泊位及相配套设施，符合《苏州内河港总体规划》（2013-2030）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、企业现有生产及排污状况 吴江市远通混凝土制品有限公司位于苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，成立于2007年，主要从事商品混凝土的生产、加工和销售，为土建企业供应混凝土。 吴江市远通混凝土制品有限公司于2007年9月28日《吴江市远通混凝土制品有限公司年产40万立方米商品混凝土新建项目环境影响报告表》通过苏州市吴江区环境保护局审批，批文号（吴环建[2007]1667号）。并于2008年1月8日通过苏州市吴江区环境保护局对本项目竣工环境保护验收，批文号（吴环验[2008]2号）。2020年4月吴江市远通混凝土制品有限公司申领排污许可证登记表。 一、现有项目概况 （1）现有项目环评概况 现有项目环境影响评价、竣工验收具体情况见表1-15 表1-15 公司现有项目环评及竣工验收情况 项目名称; 环评类型; 产品名称; 批复产能; 审批时间; 批复文号; 投产日期; 实际产能; 验收情况; 现状. 年产40万立方米商品混凝土新建项目; 报告表; 商品混凝土; 40万立方米; 2007.9.28; 吴环建[2007]1667号; 已投产; 40万立方米; 通过验收; 正常生产. （2）产品规模及方案 表1-16 现有项目产品规模及方案 序号; 工程名称(车间、 生产装置或生产线); 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 商品混凝土生产线; 商品混凝土（C10~C50）; 40万立方米; 2400h/a. （3）项目组成 表1-17 现有项目主体建筑功能表 序号; 建筑名称; 建筑面积; 生产工段分布. 1; 生产车间; 3000m2; 主要用于混凝土的生产. 2; 办公房; 220m2; 用于办公、休息. 3; 原料仓库; 砂石室内堆场2个，1500m2和900m2，水泥筒库; 贮存原料. 4; 车辆区; 1000m2; 卡车和搅拌车车辆停放. 5; 门卫; 68.76m2; /. （4）原辅材料消耗情况 表1-18 现有项目主要原辅材料消耗 类别; 名称; 年耗量; 产地; 储存场所; 运输. 原辅料; 水泥; 120000t; 国内; 原料仓库; 汽运. 石子; 420000t; 国内; 原料仓库; 水运. 黄沙; 320000t; 国内; 原料仓库; 水运. 电; 100万kwh/a; ——; ——; 区域电网. 自来水; 51000m3/a; ——; ——; 区域给水管. （5）主要生产设备 表1-19 现有项目主要生产设备表 名称; 技术规格; 数量; 来源. 现有项目; 搅拌机; 120m3; 2座; 国产. 泵车; 50m3; 2台; 国产. 筒库; 200m3; 4座; 国产. 计量设备; /; 若干; 国产. 移动输送车; /; 12台; 国产. 轮式装载机; 20m3; 2台; 国产. 二、现有项目工艺流程 图1-1 生产工艺流程图 （1）现有污染物产生情况 1、废气 ①水泥筒库废气 水泥泵打入水泥库时产生粉尘和呼吸孔粉尘，采用筒库底负压吸风收尘，筒库顶由引风机引入布袋除尘器中，将4个水泥筒库收集的粉尘进入2套高级布袋除尘器处理，尾气通过一根15m高排气筒排放。废气经处理后颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 ②其他废气 现有项目车辆运输会产生一定的扬尘，计量搅拌过程中会产生粉尘废气。可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 2、废水 现有项目废水主要是搅拌机清洗废水、混凝土运输车清洗废水、地面冲洗废水，全部废水产生量为3600t/a，全部进入沉淀池处理后回用于生产原料搅拌，不外排。 现有员工生活污水产生量为300m3/a，主要污染物CODcr、SS、NH3-N、TP、TN的平均浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、5mg/L、40mg/L。该部分废水经化粪池收集后由环卫部门定期清运至苏州市芦墟污水处理厂处理该部分废水。 3、噪声 噪声源主要为搅拌机、输送机、装载机、混凝土运输车、废气处理风机等。噪声声级在70-85dB(A)之间。噪声源位于车间内部，设备底部均采取基础减振措施，经车间隔声、距离衰减后，其生产噪声对厂界影响较小，厂界噪声排放可以满足北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准昼间不高于70dB(A)、夜间不高于55dB(A)的要求，其他厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间不高于60dB(A)、夜间不高于50dB(A)的要求。 4、固废 本项目固体废物主要有是生产过程中产生的废水处理沉淀池沉砂以及职工日常生活产生的生活垃圾。 沉淀池沉砂用作垫路基，生活垃圾由环卫部门定期清理后统一处理。 5、现有项目污染物产生排放情况 表1-20 现有项目污染物产生排放情况汇总表 污染物; 产生量t/a; 消减量t/a; 接管量t/a; 排放量t/a. 现有项目; 废气（有组织）; 颗粒物; 96; 95.52; --; 0.48. 废气（无组织）; 颗粒物; 0.03; --; --; 0.03. 废水; 废水量; 300; 0; 300; 300. COD; 0.09; 0; 0.09; 0.09. SS; 0.06; 0; 0.06; 0.06. 氨氮; 0.009; 0; 0.009; 0.009. TP; 0.0009; 0; 0.0009; 0.0009. TN; 0.0135; 0; 0.0135; 0.0135. 固体废物; 沉砂; 1000; 1000; 0; 0. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0. 2、主要环境问题 现场核实，建设单位新建“吴江市远通混凝土制品有限公司码头项目”自2017年05月开始建设，该项目自投产至今未向环保部门报批环评手续。为进一步规范内河水运建设经营市场，建立完善内河码头长效管理机制，根据苏州市吴江区河港口码头综合整治提升工作领导小组办公室发布的吴码头整治办抄[2021]1号文要求，对已取得港口经营许可证类和符合港口规划并镇（区）同意规范提升类的内河涉水项目可以为其补办相关环保行政审批手续。本次项目现需要补办环评手续，依法纳规，目前该项目已停止生产，待本次环评审批通过后方可投产。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

1、地理位置 苏州市吴江区位于东经120°20′15″～120°53′59″，北纬30°45′36″～31°13′42″之间，北接苏州，南近杭州，东临上海，西濒太湖，是人间天堂的腹地。京杭大运河、苏嘉杭高速和227省道纵贯南北，318国道和太浦河横穿东西。四季分明，物候常新，河道纵横成网，湖荡星罗棋布，田被粮桑，鱼虾满塘，宅桥相映，是江南典型的水乡泽国。 吴江黎里镇位于吴江区的东南部，东邻上海（距离15km），北接苏州（距离40km），南部与浙江省为邻（距离杭州105km），是江苏省与上海市、浙江省的结合部吴江区的东大门，其水、陆交通便利，直接受到上海市经济发展辐射的影响。 本项目具体位置见附图1。 2、地形地貌地质 吴江区全境无山，地势低平，自东北向西南缓慢倾斜，南北高差2.0米左右。田面高程一般3.2~4.0米，最高处5.5米，极低处1.0米以下。土壤以黄泥土和青紫泥为主，其次为小粉土，还有少量的灰土和堆叠土地。 从地质上来说，该区域位于新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属元古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年(全新统)以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强震带通过。根据“中国地震裂度区划图(1990)”及国家地震局、建设部地震办(1992)160号文，基本烈度属VI度设防区。 3、气候条件 吴江地处长江三角洲腹地，属北亚热带季风区，四季分明，气候温和。年平均温度15.8℃，最炎热月份(7月)的平均温度为31.8℃，极端高温38.4℃，最寒冷月份(1月)的平均温度7.3℃，极端低温-10.6℃。年平均相对湿度为81%，最炎热月份的平均相对湿度为84%，最寒冷月份的平均相对湿度为78%。年平均降雨量为1093.5mm，最大年降雨量达1702.1mm，最大日降雨量达333.5mm，最大小时降雨量达75.8mm。全年主导风向为东南风，冬季(12月～2月)的主导风向为北风，夏季(6月～8月)的主导风向为东南风，历年平均风压为0.7。年平均气压为1015.9hpa，极端最高气压1041.8hpa，极端最低气压976.9hpa。最大雪深达22cm(1984年1月19日)。 4、水文条件 （1）地表水 吴江黎里镇属太湖流域杭嘉湖平原区，在苏州市的水资源分区中处于淀泖区。控制灌排面积约1500km2。该区湖荡河网稠密，圩区、半高地、平原三者交错，水流流向不定，是一个水系混乱复杂的地区。 主要河流有太浦河、大窑港、牛长泾、麦盐港、芦墟河、芦墟塘和江南运河等；主要湖泊有三白荡、元荡、汾湖、南星湖等数十个（其中千亩以上的41个），总称“淀泖湖群”。区域内有木瓜荡、杨墅荡、水月荡、邵伯荡、大义荡等水体。 表2-1 项目所在区域主要湖泊水文特征一览表 湖泊名称; 水面面积（万m2）; 水深（ m）; 库容（万m3）; 枯水期平均流量（m3/s）. 三白荡; 550; 2.89; 1589.5; 10. 南星湖; 427; 1.95; 833; 4.9. 蛇舌荡; 42; 1.5; 63; 1.2. 元荡; 1134; 1.5; 2100; --. 莺湖; 244; 2.15; 525; 3. 汾湖; 427; 2.35; 1004; 20. 草荡; 234; 2.15; 503; 12. 表2-2 项目所在区域主要河流水文特征一览表 河流名称; 河流面积 （m2）; 河流长度 （km）; 平均流量 （m3/s）; 枯水期平均流量（m3/s）; 流向. 太浦河; 768.9; 57.6; --; --; 东. 大窑港; 86; 6.3; 14.7; 5.16; 东. 牛长泾; 82; 7.5; 12.5; 4.92; 南. 麦盐港; 76; 7.5; 10.8; 4.56; 南. 芦墟河; 50; 4.5; 5.9; 3; 东. 芦墟塘; 124; 3; 16.8; 7.44; 南. 江南运河（北段）; 140; 22.5; 24.0; 3.0; 南. 江南运河（南段）; 134; 15; 7.4; 5; 南. 瓜泾港; 89; 3; 8.0; 5.34; 东. （2）地下水 吴江区浅层地下水含水层水位在1.1-1.8m之间。市域南部的平望、盛泽镇浅层第下水水位较高，而北部的松陵、同里镇水位相对较低，但水位高差不明显。 第Ⅰ承压含水组，埋藏于8-80m 之间，一般多呈夹层状砂及粉砂与亚砂土互层组成。在芦墟、金家坝、同里一线及其东北部，砂层累计厚10-20m，单井涌水量1000m3/d 左右，受海浸影响，在八坼、同里、黎里等局部地段有微咸水存在。西南部含水层厚度5-10m，单井用水量300-1000m3/d均为淡水。 第Ⅱ承压含水组，为区内主要开采层，埋藏于80-160m之间。芦墟、北厍、松陵一线东北，含水层厚度一般大于20m，以细中砂为主单井用水量1000-2000m3/d，芦墟、北库、松陵一线西南砂层厚度变化大，层次多，累计厚度一般小于20m，单井用水量1000m3/d，全区均为淡水。 第Ⅲ承压含水组，仅在松陵、芦墟、梅堰、八坼、盛泽有井孔揭露，在松陵与芦墟低高村，砂层厚度最薄2-3m，岩性为细粉砂，在梅堰、盛泽厚度达25m左右，岩性为细中砂、中粗砂，单井用水量1000-2500m3/d，梅堰为微咸水。目前，吴江区松陵、盛泽、震泽、桃源等镇地下水已超量开采，盛泽、平望地下水位大幅度下降，在盛泽、平望已发现明显的地面沉降。拟建项目所在地地势平坦，地下水位与周边城镇接近，该地区属河网地区，地下水系复杂，无明显固定流向。 5、生态环境 （1）陆生生态 项目所在地区无珍稀或江苏省保护物种。地带性植被类型为长绿落叶阔叶混交林；落叶阔叶在乔木层中占优势，长绿阔叶树呈亚乔木状态。落叶树种主要包括栎类、黄连木、刺楸、枫香、枫杨等，长绿树种保罗苦槠、青冈栎、冬青、女贞、石楠、乌饭树等。 项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间较长，开发深度深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其他都为人工植被。区域自然陆生生态已为人工农业、工业生态所取代。人工植被中，大部分为农作物，其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中农作物以一年生的水稻、小麦、油菜、蔬菜等为主，并有少量的桑园、果园；四旁绿化以槐、榆、朴、榉、樟、杨、柳等乡土树种为主；农林园以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌水与藤木类植物。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 （2）水生生态 项目地区河网密布，水系发达，水生动植物种类繁多。主要经济鱼类有十几种，其中天然鱼类占多。自然繁殖的鱼有鲤、鲫、鳊、黑鱼、鲶鱼、银鱼等多种；放养的鱼有草、青、鲢、团头鲂等。此外，有青虾、白虾、河虾、河蟹、螺、蚬、蚌等出产。河塘洼地主要的水生植物有菱、荷、茭白、水葱、水花生、水龙等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划 黎里镇原名汾湖镇，现与汾湖高新技术产业经济开发区镇区合一，更名为黎里镇。黎里镇行政管辖面积258km2，人口25万。 （2）社会经济 黎里镇坚持科学发展，加快转型升级。全区现有各类企业2800多家，先后成功引进了德国大众、日本丰田、瑞士雀巢、荷兰喜力、三菱商事、爱世克斯、阿姆斯壮、斯必克等世界知名企业和康师傅、欧普照明、如家酒店、亨特陶业等一大批国内外知名企业。已有永鼎股份、康力电梯两家上市公司。 （3）文化 黎里镇具有优美的生态环境、深厚的人文底蕴，相继获评为中国民间文化艺术之乡和历史文化名镇。目前，正以黎里古镇保护开发为载体，将黎里打造成文化开发区、乐居新天地；以新城建设为平台，将黎里打造成为“创新、创业、创意”的三创新城。 （4）生态湿地保护区 黎里镇区内太浦河两岸50m，汾湖水体和三白荡水体主导生态功能为湿地生态系统，全部位于《江苏省生态空间管控区规划》生态空间管控区。本项目不属于《江苏省生态空间管控区规划》生态空间管控区。 黎里镇总体规划（2014-2030）： 一、规划内容 （一）规划范围 规划区：黎里镇行政辖区，总面积256.19平方公里。 中心镇区：包含现黎里主镇区及旧镇区，共38.17平方公里，其中主镇区东起联秋路，西到双珠路，南至南栅港路，北到府时路，共355.24平方公里，黎里旧镇区东起曲阳路，西到黎民路、镇西路，南至南环路，北到临沪大道，共2.93平方公里。 （二）规划期限 规划期限为2014年-2030年，其中近期：2014-2020年；远期：2020年-2030年。 （三）中心镇区人口及用地规模 繁荣、生态、宜居的现代会江南水乡特色名镇，苏州临沪现代化城镇。 （四）城镇规模 2020年，人口规模26万人，城镇建设用地34.95平方公里； 2030年，人口规模32万人，城镇建设用地38.18平方公里。 （五）总体布局 黎里中心镇区包括黎里主镇区和黎里旧镇区，主镇区和旧镇区形成“东主西副”的格局。 主镇区的整体布局结构为“一心、一轴、多组团”，其中：“一心”为三白荡以东的商业行政中心；“一轴”为沿湖北路芦莘大道以东的国际服务外包区，集保税物流、科技研发、商务办公及生活功能于一体的综合性组团；汾湖大道以西、常嘉高速公路以东的中心镇区四个生活组团，包括芦墟生活组团、莘塔生活组团、东部生活组团和西部生活组团，主要以生活性服务功能为主的组团；常嘉高速公路以西的西部产业组团，以生产和配套生活及服务功能为主的组团；沪苏浙高速公路出入口的物流组团，以仓储物流、信息流通等功能为主的组团。 在工业园区内形成4个不同的工业发展片区：西部传统工业片区、东部现代制造业片区、中部高新技术产业片区和西北部化学工业片区。 西部传统工业片区：位于苏同黎公路以西，在整合黎里原有工业发展的基础上，形成以纺织、日化、制鞋、机械等传统产业为主的工业片区；规划工业用地面积为6.30km2。其中规划期内可用工业用地3.45km2，工业发展备用地约2.85km2。 东部现代制造业片区：位于松北公路以东，整合光电缆、电梯、彩钢板等产业的基础上，引导发展现代制造业；规划工业用地面积约12.0km2。 中部高新技术产业片区：位于苏同黎与松北公路之间，生态环境优越，结合高科技研发基地建设，形成以电子信息为主的高新技术产业片区。规划工业用地面积约7.36km2。其中规划期内可用工业用地1.38km2，工业发展备用地约5.98km2。 西北部化学工业片区：位于苏同黎公路以东、沪苏浙高速以北，在川心港和大长港的基础上，形成以化学产业为主的化学工业片区；规划工业用地面积为4.98km2。其中规划期内可用工业用地1.92km2，工业发展备用地约3.06km2。 （六）综合交通规划 对外交通规划：规划形成“一横两纵”的高速公路网络，其中“一横”为沪苏浙高速公路，“两纵”为苏嘉杭高速公路、常嘉高速公路。除此之外，规划还形成了“两横两纵”的一级公路网络，“两横”由北向南依次为东西快速路、318国道；“两纵”由西向东依次为227省道改线及苏同黎公路。 中心镇区道路系统规划：形成“七横十一纵”的城市路网骨架结构。其中，“七横”由北至南依次为府时路、新传路、育才路、康力大道、城司路、汾四路、临沪大道。“十一纵”自西向东分别为金厍路-厍星路、汾杨路、新友路、康力大道、湖北路、莘塔大街-芦莘大道、浦港路、江苏路、汾湖大道、联秋路、滨河路。 （七）历史文化名镇保护 “一区、两街、多点”构成黎里历史文化名镇（镇域）保护框架。 “一区”即黎里历史镇区，在总体规划的基础上，明确其功能定位、优化用地布局、梳理街巷体系、改善基础设施、整体保护其历史格局和传统风貌。 “两街”即黎里历史文化街区与芦墟历史文化街区。黎里历史文化街区，以市河为骨架的两侧区域，北到禊湖道院，南到南栅港，西至市河，东到八角亭，面积10.5公顷。芦墟历史文化街区，以市河为骨架的两侧区域，北至东北街，南至登云桥，面积2.5公顷。 “多点”即众多文物古迹，在保护文物古迹本体的同时，还应当保护其存在的历史环境。 二、规划批复内容 根据《省政府关于苏州市黎里镇总体规划的批复》（苏政复[2015]66号），批复内容如下： （一）要按照新型城镇化和城乡发展一体化要求，统筹做好黎里镇规划、建设和管理工作，注重转变发展方式，依法保护、合理利用历史文化遗存，积极发展旅游业等现代服务业，努力把黎里镇建成环境优美、特色鲜明、生活舒适、社会和谐的历史文化名镇。 （二）合理控制城镇人口规模和用地规模。到2020年，中心镇区规划人口规模26万人，建设用地控制在34.95平方公里以内；到2030年，中心镇区规划人口规模32万人，建设用地控制在38.18平方公里以内。 （三）优化中心镇区空间布局，形成“东主西副”的空间结构。合理安排各类建设用地，对常嘉高速公路以东与居住用地混杂的工业用地逐步实施搬迁，提高土地使用效率。加快推进公共服务设施和绿地建设，完善镇区路网结构，优化各类交通组织。加强水系与路网、公共服务设施和开放空间的有机结合，强化生态保护和景观塑造，凸显江南水乡风貌特色。 （四）按照真实性、完整性和可持续性原则，充分挖掘历史文化内涵，做好历史街巷、水系、文物保护单位、历史建筑等物质文化遗存和非物质文化遗存的保护工作。严格按照规划开展历史文化遗存保护整治，保持并延续古镇的传统格局和风貌特色。 （五）加强规划实施管理。经省人民政府批准的《苏州市黎里镇总体规划（2013-2030）》是黎里镇规划、建设和管理的重要依据，规划确定的强制性内容不得擅自变更。要在总体规划指导下，合理确定分期建设和建设活动依法进行统一管理，全面落实各项要求，切实保障规划的顺利实施，引导全镇有序建设和可持续发展。 三、规划调整批复内容 根据省政府关于同意苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）修改方案的批复（苏政复[2016]77号），同意对《苏州市黎里镇总体规划（2014-2030）》确定的建设用地在总面积不变的前提下进行调整。具体内容如下： （一）将黎里旧镇区规划的524国道以东、318国道以南、西凌荡以西、太浦河以北为工业用地（25.22公顷），双珠路以东、新阳路以南、大义路以西、318国道以北居住用地、工业用地和道路用地（83.74公顷），厍星路以东、沪渝高速以南、汾杨路以西、新黎路以北仓储用地和道路用地（106.60公顷），康力大道以东、府时路以南、湖北路以西、沪渝高速以北居住用地、商业用地、交通设施和道路用地（90.38公顷），汾湖大道、秋田路以东、三和路以南、联秋路以西、318国道以北居住用地、商业用地、工业用地和道路用地（107.44公顷），共计413.38公顷建设用地调整为生态用地。 （二）增补413.38公顷建设用地。其中，元荡西北、莘塔大街以西、张园东路以南、莘园路以北的部分生态用地和旅游用地调整为居住用地、娱乐康体用地和道路用地（201.38公顷），元荡西南、莘塔大街以东、府时路两侧、康力大道以北部分生态用地、旅游用地调整为中小学用地、居住用地、商业用地、娱乐康体用地、工业用地、道路用地和公园绿地（186.06公顷），联秋路以东、沪渝高速公路以南部分生态用地调整为工业用地和道路用地（25.94公顷）。 四、基础设施规划 （一）给水管网规划 到2020年，开发区最高日用水总量为123000m3/d。根据《吴江区区域供水工程可行性研究报告》（2001-2020年），吴江区在东太湖七都镇庙港社区设区域供水厂，以东太湖为水源地，向吴江区各城镇和农村居民供应生活用水和部分生产用水。 （二）污水处理规划 根据《黎里镇总体规划》，开发区有2座污水处理厂：苏州市汾湖西部污水处理有限公司和苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司，苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司（3万m3/d）位于汾湖湾村、318国道北侧；苏州市汾湖西部污水处理有限公司（3万m3/d）位于新阳路北侧。污水处理厂规模达6万m3/d，总占地25ha左右。 本项目位于苏州市吴江区黎里汾湖湾318国道路2111号。本项目场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。 （三）燃气工程规划 2020年开发区居民管道天然气用户6.8万人，燃气耗量440万m3/a；公建和商业用户用气量220万m3/a。规划近期内燃气总用气量为660万m3/a。规划区与《吴江区总体规划》有关规定协调，近期燃气种类仍采用现状的煤气；随着西气东输工程的实施，远期规划区改为天然气。主干管布置在规划区内道路的西、北侧，敷设在非机动车道下。 （四）供热工程规划 规划为集中供热，节省土地和能源，保护环境。开发区已于沈家港村建设热电厂1座，供热规模3×75t/h，已于2007年12月通过环保竣工验收。供热管网采用枝形系统，采用地上或埋地敷设，架空时保证道路交通畅通及城区美观。 （五）环卫设施规划 完善垃圾收集系统。垃圾收集和运输程序为：垃圾桶/垃圾箱-人工运输-垃圾中转站-机动车-填埋场，即在生活区和街道设垃圾桶或垃圾箱，人工将垃圾收运到垃圾中转站，再由机动车转运到垃圾填埋场进行卫生填埋。 根据用地形态和水系特征，本规划建设近期在规划区北侧建设新的垃圾卫生填埋场，实现垃圾的卫生填埋，保护环境。远期按照吴江区规划，实现全市域垃圾统一处理，并逐步实施垃圾资源化。 预计规划区约设25座小型垃圾中转站，较均匀地分布在规划区的绿地内。垃圾实行垃圾分类袋装收集和回收利用。垃圾袋装化普及率达到70%以上。人均生活垃圾产生量按1.2kg/人日计，预计远期规划区生活垃圾将达到81.6t/d。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标情况判断 根据2019年度苏州市环境状况公报，吴江区大气环境质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9ug/m3; 60ug/m3; 15; 不达标区. NO2; 37ug/m3; 40ug/m3; 92.5. PM10; 62ug/m3; 70ug/m3; 88.57. PM2.5; 36ug/m3; 35ug/m3; 102.86. CO; 日平均第95百分位数浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30. O3; 日最大8h平均第90百分位数浓度; 166ug/m3; 160ug/m3; 103.75. 根据表3-1，项目所在区PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：总体及分阶段战略如下：到2020年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点行业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治、高排放车辆淘汰及提升新能源汽车占比为重点加强移动源污染防治，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，确保SO2、NOx、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上，加大VOCs和NOx协同减排力度，在提前完成“十三五”约束性目标的基础上，确保将PM2.5浓度控制在39微克/立方米以下，空气质量优良天数比率力争达到75%以上，臭氧污染态势得到缓解。到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 本项目码头卸料处设置雾炮喷淋装置进行抑尘、码头区域用洒水车进行间隔性洒水降尘后颗粒物达标排放。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。 2、水环境质量现状 2019年，苏州市水环境质量总体保持稳定。纳入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的16个断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为87.5%，无劣Ⅴ类断面。与2018年相比，优Ⅲ类断面比例上升18.7 个百分点，劣Ⅴ类断面同比持平。纳入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类的占86.0%，无劣Ⅴ类断面。对照2019年省考核目标，优Ⅲ类比例达标。与2018年相比，优Ⅲ类断面比例上升10.0个百分点，劣Ⅴ类断面同比持平。 本项目涉及河流主要为汾湖，按《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省人民政府苏政复[2003]29号文)的规定，汾湖功能定为Ⅱ类水标准。本次评价委托江苏润吴检测服务有限公司对汾湖水质现状进行检测，检测点位为W1码头上游500m、W2码头所在地及W3码头下游1000m。检测时间为2021.3.16；检测因子为pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类；检测分析方法按照《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）中规定的检测分析方法执行。监测结果分析见表3-2。 表3-2 地表水样分析结果表 监测断面; 项目; PH（无量纲）; COD; SS; NH3-N; TP; 石油类. W1; 数值（mg/L）; 7.18; 14; 10; 0.34; 0.07; ND. 污染指数; 0.09; 0.93; 0.4; 0.68; 0.7; /. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 数值（mg/L）; 7.22; 15; 17; 0.40; 0.08; ND. 污染指数; 0.11; 1; 0.68; 0.8; 0.8; /. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 数值（mg/L）; 7.24; 14; 15; 0.38; 0.08; ND. 污染指数; 0.12; 0.93; 0.6; 0.76; 0.8; /. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值（mg/L）Ⅳ类; 6-9; ≤15; ≤25; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.05. 注：ND表示未检出。 根据表3-2评价结果可知：汾湖现状检测因子中pH、COD、NH3-N、TP、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，悬浮物满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中二级标准。 3、声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托苏州润吴检测服务有限公司进行实地自测，在本项目周边企业正常生产情况下进行监测，监测时间为2021.3.16，监测点布设见附图2。监测因子：连续等效声级；监测时间与频率：昼、夜间各测一次，监测数据见表3-3。 表3-3 本项目周边声环境本底监测结果 监测点位及名称; 环境功能; 昼间; 达标 状况; 夜间; 达标 状况. 检测时段; 等效声级dB(A); 风速 m/s; 检测时段; 等效声级dB(A); 风速 m/s. N1; 东侧边界外1m; 2类; 12:01~15:55; 57.2; 2.6; 达标; 22:03~22:55; 47.5; 2.7; 达标. N2; 南侧边界外1m; 4a类; 62.4; 达标; 52.6; 达标. N3; 西侧边界外1m; 2类; 58.0; 达标; 48.0; 达标. N4; 北侧边界外1m; 2类; 56.9; 达标; 47.1; 达标. 由表3-3可知，本项目所在地昼夜噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据第七章地下水、土壤环境影响分析，本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价工作，因此不需要开展地下水和土壤现状监测。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号。距本项目厂区最近的敏感点为东南侧湖浜村居民，距离本项目厂界1260m。周围环境概况详见附图2。 表3-4（a） 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 保护内容; 环境类别. X; Y. 环境 空气; 湖浜村; 816; -1053; 东南; 1260; 约150户，450人; GB3095-2012 二类. 大港上村; -1550; 294; 西北; 1600; 约150户，450人. 新友花苑; 1300; 950; 东北; 1600; 约300户，900人. 钱长浜; 1600; 300; 东北; 1700; 约150户，450人. 注：坐标以项目码头西南角为原点。 表3-4（b） 地表水环境保护目标 保护 目标; 保护内容; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水利联系; 环境功能. 距离/m 及方位; 坐标/m; 高差m; 距离/m 及方位; 坐标/m. X; Y; X; Y. 太浦河; 水质; 370，南; 0; -370; 0; 2500，南; 0; -2500; 无; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 汾湖; 水质; 紧邻，南; 0; 0; 0; 2100，南; 0; -2100; 无. 三白荡; 水质; ,3000，东北; 2500; 1400; 0; 1036，东; 1036; 0; 无; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 窑港; 水质; ,2600，东; 2600; 0; 0; 1800，东南; 1600; -850; 无; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 乌龟荡; 水质; ,2000，东北; 226; 1950; 0; /; /; /; 有，本项目最终纳污河道. 注：：厂界坐标以项目码头西南角为原点，排放口坐标以污水厂排口为坐标原点。 表3-4（c） 其他环境要素保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 车间距离(m); 规模; 保护功能. 声环境; 厂界1-200米范围; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类、4a类. 生态环境; 太浦河清水通道维护区; 南; 370; 10.49km2; 苏政发[2020]1号. 汾湖重要湿地; 南; 紧邻; 3.13km2. 三白荡重要湿地; 东北; 3000; 5.58km2. 元荡重要湿地; 东北; 6900; 9.86km2. 太湖（吴江区）重要保护区; 西; 22100; 180.8km2. 项目位于太湖三级保护区内; 苏政办发[2012]221号.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）地表水环境质量标准 本项目区域纳污水体乌龟荡，水体功能为Ⅳ类，本项目涉及河流主要为汾湖，水体功能为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类和Ⅱ类标准，具体见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; Ⅱ类标准限值; Ⅳ类标准限值. 乌龟荡; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1; pH; --; 6-9; 6～9. NH3-N; mg/L; ≤0.5; ≤1.5. COD; mg/L; ≤15; ≤30. BOD5; mg/L; ≤3; ≤6. 总氮（湖、库以N计）; mg/L; ≤0.5; ≤1.5. 总磷（以P计）; mg/L; ≤0.1（湖、库0.025）; ≤0.3（湖、库0.05）. 石油类; mg/L; ≤0.05; ≤0.5. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）; 表3.0.1-1; SS; mg/L; ≤25; ≤60. （2）环境空气质量标准 本项目大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，具体见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 环境 要素; 执行标准; 标准 级别; 指标; 浓度标准限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》GB3095-2012; 表1 二级标准; PM10; 年平均0.07mg/m3. 日平均0.15mg/m3. PM2.5; 年平均0.035mg/m3. 日平均0.075mg/m3. TSP; 年平均0.2mg/m3. 日平均0.3mg/m3. SO2; 年平均0.06mg/m3. 日平均0.15mg/m3. 1小时平均0.50mg/m3. NO2; 年平均0.04mg/m3. 日平均0.08mg/m3. 1小时平均0.20mg/m3. NOx; 年平均0.05mg/m3. 日平均0.10mg/m3. 1小时平均0.25mg/m3. CO; 日平均4mg/m3. 1小时平均10mg/m3. O3; 日最大8小时平均0.16mg/m3. 1小时平均0.2mg/m3. （3）声环境质量标准 本项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，南侧边界临近汾湖、太浦河（为内河航道，属交通干线），项目南侧声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 本项目区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）噪声排放标准 本项目南侧厂界临界汾湖、太浦河（为内河航道，属交通干线），南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体见表4-4。 表4-4 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 东、西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; dB（A）; 60; 50. 南厂界; 4类; dB（A）; 70; 55. （2）废水污染物排放标准 本项目场地冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。 本项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准；根据《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物品排放限值》（DB32/1072-2018）实施期限要求，2021年1月1日之日后苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司尾水排放标准COD、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物品排放限值》（DB32/1072-2018）标准；根据苏州市市委、市政府2018年9月下达的《关于高质量推荐城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见的通知》（苏委办发[2018]77号）、《关于抓紧开展污水厂尾水提标改造的通知》（吴水务[2018]15号），待污水处理厂尾水排放标准提标后，苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司尾水执行“苏州特别排放限值”。“苏州特别排放限值”严于《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，因此苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司排放尾水水质COD、氨氮、总氮、总磷从严执行“苏州特别排放限值”，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。污水处理厂接管和排放标准见表4-5。 表4-5 污水排放标准限值 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; PH; /; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. 动植物油; mg/L; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1 B等级; 氨氮; mg/L; 45. 总磷; mg/L; 8. 总氮; mg/L; 70. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007); 表1 Ⅰ级标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; mg/L; 5（8）. 总磷; mg/L; 0.5. 总氮; mg/L; 20. 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》(苏委办发[2018]77号); /; COD; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 1.5（3）. 总磷; mg/L; 0.3. 总氮; mg/L; 10. 《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002); 表1 一级A标准; PH; /; 6-9. 石油类; mg/L; 1. SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018); 表2; COD; mg/L; 50. 氨氮; mg/L; 4（6）. 总磷; mg/L; 0.5. 总氮; mg/L; 12（15）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）大气污染物排放标准 本项目颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织，标准限值见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物指标; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. （4）固废贮存标准 本项目所产生的一般工业废物贮存应执行以下标准： 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改清单（环保部2013年36号文）中的有关规定。 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改清单（环保部2013年36号文）中的有关规定。 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家、地方污染物总量控制要求，结合本项目排污特征，本项目建成后排放总量详见表4-7。 表4-7 本项目总量申请情况(t/a) 环境要素; 污染物名称; 本项目; 预测外环境 排放量 （t/a); 建议申请量 （t/a). 产生量(t/a); 削减量(t/a); 接管量(t/a). 废水; 冲洗废水; 废水量; 267; 267; 0; 0; /. SS; 0.267; 0.267; 0; 0; /. 径流雨水; 废水量; 1413.6; 1413.6; 0; 0; /. SS; 0.1413; 0.1413; 0; 0; /. 生活 污水; 废水量; 276.25; 0; 276.25; 276.25; 276.25. COD; 0.111; 0; 0.111; 0.0138; 0.111. SS; 0.083; 0; 0.083; 0.0028; 0.083. 氨氮; 0.010; 0; 0.010; 0.0014; 0.010. 总氮; 0.012; 0; 0.012; 0.0055; 0.012. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014; 0.00014; 0.0014. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.052; 0; 0.052; 0.052; 0.052. 固废; 一般固废; 0.6; 0.6; 0; /. 危险固废; 56; 56; 0; /. 生活垃圾; 3.25; 3.25; 0; /. 本项目新增生活污水排放量276.25t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量为0.052t/a，根据苏环办[2014]148号文件，颗粒物污染物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡。 |

五、建设项目工程分析

1、工艺流程 图5-1 码头运行工艺流程图 工艺流程说明： 本项目为码头项目，工艺流程较为简单，装满黄沙、石子的船舶停靠到码头准备卸货，在停靠过程中主要产生废水、固废等。本项目采用岸电系统，船舶停靠以后不再使用船内辅机进行供电和基本动力用电，故停靠过程无废气产生。停靠后将进港的黄沙、石子装卸到码头料仓，装卸过程中主要产生粉尘（G1）及装卸噪声（N），黄沙、石子由密闭式皮带输送到码头料仓中，料仓为全密闭，此过程无废气产生，主要产生皮带输送机噪声（N），暂存于料仓内的黄沙及石子经密闭输送带直接输送至生产交工区域，此过程也无废气产生。 本项目需定期冲洗码头，产生冲洗废水（W1）经收集至收集沉淀池中；码头产生的雨水会夹带一定的粉尘等污染物，直接排入地表水体会对区域地表水产生一定的不利影响，本项目拟设置雨水收集池收集径流雨水（W2）。收集沉淀池会产生沉渣（S1），主要成分为泥砂。收集废水经沉淀处理后回用于喷淋降尘和场地冲洗用水，不外排。 本项目接收船舶生活污水、船舶底油污水及船舶生活垃圾。 此外，项目营运过程中还会产生陆域工作人员生活垃圾、陆域工作人员生活污水等污染物。 项目营运后项目主要污染物产生环节汇总见表5-1。 表5-1污染物产生环节总表 类别; 代码; 产生工序/设备; 主要污染物; 备注. 废气; G1; 卸船扬尘; 粉尘; 输送带密闭+洒水降尘+无组织排放. 废水; W1; 地面冲洗; 悬浮物; 收集后经沉淀处理回用. W2; 雨水径流; 悬浮物. /; 陆域工作人员生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。. /; 船舶生活污水. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 定期维修，保证设备良好的转运状态. 固废; S1; 沉淀池; 沉渣; 经收集后回用于生产综合利用. /; 生活垃圾; 可燃物、可堆腐物; 环卫部门定期清运. /; 船舶底油污水; 矿物油; 定期委托州资质单位苏州市荣望环保科技有限公司收集处理. 2、主要污染工序分析 2.1废水产生分析 本项目码头场区内不设生活设施，停靠在本项目码头区的船舶生活污水经生活污水收集柜收集后和陆域工作人员生活污水经化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。码头地面冲洗废水和径流雨水经沉淀池沉淀处理后全部回用。 （1）船舶生活污水 根据《内河船舶最低安全配员标准》，总吨位300及以上至未满总吨位600的船舶最低安全配员为2人。每年到港船舶为800艘，用水量按100L/d▪人，用水量为160m3/a，损耗按照15%，船舶工作人员生活污水产生量为136m3/a。主要污染物CODcr、SS、NH3-N、TN、TP的平均浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、45mg/L、5mg/L。码头前沿设置生活污水收集柜，暂存到港船舶的生活污水，定期委托环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理。 （2）陆域工作人员生活污水 本项目员工人数5人，无食堂无宿舍，生活用水量按100L/(人•天)计算，年工作日为330天，用水量为165m3/a，损耗按照15%，则生活污水产生量为140.25m3/a，主要污染物CODcr、SS、NH3-N、TN、TP的平均浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、45mg/L、5mg/L。 （3） 码头地面冲洗废水 根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），码头地面冲洗水用量为3~5L/m2，本次评价结合项目实际运行情况，冲洗水用量按3L/m2计算，本项目主要冲洗码头作业区，需冲洗的面积300m2，平均冲洗1次/d，则冲洗水用量为0.9m3/d（297m3/a）。考虑到蒸发等损耗，实际产生冲洗废水按用水量的90%计，则冲洗废水产生量为0.81m3/d（267m3/a），主要污染物为SS，浓度为1000mg/L。冲洗废水通过沉淀池收集处理后，全部回用，不外排。 （4） 径流雨水 码头产生的雨水会夹带一定的粉尘等污染物，直接排入地表水体会对区域地表水产生一定的不利影响，本项目设置雨水收集池，径流雨水经收集沉淀后回用于码头降尘等，根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），径流雨水产生量计算公式如下： V=φHF V—径流雨水量，m3/a； H—年平均降雨量，本次计算取值为1.178m； F—雨水汇水面积，m2，本次取码头占地面积6000m2； φ—径流系数，取0.2。 则本项目径流雨水产生量为1413.6t/a，SS浓度取100mg/L，则SS产生量为0.1413t/a。 本项目废水产生情况见表5-2。 表5-2 废水产生和排放分析 水来源; 废水量m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 标准浓度限值mg/L; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生 量t/a; 浓度mg/L; 排放 量t/a. 船舶生活污水; 136; COD; 400; 0.0544; 生活污水收集处; 400; 0.0544; 500; 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司. SS; 300; 0.0408; 300; 0.0408; 400. NH3-N; 35; 0.0048; 35; 0.0048; 45. TN; 45; 0.0061; 45; 0.0061; 70. TP; 5; 0.0007; 5; 0.0007; 8. 陆域工作人员生活污水; 140.25; COD; 400; 0.056; 化粪池; 400; 0.056; 500; 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司. SS; 300; 0.042; 300; 0.042; 400. NH3-N; 35; 0.0049; 35; 0.0049; 45. TN; 45; 0.0063; 45; 0.0063; 70. TP; 5; 0.0007; 5; 0.0007; 8. 冲洗 废水; 267; SS; 1000; 0.267; 沉淀池; /; /; /; 沉淀池收集回用. 径流 雨水; 1413.6; SS; 100; 0.1414; /; /; /. 水平衡分析： 除上述用水、产水环节外，本项目喷淋抑尘也需用水，通常到港的砂石在未洒水时含水率为4%左右。参考《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-2011），砂石水分作用效果的临界值为5%，即含水率高于5%时水分作用效果增加不明显。本次环评按洒水后砂石含水率为5%计。项目砂石年吞吐量为40万吨，即喷淋抑尘水用量约为4000t/a。结合上述其他用水、产水环节，本项目水平衡图如下： 图5-2 项目水平衡图（单位：t/a） 建设单位建设了一个沉淀池用于收集处理冲洗废水及径流雨水，将废水处理后回用于场地冲洗和喷淋降尘，废水主要污染物为悬浮物，主要成分为细小的泥砂等，易于沉淀。由于本项目废水污染物成分简单、废水产生量较少，且喷淋降尘对水质要求不高，故冲洗废水及径流雨水全部回用不外排是可行的。 2.2废气产生分析 本项目运营期船舶靠港作业期间由码头船舶岸电系统供电，不涉及船舶尾气。项目输送及贮存过程均为全密闭，运输和暂存过程中几乎不产生粉尘，对周围大气环境影响很小，本次环评不进行定量分析。 本项目营运期的废气主要为装卸黄沙和石子产生的粉尘。 （1）装卸起尘量 散货在码头装卸料、堆场堆取料过程中，装卸起尘量参照《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）推荐的公式计算，具体计算公式如下： Q1=αβHeω2(w0-w)Y/[1+e0.25(ν2-U)] 式中： Q1—装卸作业起尘量，kg； α—货物类型起尘调节系数，取值0.6； β—作业方式系数，装堆（船）时，β=1，取料时，β=2； H—作业落差，m，结合本项目运行情况，卸料高度取0.8m； ω2—水分作用系数，与散货性质有关，取0.45； w0—水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，本项目转运黄砂和石子，取5%； w—含水率，%，含湿量以5%计； Y—作业量，t，码头装运黄沙16万吨/a、装运石子24万吨/a； ν2—作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速，一般散货取16m/s； U—风速，m/s，取3.5m/s； 按照上述公式计算本项目码头装卸作业场扬尘产生量2.6t。 本次考虑码头装卸货物时采取喷淋抑尘措施，同时输送带密闭设置，根据国内同类黄沙和石子码头经验，洒水抑尘效率达80%。参照《港口散货堆场起尘规律研究》（天津大学建筑工程学院），各家风洞试验煤样细颗粒（0.5mm以下）所占分数比为10.6%~31.0%之间，因此，本项目TSP（0.1mm以下）占起尘量的比例取10%。 经计算，在采取喷淋降尘、密闭输送带等有效的降尘措施后，本项目装卸过程颗粒物产生量为0.052t/a。 综上所述，本项目无组织废气产生及排放情况见表5-3。 表5-3 无组织废气源强 所在位置; 名称; 产生量 (t/a); 排放量 （t/a）; 面源面积 (m2); 面源高度 (m). 码头; 颗粒物; 0.052; 0.052; 6000; 3. 2.3噪声产生分析 本项目的噪声源主要是各类生产设备运行产生的噪声，噪声特性为机械、振动噪声，根据类比资料，噪声声级在80-90dB(A)左右，主要设备噪声见表5-4。 表5-4 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 声功率级dB(A); 数量 (台/条); 所在 工段; 距最近厂界位置(m); 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 输送带; 85; 1; 装卸货物; 2（南）; 隔声、减振; 25. 2; 吊机; 85; 2; 装卸货物; 2（南）; 隔声、减振; 25. 3; 装卸机; 85; 6; 装卸货物; 2（南）; 隔声、减振; 25. 2.4固体废弃物产生和排放情况 根据本项目建设内容及实际运行情况，项目的固体废物主要包括为船舶生活垃圾、船舶底油污水、陆域工作人员生活垃圾和沉淀池沉渣。 （1）船舶生活垃圾 船舶生活垃圾主要为食物残渣、卫生清扫物、废旧包装袋、瓶、罐等。各种食品、厨房废物及塑料餐具、塑料袋、抹布等废弃物。生活垃圾发生系数按每人每日1.0kg计，每艘500吨级船舶人数按2人计，每年到港船舶按800艘计，则船舶生活垃圾产生总量为1.6t/a。到港船舶生活垃圾由本码头接收后定期环卫清运。 （2）船舶底油污水 来港船舶机舱底由于机械运转等产生一定量的油污水。根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），500吨级船舶舱底油污水水量为0.14t/d▪艘。码头船舶型号均为500吨级，舱底油污水产生量为56t/a。码头前沿设置含油污水收集桶，到港船舶底油污水由本码头接收后定期交由苏州市荣望环保科技有限公司接受处置。 （3）陆域工作人员生活垃圾 码头定员为5人，按照每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，码头每天产生生活垃圾0.005kg，生活垃圾总产生量为1.65t/a。码头区域设置分类垃圾桶，生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门清运处置。 （4）沉淀池沉渣 本项目拟定期打捞沉淀池中的沉渣，沉渣的主要成分为泥砂，含水率按50%计，结合本项目冲洗废水以及径流雨水污染物情况核算，本项目沉渣产生量约为0.6t/a，全部经收集后用于生产上建材的生产使用。 1固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产生是否属于固体废物，判定结果见表5-5。 2固体废物产生情况汇总 本项目固体废物产生情况见表5-6。

表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 3.25 | √ |  | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017 |
| 2 | 船舶底油污水 | 到港船舶 | 液体 | 矿物油 | 56 | √ |  |  |
| 3 | 沉淀池沉渣 | 废水处理 | 固态 | 砂石 | 0.6 | √ |  |  |

表5-6  新建项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准 | -- | 99 | —— | 3.25 | 填埋 | 环卫部门 |
| 2 | 船舶底油污水 | 危险废物 | 到港船舶 | 液态 | 矿物油 |  | T | HW09 | 900-007-09 | 56 | 资质单位处置 | 有资质单位 |
| 3 | 沉淀池沉渣 | 一般固废 | 废水处理 | 固态 | 砂石 |  | -- | 86 | —— | 0.6 | 综合利用 | 本单位 |

3、危险废物分析结果汇总

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本次评价对本项目产生的危险废物进行汇总，汇总结果见表5-7。

表5-7  营运期危险废物分析结果汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶底油污水 | HW08 | 900-214-08 | 56 | 到港船舶 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 一个月 | T | 定期委托资质单位处置 |

2.5污染物汇总 项目污染物产生排放情况见表5-8。 表5-8 项目污染物产生排放情况 单位：t/a 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.052; 0; 0.052. 废水; 生活污水; 水量; 276.25; 0; 276.25. COD; 0.111; 0; 0.111. SS; 0.083; 0; 0.083. 氨氮; 0.010; 0; 0.010. 总氮; 0.012; 0; 0.012. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014. 冲洗废水; 水量; 267; 267; 0. SS; 0.267; 0.267; 0. 径流雨水; 水量; 1413.6; 1413.6; 0. SS; 0.1413; 0.1413; 0. 固体废物; 一般固废; 0.6; 0.6; 0. 危险废物; 56; 56; 0. 生活垃圾; 3.25; 3.25; 0.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 产生情况 |  |  |  |  | 排放量情况 |  |  |  | 排向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 |  | 速率 kg/h |  | 产生量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  | 排放量 t/a | 大气 环境 |
| 大气污染物 | 无组织 |  | 颗粒物 | —— |  | —— |  | 0.052 | —— | —— |  | 0.052 |  |
| 水 污染物 | 类别 | 水量 m3/a | 污染物名称 |  | 产生浓度 mg/L |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | 276.25 | COD |  | 400 |  | 0.111 |  | 400 |  | 0.111 |  | 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司 |
|  |  |  | SS |  | 300 |  | 0.083 |  | 300 |  | 0.083 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 35 |  | 0.010 |  | 35 |  | 0.010 |  |  |
|  |  |  | TN |  | 45 |  | 0.012 |  | 45 |  | 0.012 |  |  |
|  |  |  | TP |  | 5 |  | 0.0014 |  | 5 |  | 0.0014 |  |  |
|  | 冲洗 废水 | 267 | SS |  | 1000 |  | 0.267 |  | / |  | / |  | 经沉淀后回用，不外排 |
|  | 径流 雨水 | 1413.6 | SS |  | 100 |  | 0.1413 |  | / |  | / |  |  |
| 固体废物 | 排放源 |  | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  |  | 综合利用 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫收集处理 |
|  | 危险固废 |  | 56 |  | 56 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 委托有资质单位处理 |
|  | 一般固废 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 0 |  | 外售综合利用、环卫收集处理 |
| 噪声污染 源 | 设备名称 |  | 数量(台/条) |  | 所在车间 |  |  |  | 源强dB(A) |  | 厂界达标情况 |  |  |
|  | 输送带 |  | 1 |  | 车间 |  |  |  | 85 |  | 达标 |  |  |
|  | 吊机 |  | 2 |  | 车间 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  | 装卸机 |  | 6 |  | 车间 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可另附页) （1）对汾湖水质的影响 本项目陆域工作人员生活污水经化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，码头地面清洗废水和径流雨水经沉淀池处理后作为码头地面冲洗用水和喷淋降尘用水，船舶生活污水经生活污水收集柜收集后由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理；船舶底油污水经含油污水收集桶收集后交由苏州市荣望环保科技有限公司接收处置，沉淀池沉渣全部经收集后用于生产上建材的生产使用，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置。项目废水、固废均得到合理有效的处置，不会向汾湖排放，不会影响汾湖水质及水生生态系统。 （2）对水生生态的影响 本项目码头泊位沿汾湖北岸顺岸式布置，不占用汾湖的水域通道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除富有生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

营运期环境影响分析： - 地表水影响分析 1.1评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型，判定评价等级为三级B。根据三级B评价范围要求，水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。 - 表7-1 水污染影响类建设项目评价等级判定表 评价等级; 判断依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目外排废水主要为船舶生活污水和陆域工作人员生活污水，生活污水排放总量为276.25m3/a，排放量较小，项目位于江苏省苏州市吴江区汾湖湾318国道路2111号，船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水属于间接排放，故评价等级为三级B，故不开展水环境质量现状调查，不进行环境影响预测。本次地表水评价主要评价项目排放的废水的水质达标性和纳管可行性。 1.2依托污水处理设施环境可行性分析 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司污水处理主体工艺采用“厌氧水解+A/O工艺+物化法处理+滤布滤池”处理工艺，出水可达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。其处理工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理厂处理工艺图 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司设计处理总规模为3万吨/天，其中生活污水处理能力为11000吨/天，目前，苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司已接管生活污水量为6500吨/天，拟接管量为500吨/天，接管余量为4000吨/天，本项目废水排放量占该公司接管余量比例较小，可以接纳本项目产生的生活污水。且本项目产生的废水主要是生活污水，水质简单，可以达到污水处理厂接管标准。全厂生活污水产生量为0.84吨/天，占剩余处理量的0.02%。故苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司可接纳本项目产生的生活污水，具备依托的环境可行性。 1.3污染物排放信息及排放量核算 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 1#; 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司; 厌氧水解+A/O工艺+物化法处理+滤布滤池; 1#; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水 □温排水 □车间或车间处理设施. 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准/（mg/L）. 1; 1#; 120°49′22.04″; 31°1′26.23″; 267.25; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. 总氮; 20. 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 500. SS; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 400; 0.00034; 0.111. SS; 300; 0.00025; 0.083. 氨氮; 35; 0.000030; 0.010. 总氮; 45; 0.000036; 0.012. 总磷; 5; 0.000004; 0.0014. 全厂排放口合计; COD; 0.111. SS; 0.083. 氨氮; 0.010. 总氮; 0.012. 总磷; 0.0014. 表7-6 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 应用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （PH值、COD、SS、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、氨氮）; （0.111、0.010）; （400、35）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （生活污水排放口）. 监测因子; （）; （COD、SS、氨氮、总氮、总磷）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. #### 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于S水运中“130、干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”类别，该类别中报告表项目属于IV类项目范畴。按导则要求，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。 3、废气影响分析 3.1废气处理工艺 本项目废气主要来源于黄沙和石子装卸过程以及堆放过程，针对装卸过程主要采取移动式雾炮机（每个泊位设置1个，共2个），对装卸斗进行喷雾降尘；同时尽量降低卸料高度落差，船舶与码头岸线间采取物料防漏收集措施，接料斗设置防护罩，皮带输送机密闭设计。 3.2废气处理技术可行性 1）无组织废气污染防治措施 防尘与降尘措施 ①降低黄沙石子的装卸高度，降低装卸过程中产生的粉尘；吊机卸料区设置1台雾炮式喷淋设备，卸料过程中保持持续喷水。 ②配备专门人员定期对码头作业面进行清扫。 3.3废气处理经济可行性分析 该废气处理装置后期运行费用主要为洒水降尘，其余费用主要为电费、人工费等，约3万元/年，企业完全有能力承担该部分费用。因此，从经济角度分析，该污染防治措施可行。 3.4环境空气影响预测 （1）预测因子设定 本次评价根据大气污染物源强和污染因子特征分析，选取有组织排放的颗粒物和无组织排放的颗粒物进行预测计算和评价其对大气环境的影响。 （2）预测模式 本次大气环境影响评价选用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行大气环境影响模拟。 本项目估算模式所用参数见表7-7。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 83.27万. 最高环境温度/℃; 38.3. 最低环境温度/℃; -5.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）预测内容 采用估算模式计算各污染因子的下风向最大影响程度。 （4）项目大气污染物影响预测结果及分析 建设项目无组织废气具体源强参数详见表7-8。 表7-8 无组织污染源参数表（矩形面源） 编号; 面源 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/°; 面源初始排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 1; 生产车间; 31°0＇58.55＂; 120°48＇54.14＂; 4; 137; 44; 0; 4; 7920; 正常; 颗粒物; 0.0066. 评级工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 码头; 颗粒物; 0.45; 3.79E-03; 0.84; /. 注：颗粒物PM10按日均值3倍折算 综合分析，本项目Pmax最大为码头无组织排放的颗粒物，Pmax值为0.84%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据AERSCREEN估算模式进行，本项目废气影响预测结果见表7-10。 表7-10 码头无组织排放大气污染物影响估算结果表 距源中心下风 向距离D（m）; 颗粒物. 浓度mg/m3; 占标率（%）. 10; 3.49E-03; 0.78. 25; 3.63E-03; 0.81. 50; 3.72E-03; 0.83. 69; 3.79E-03; 0.84. 75; 3.34E-03; 0.74. 100; 1.38E-03; 0.31. 125; 9.00E-04; 0.2. 150; 6.59E-04; 0.15. 175; 5.14E-04; 0.11. 200; 4.17E-04; 0.09. 225; 3.49E-04; 0.08. 250; 2.99E-04; 0.07. 275; 2.60E-04; 0.06. 300; 2.29E-04; 0.05. 325; 2.04E-04; 0.05. 350; 1.83E-04; 0.04. 375; 1.66E-04; 0.04. 400; 1.52E-04; 0.03. 425; 1.39E-04; 0.03. 450; 1.28E-04; 0.03. 475; 1.19E-04; 0.03. 500; 1.11E-04; 0.02. 525; 1.03E-04; 0.02. 550; 9.69E-05; 0.02. 575; 9.11E-05; 0.02. 600; 8.58E-05; 0.02. 625; 8.11E-05; 0.02. 650; 7.68E-05; 0.02. 675; 7.29E-05; 0.02. 700; 6.93E-05; 0.02. 725; 6.60E-05; 0.01. 750; 6.29E-05; 0.01. 775; 6.01E-05; 0.01. 800; 5.76E-05; 0.01. 825; 5.51E-05; 0.01. 850; 5.29E-05; 0.01. 875; 5.08E-05; 0.01. 900; 4.89E-05; 0.01. 925; 4.71E-05; 0.01. 950; 4.54E-05; 0.01. 975; 4.38E-05; 0.01. 1000; 4.23E-05; 0.01. 下风向最大浓度; 3.79E-03; 0.84. 浓度占标准10%距源最远距离D10%; Pmax＜1%. 据预测结果，本项目无组织排放的废气最大落地浓度占标率小于1%。可见本项目无组织排放废气浓度较低，对周边环境的影响较小，不会改变周围大气环境功能。 2.3大气防护距离 根据预测，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故本项目无需设置大气环境防护距离。 2.4大气环境影响评价结论 本项目废气经处理达标后排放对大气环境的总体影响微弱，项目不需设置大气防护距离，本项目废气环境影响可以接受。 本项目无组织核算情况见表7-11。本项目大气污染物年排放量核算情况见表7-12。 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 码头; 装卸货; 颗粒物; 装卸作业时输送带密闭、喷淋降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.052. 无组织排放量总计. 无组织排放量总计; 颗粒物; 0.052. 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 无组织0.052. 7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NO2排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其它 □. 观测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放短期浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOx：（ ）t/a; 颗粒物：（0.052）t/a; VOCs：（ ）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 4、噪声影响分析 本项目的噪声源主要是各种生产设备的噪声，噪声特性为机械、振动噪声，根据类比资料，噪声声级在80-90dB(A)左右。 ⑴预测模式 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算： 式中： Lw-----倍频带声功率级，dB; Dc------指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于 4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A--------倍频带衰减,dB; Adiv---------几何发散引起的倍频带衰减，dB; Aatm---------大气吸收引起的倍频带衰减，dB; Agr-----------地面效应引起的倍频带衰减，dB; Abar-----------声屏障引起的倍频带衰减，dB; Amisc----------其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： 预测点的A声级LA（r）,可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： 式中： LPi（r）-----预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB; Li----------i倍频带A计权网络修正值，dB(见附录B)。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj----在T时间内j声源工作时间，s; ti----在T时间内i声源工作时间，s; T----用于计算等效声级的时间，s; N---室外声源个数； M---等效室外声源个数。 - （2） 预测结果 应用上述预测模式计算厂界各点的噪声贡献值，预测其对厂界周围声环境的影响。计算结果见表7-14。 表7-14 厂界声环境质量预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 评价标准; 达标情况. 东厂界N1; 35.2; 57.2; 57.2; 60; 达标. 南厂界N2; 38.9; 62.4; 62.4; 70; 达标. 西厂界N3; 25; 58.0; 58.0; 60; 达标. 北厂界N4; 23.1; 56.9; 56.9; 60; 达标. 项目运营期噪声等声级线图如下图所示： 图7-2项目噪声预测等声级线图（dB（A）） 为减小噪声对周围居民的影响，拟采取以下措施： ①优化厂区平面布置。通过距离消减可以有效降低厂界的噪声。靠厂房的围护结构隔声，围护结构的墙为砖混结构。 ②根据本项目噪声源特征，拟在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪声设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；大型设备的底座安装减振器。 ③加强文明生产管理，作业时尽量关闭门窗。 ④加强厂区绿化，在厂界周边种植常绿树种，起到吸声降噪作用。 ⑤汽车进出时，应保持低速行驶，汽车限速5km/h以下，禁鸣喇叭，尽可能安排白昼作业； 经过采取以上防治措施后，本项目东、西、北厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目南厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 本项目仅昼间生产，夜间不生产，距离本项目厂界最近的敏感点为东南侧湖浜村居民，距离约为1260m，生产车间噪声经厂房和建筑物隔声和距离衰减后，对周围声环境和最近居民点影响较弱，项目周边居民区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 5、固体废弃物影响分析 本项目运营期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、船舶底油污水、沉淀池沉渣。 建设单位采用减量化、资源化、无害化的处理原则，对固废进行固废分类处理、处置：船舶底油污水经含油污水收集桶收集后交由苏州市荣望环保科技有限公司接受处置，沉淀池沉渣全部经收集后用于生产上建材的生产使用，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置。本项目所有固废均得到彻底处理处置，实现零排放，具有可行性，不对外界环境造成二次污染。 表7-15 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要 成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; 99; 3.25; 填埋; 环卫部门. 2; 船舶底油污水; 危险固废; 到港船舶; 矿物油; HW09; 56; 委托有资质单位处理; 有资质单位. 3; 沉淀池沉渣; 一般固废; 废水处理; 砂石; 86; 0.6; 综合利用; 本单位. 在此基础上，本项目产生的固体废弃物对环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表 A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“交通运输仓储邮政业”类别，该类别中“涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头”为II类项目，本项目不涉及危险品、化学品、石油或成品油储罐区，故属于该类别中“其他”范畴，为IV类项目。根据导则IV类项目可不开展土壤环境影响评价工作，故本项目不开展土壤环境影响评价工作。 表7-16 污染影响型评价工作等级划分表 评价工 作等级; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 7、环境风险分析 7.1项目危险性识别 本项目涉及的风险物质为进港船舶燃油舱内存在的柴油，船舶最大吨级为500吨，燃油舱内柴油不超过50吨，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下式计算风险物质总量与其临界量比值（Q）。 当存在多种危险物质量，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1、q2、…、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…、Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-17 重大危险源辨识一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 船舶柴油; 68334-30-5; 50; 2500; 0.02. 合计; 0.02. 根据核算，建设项目涉及的主要危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.02小于1，风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则可知，项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 表7-18 项目风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 7.2敏感目标概况 本项目周边主要环境敏感目标概况见表3-4。 7.3环境风险分析 本项目事故溢油主要为船舶自身的燃料油，本项目的最大风险源项为运营期500吨级船舶发生碰撞时，对内河港池水质的影响。最可能发生的海损事故的溢油量根据《船舶污染海洋环境风险评价技术规范》(试行)(海船舶[2011]588号文)中关于海难性非油轮船舶污染事故溢油量预测方法进行确定： 燃油载油量=燃油舱最大载油量×实载率 其中，非油轮船舶燃油最大携带量利用船舶总吨位推算，一般取船舶总吨位的8-12%，本次计算取10%，本码头主要停靠500吨级船舶，船舶总吨位取500吨,则燃油最大携带量为50吨。 柴油泄漏会导致地表水污染。溢油进入水体后受水流和风拽力等作用，发生扩展、漂移等运动。受溢油影响的水域，油膜覆盖在水体表面，可溶性组分不断溶于水中，在风浪的冲击下，油膜不断破碎分散，并与水混合成为乳化油，增加了水中的石油浓度。油膜覆盖地表水将影响水－气之间的交换，致使溶解氧减小，从而影响水的物理化学和生物化学过程。溢油后，石油的重组分可自行沉积，或粘附在悬浮物颗粒中，沉积在沉积物表面。油块可在重力作用下沉降，从而影响沉积物表面物理性质和化学成分。本项目距离生态红线较远，溢油事故发生在采取及时的抢救措施后不会对生态保护区造成影响。 7.4环境风险防范措施及应急要求 为避免事故的发生或减少事故后的污染影响，建议建设单位制定事故防范措施，并配备相当数量的应急设备和器材，可采取的防范措施如下： ①制定严格的船舶靠舶管理制度，码头区域船舶一律听从码头操作台指挥，做到规范靠离和有序停泊，码头调度人员应熟练和了解靠岸船舶的速度要求及相应的操作规范，从管理角度最大限度地减少船舶碰撞事故的发生。 ②码头水域范围内设置明显的航道标识以保证过往船只和码头靠离船只的通行协调性。 ③码头须配备一定的应急设备，并建立应急救援队伍。当发生重大溢油事故时，本区内的应急队伍和设备不能满足应急反应需要时，应迅速请求上级部门支援。 ④一旦发生船舶碰撞溢油环境风险事故，船方与码头方应及时沟通，及时报告主管部门（海事部门、生态环境局、海事局、公安消防部门等）并实施溢油应急计划，同时要求建设单位、船方共同协作，及时用隔油栏、吸油毡等进行控制、防护，使事故产生的影响减至最小，最大程度减少对水环境影响。 ⑤针对运输过程发生的船舶侧翻引起的货物（黄砂、石子）散落在河道中，应联合水上部门，及时清理河道，防止其妨碍河道行洪能力，保障河道行洪畅通。同时，加强船舶运输管理，保障船舶运输安全。 7.5环境风险评价结论 综合所述，项目在全面落实环境风险事故防范措施加强环境管理的前提下，能够有效避免环境风险事故的发生，可将环境影响降至最低，其环境风险影响是可接受的。项目环境风险评价自查表见表7-19。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新建码头. 建设地点; 江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号. 地理坐标; 经度; E120°48＇56.05＂; 纬度; N31°1＇1.62＂. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的主要危险物质为：柴油 主要分布于：船舶内. 环境影响途径及危害后果; 目营运期内一旦发生溢油事故，将不可避免的对码头上、下游水质产生一定的污染影响；并且污染因子石油类将会对航道区域内鱼类的急性中毒、在鱼体内的蓄积残留和对鱼的致突变性产生较大的负面影响，而且对浮游植物和动物也会产生一定的影响。. 风险防范措施; 1、制定突发环境事件应急预案，严格落实环境风险应急预案相关环境风险防范措施； 2、制定严格的船舶靠泊管理制度，尽可能避免船舶碰撞事故； 3、配备必要的收油设备、围油设施等，同时建立或依托海事局等相关部门应急救援队伍；当发生溢油事故时，需迅速请求上级部门支援。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目危险物质Q值=0.02＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ级，开展简单分析. 表7-20 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; /; /; /; /; /; /; /; /. 存在总量/t; /; /; /; /; /; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500m 范围内人口数 人; 5km 范围内人口数 人. 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危 险性; Q 值; Q<1; 1≤Q<10 □; 10≤Q<100□; Q>100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感 程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; Ⅰ. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆 □. 环境风险 类型; 泄露; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水 □. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风 险 预 测 与 评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标，到达时间 d. 重点风险防范措施; 严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置贮存场所，做好固废的及时清运和处置工作，并落实危险废物落实转移联单制度等。. 评价结论与建议; 综上，一般情况下，发生环境风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，车间应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案，减轻风险情况造成的危害程度，发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接收水平。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 8、环境监测 8.1环境管理 根据项目的建设规格和环境管理任务，公司需配备专职环境监督人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 结合我国有关环保法律、法规、以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，企业应建立、健全各项有关的环保管理制度：（1）严格执行“三同时”管理条例，（2）建立报告制度，（3）健全污染处理设施管理制度，（4）奖惩制度。 8.2污染源监测 （1）营运期环境监测计划 企业污染源监测计划见下表。 表7-21 企业自行监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 大气; 无组织; 上风向设置1个监控点，下风向设置1个监控点; 颗粒物; 年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 地表水; 废水总排口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮; 季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），南厂界满足4a类标准，东、西、北厂界2类标准. （2）环境应急监测计划内容 一旦发生事故排放时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管环保部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点，监测因子为发生事故排放的特征污染物。如废气治理措施失效，监测因子为：颗粒物。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。 若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。 8.3排污口规范化设置 根据江苏省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]文的要求，应统一规划设置本项目的废气排气筒、废水排放口和固定噪声源，规范固体废物贮存（处置）场所。 1、废水排放口：根据“江苏省排污口设置及规范化整治管理办法”，公司设1个雨水接管口，1个生活污水接管口。要求在雨水排放口和废水排放口处设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）要求。 2、废气排放口：黄沙和石子装卸过程以及堆放过程，对装卸斗进行喷雾降尘；同时尽量降低卸料高度落差，船舶与码头岸线间采取物料防漏收集措施，接料斗设置防护罩，皮带输送机密闭设计。 3、固定噪声源：根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 4、固废：对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用堆放场地，并须有防扬散、防流失、防漏防渗措施。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。

八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 码头无组织 | 颗粒物 | 装卸作业时喷淋降尘 |  | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。 |  | 达标排放 |
|  |  | TN |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |
|  | 冲洗废水 | SS | 经沉淀池收集沉淀后回用 |  | 回用，不外排 |
|  | 径流雨水 | SS |  |  |  |
| 电和离电辐磁射辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 环卫部门收集处理 | “零”排放 |  |
|  | 一般固废 |  | 外售综合利用、环卫部门收集处理 |  |  |
|  | 危险固废 |  | 委托有资质的单位处理 |  |  |
| 噪 声 | 生产设备的噪声 |  | 隔声、减振 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准 |  |
| 其 他 | —— |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： （1）对汾湖水质的影响 本项目陆域工作人员生活污水经化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，码头地面清洗废水和径流雨水经沉淀池处理后作为码头地面冲洗用水、喷淋降尘用水、路面喷洒用水和用于生产区场地冲洗用水，船舶生活污水经生活污水收集柜收集后由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理；船舶底油污水经含油污水收集桶收集后交由苏州市荣望环保科技有限公司接收处置，沉淀池沉渣经收集后用于生产上建材的生产使用，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置。项目废水、固废均得到合理有效的处置，不会向汾湖排放，不会影响汾湖水质及水生生态系统。 （2）对水生生态的影响 本项目码头泊位沿汾湖北岸顺岸式布置，不占用汾湖的水域通道，对鱼类生存及洄游产生的影响较小。船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除富有生物在水体表层活动强度较大外，其他生物多在中层及底层活动，且水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行不会改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 |  |  |  |  |  |
| 环保“三同时”验收及投资 该项目用于环境保护方面的具体环保投资分项估算见下表8-1。 表8-1 本项目环保竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果; 验收标准; 环保投资(万元); 完成时间. 废气; 无组织; 颗粒物; 装卸作业时喷淋降尘和输送带密闭等措施; 达标排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 3; 与本项目同时设计、同时施工、同时投入生产. 废水; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 接入污水管网; 达到接管标准; 达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准; 2. 生产 废水; SS; 经沉淀池收集沉淀后回用，不外排; 回用; ——. 雨水; 雨水收集管网; ——; ——; ——. 噪声; 生产设备; 减震、距离衰减等; 厂界达标排放; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准排放; 2. 固废; 一般固废; 综合利用; 零排放; 3. 危险固废; 委托有资质单位收集处理. 生活垃圾; 环卫部门收集处理. 绿化; ——; ——. 清污分流排污口规范化设置; 生活污水排污口规范化设置， 在污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌等; ——. 总量平衡方案; 大气污染物因子颗粒物应纳入总量控制因子，在区域内进行控制。; ——. 卫生防护距离设置; /; ——. 总计; 10. |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 吴江市远通混凝土制品有限公司新建码头项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，占地面积约12653平方米（其中码头占地6000平方米），项目总投资2000万元，其中环保投资为10万元。本项目新建1个500吨级泊位码头，含2个泊位，装卸货种为黄沙、石子，不涉及危险品、化学品等货种，码头设计年吞吐量为40万吨，全部为进港，无出港。本项目劳动定员5人，采用8小时/天，一班制，年工作日330天。 2、产业政策相符性分析 本项目为新建码头项目，主要装卸装卸货种为黄沙、石子产品不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类，属于允许类；本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类项目。本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》之列。 因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 3、规划相容性分析 本项目位于江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖湾318国道路2111号，总建筑面积12653平方米（其中码头占地6000平方米）。根据用地证明，该用地性质为工业用地，故本项目符合当地总体用地规划，同时符合黎里镇总体规划中的用地规划要求（附图4）。 ①本项目距离太湖水体约22.1公里，位于太湖三级保护区内，对照《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修订），本项目不属于其中规定的禁止行为，符合条例中的相关规定。对照《江苏省生态空间管控区域》，本项目不在其划定的生态空间管控区域范围内，符合规划的相关要求。 ②对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合表一区域发展限制性规定亦不属于表二确定的禁止类和表三确定的限制类，不属于表四中黎里镇限制类、禁止类项目。因此，本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》相关要求。 4、环境质量与环境功能相符性 根据《2019年度苏州市生态环境状况公报》，苏州全市PM2.5、O3超标。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》的远期目标以及近期主要大气污染防治任务，到2024年，通过完成全要素深度控制，可完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标；根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目判定评价等级为三级B。根据《2019年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市水环境质量总体保持稳定；声环境现状监测结果表明：厂界四周测点符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 5、达标排放及可行性 (1)废水：本项目冲洗废水及径流雨水经沉淀池沉淀后回用，不外排；船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡。在此基础上，本项目废水对周围水体及纳污河流影响较小，本项目地表水环境影响可以接受。 (2)废气：本项目装卸粉尘，在装卸时采取输送带封闭措施及喷淋降尘措施，厂界颗粒物无组织排放能达到相应的无组织排放标准，对周围环境影响较小。 (3)噪声：本项目设备的噪声源强约80-90dB(A)，经过隔声、减振和距离衰减后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准。 (4)固废：员工生活垃圾由环卫部门收集处理；沉淀池沉渣收集后用于本单位综合利用；船舶底油污水委托有资质单位处理处置。本项目所有固废均得到合理处置，固体废物零排放，不会造成二次污染，本项目固废污染治理措施可行。 本项目所采取的废水、废气、噪声、固废污染防治措施可行可靠，能够保证各类污染物达标排放。 5、环境质量不下降 根据2019年度苏州市环境状况公报项目所在地为环境空气质量不达标区，随着吴江区大气污染防治重点工作任务和吴江区改善空气质量强制污染减排强化工作方案的实施，大气环境质量将有所改善；纳污河道乌龟荡水质基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 本项目冲洗废水及径流雨水经沉淀池沉淀后回用，不外排；船舶生活污水和陆域工作人员生活污水分别经生活污水收集柜和化粪池收集后，由环卫部门定期清运至苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，远期纳入市政污水管网由苏州市吴江区芦墟污水处理有限公司处理，尾水排入乌龟荡，不会对周围水体产生影响。本项目装卸粉尘，在装卸时采取输送带封闭措施及喷淋降尘措施，厂界颗粒物无组织排放能达到相应的无组织排放标准，对周围环境影响较小。厂界噪声达标排放后对声环境影响在可控制范围内，不改变现有其使用功能。固废实现“零”排放，不会造成二次污染。 总体分析，本项目投入生产运营后，周围大气、水、声等环境质量不会下降，不会改变现有功能类别。 表9-1 本项目污染物排放总量 (t/a) 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.052; 0; 0.052. 废水; 生活污水; 水量; 276.25; 0; 276.25. COD; 0.111; 0; 0.111. SS; 0.083; 0; 0.083. 氨氮; 0.010; 0; 0.010. 总氮; 0.012; 0; 0.012. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014. 冲洗废水; 水量; 267; 267; 0. SS; 0.267; 0.267; 0. 径流雨水; 水量; 1413.6; 1413.6; 0. SS; 0.1413; 0.1413; 0. 固体废物; 一般固废; 0.6; 0.6; 0. 危险废物; 56; 56; 0. 生活垃圾; 3.25; 3.25; 0. 6、清洁生产和循环经济 本项目设备运用过程中使用的是电能，属于清洁能源，在生产过程中产污环节较少，固废经分类处理处置后实现零排放，因此本项目具有较高的清洁生产水平；同时本项目所生产产品使用过程对人体和环境无害，符合循环经济“三 R 原则”（资源利用减量化 Reduce、产品生产再使用 Reuse、废弃物的再循环 Recycle），因此本项目可以较好的贯彻循环经济理念，属于符合可持续发展理念的经济增长模式。与国内同类行业比较，本项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平。 7、环境管理与监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》，依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。监测要求见第七章环境监测计划。 8、环境风险分析结论 本项目环境风险评价工作等级为简单分析，项目环境风险可防可控，项目环境风险较小。经采取风险防范措施后，可以将项目的风险水平降到较低水平，本项目环境风险是可接受的。 9、总量控制 本项目排放总量及申请量详见表4-7。 本项目新增生活污水排放量276.25t/a，根据苏环办字[2017]54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。 本项目新增颗粒物排放量0.052t/a，根据苏环办[2014]148号文件，颗粒物排放总量指标向吴江区环保局申请，在吴江区域内平衡 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在施工期和营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位提供有关工程方案等资料基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。 二、建议 为了保护环境、防治污染，建议要求如下： - 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 - 做好污染防治工作，确保各污染物稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表附图、附件： 附件 （1）项目备案通知书 （2）租赁协议 （4）土地证 （5）环境质量现状监测报告 附图 （1）项目地理位置图 （2）项目周围用地状况图 （3）项目平面布置图 （4）总体规划图 （5）项目所在区域水系图 （6）项目生态空间管控区域图 （7）吴江区“三线一单”环境管控单元分布图