常熟新泰港务有限公司1-3#泊位砂石应急保供项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月29日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，常熟新泰港务有限公司（建设单位）组织相关单位和技术专家组成验收组（名单附后），对常熟新泰港务有限公司1-3#泊位砂石应急保供项目进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告表等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：常熟新泰港务有限公司现有码头区域

项目性质：改扩建

建设规模及建设内容：本次工程仅针对常熟新泰港务有限公司码头部分，不含后方陆域部分，应急保供工程内容主要为加装吊机抓斗，增设皮带输送机，使其具备砂石过驳能力，应急保供期间年吞砂石料330万吨，建设过程中码头岸线长度、整体平面布置等均不发生改变。

本项目新增职工15人，年工作330天，实行8小时三班制，年工作7920小时。

(二)建设过程及环保审批情况

新泰港务公司码头现状共计4个泊位（1#-4#），装卸货种全部为件杂货，设计年吞吐量346万吨，实际年吞吐量330万吨。本次应急保供期间利用现有1#-3#泊位及其配套的门座式起重机，需占用约247.5万吨原件杂货吞吐能力，应急保供期间1#-3#泊位具备砂石年吞吐量330万吨。应急保供期间，4#泊位正常装卸现有件杂件货种。

2021年4月，常熟新泰港务有限公司委托江苏润环环境科技有限公司编制了《常熟新泰港务有限公司1-3#泊位砂石应急保供项目环境影响报告表》，2021年5月14日获得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2021]20336号）。常熟新泰港务有限公司已于2019年11月29日取得固定污染源排污许可证（许可证编号91320581699329490T001Q）。

本项目于2021年6月开工，2021年7月竣工调试。2021年7月苏州英柏检测技术有限公司对该项目进行环保设施竣工验收监测（检测报告编号（2021）英柏检测（环检）字第（0637）号），苏州英柏检测技术有限公司于2021年9月完成验收监测报告表的编制（（2021）英柏检测（验收）字第（0006）号）。

项目从开始建设到投入试生产期间，未发生投诉情况和违法处罚情况。

(三)投资情况

项目总投资600万元，其中环保投资80万元，占总投资的13.3%。

(四)验收范围

本次验收范围为常熟新泰港务有限公司1-3#泊位砂石应急保供项目及其污染防治设施。本项目主要设备新增皮带机（带料斗）4条、雾泡机4台。

二、工程变动情况

根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函（2020）688号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为船舶舱底油污水和生活污水。其中船舶舱底油污水委托江苏祥运船舶服务有限公司常熟分公司处理；船舶生活废水和陆上生活废水依托现有化粪池预处理后接管常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司。

2、废气

本项目废水主要有船舶燃油废气、卸船粉尘和装船粉尘。

- 船舶靠港用电可由案电供应，实际燃油排放的废气量很少，船舶燃油废气无组织排放。

- 码头设置移动式射雾器，门机抓斗为封闭式，在采用门机卸船时，料斗落料处设置防尘反射板及喷水抑尘装置，作业时喷水形成水幕，抑制落料时所产生的粉尘。

- 采用移动皮带机装船，对于皮带传输过程的粉尘，在皮带机廊道两侧布置挡风板，进出口设双道橡胶帘，皮带机设置固定防尘罩密闭，在码头皮带机接收处设置细雾洒水喷枪，喷头洒水降尘。

3、噪声

本项目的噪声主要是码头装卸机械噪声、船舶鸣笛产生的交通噪声、水泵及风机等，通过选用低噪声设备，合理布局，采用隔声、减振等措施降噪。

4、固体废物

- 本项目船舶维修废弃物和船舶生活垃圾委托常熟市港区外轮服务有限公司处置，陆域生活垃圾委托常熟市碧溪新区（街道）东张环境卫生服务所清运；危险废物机修废物（废机油）委托江苏永之清固废处置有限公司处置。

本项目危废暂存间面积约25平方米，地面铺设环氧地坪，配置围堰和监控探头，标识标牌较规范。

- 其他环保措施

- 本项目维持原以码头边界为起点设置100米卫生防护距离要求，在此范围内无居民住宅等环境敏感目标。

四、环保设施监测结果

2021年7月21日-22日，苏州英柏检测技术有限公司对常熟新泰港务有限公司1-3#泊位砂石应急保供项目进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

本项目废水总排口中pH值范围及悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类排放浓度均符合常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司接管标准。

码头附近地表水中pH值范围及五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；SS最大日均浓度满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）限值要求。

2、废气

本项目厂界无组织废气颗粒物监控浓度浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3要求。

3、噪声

本项目东、西、南厂界昼夜间环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求，北厂界昼夜间环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值要求。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中相关规定和要求，验收组认为常熟新泰港务有限公司1-3#泊位砂石应急保供项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告表内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善。

2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，及时开展危险废物转移处置，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

常熟新泰港务有限公司                   2021年9月29日

验收组成员名单

| 身 份 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 电 话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 姜春霞 | 常熟新泰港务有限公司 | 安全总监 | 13913503524 |  |
| 副组长 | 乔 屹 | 常熟新泰港务有限公司 | 经理 | 18114768033 |  |
| 专家 | 顾海东 | 江苏省环境科学学会 | 教 授 | 18962168581 |  |
|  | 陈 丰 | 苏州科技大学 | 副教授 | 13862408435 |  |
|  | 王海候 | 苏州市环境科学学会 | 副 研 | 13912792290 |  |
| 成员 | 谢 健 | 常熟新泰港务有限公司 | 安全员 | 18051802736 |  |
|  | 李 祥 | 苏州英柏检测技术有限公司 | 业务 | 18914022634 |  |