- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产庭园金属家具75万套生产技术改造项目

建设单位（盖章）：吴江市高瑞庭园金属制品有限公司

编制日期：               二〇二四年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产庭园金属家具75万套生产技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-320509-89-02-957407 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇双阳路669号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度31分11.035秒，30度55分42.042秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2130 金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | - 十八、家具制造业21 - 36 金属家具制造 213 |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 苏州市吴江区 行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴行审备[2024]433号 |
| 总投资（万元） | 630 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 7.94 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 25000 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 一、文件名称：《苏州市吴江区震泽镇总体规划（2013-2030）》、《苏州市吴江区震泽历史文化名镇保护规划》 审批机关：江苏省人民政府 审批文号：苏政复[2015]39号） 二、文件名称：《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2024年01月03日公示草案） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与震泽镇总体规划符合性分析 （1）发展目标 以率先基本实现现代化为目标，以转型发展为路径，提升制造业产出效益，挖掘震泽文化和生态特色，加快旅游业发展，提高服务业发展水平，优化人居环境，将震泽建设成为“经济强镇、商贸重镇、文化大镇、旅游名镇、生态新镇”。 （2）规划范围：全镇域96km2。 （3）总体规划的规划期限为：近期：2013-2020年；远期：2021-2030年。 （4）人口及用地规模 到2020年，镇区规划人口规模9.2万人，建设用地控制在12.27km2以内；到2030年，镇区规划人口规模12万人，建设用地控制在14.16km2以内。 （4）镇域空间结构 城镇空间形成“一带三片”的布局结构。一带为“东北部生态保育带”，三片分别为“北部生态农业片区”、“西南部生态农业片区”和“城镇片区”。农村居民点因地制宜、适度集聚。 （5）产业发展 震泽镇产业发展重点为： 1、第一产业 高效农业：通过土地综合整治，达到增加农田面积，改善农田基础设施，促进土地产出率，建设高标准农田；依托新申农庄等重要的农业生产载体，进行精细化经营，积极发展绿色无公害农产品、中高档花卉、新品苗木等有机农业。 休闲农业：发展以农业观光、乡村旅游为主的现代休闲农业，积极营造农业休闲文化，扶持、引导农家乐发展，强调参与性、娱乐性及绿色发展，提高农民收入。 2、第二产业 积极培育新兴产业。依托现有制造业基础，强化重点企业引领，延伸拓展产业链，积极引进各类新兴产业，包括新能源、新材料产业，生物医药产业，电子信息产业，农副产品精深加工及食品行业。 鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、金属制品加工制造、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造、锻件及粉末冶金制品制造等。 大力发展丝绸纺织业。以现有纺织产业为基础，拓展产业链，重点发展桑柞茧丝、绢麻产业，提升制成品附加值，增加竞争能力。 逐步淘汰效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。主要包括低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等。 3、第三产业 加快发展休闲旅游、商贸服务业、现代物流等服务业。 旅游业和文化产业：发挥震泽资源优势，注重历史遗存的保护、传统文化、工业文化的挖掘和生态资源的整合，构建古镇文化旅游、工业旅游与乡村生态休闲旅游协调发展的格局，突出旅游业在产业转型中的龙头地位；利用蚕丝文化资源，加快文化创意等文化产业发展。 商贸服务业：提升震泽作为吴江城市副中心的服务职能，以新型业态提升商务商贸发展层次，强化对吴江西部区域的辐射带动和服务功能。 现代物流：依托沪苏浙高速公路和苏震桃快速干线，建设专业市场，发展纺织品、有色金属等产品的综合物流服务。 （6）工业用地规划 1、用地布局 规划工业用地387.93hm2，占中心镇区规划建设用地的29.76%。保留頔塘河以北、318国道以南以新申纺织为代表的发展状况较好的震泽工业园；集中在震铜河以西，苏震桃一级公路两侧，建设麻纺产业园；逐步整合、搬迁镇域工业向麻纺产业园集中。 2、工业项目开发控制 ①建设要求 在符合有关规划、不改变用途的前提下，积极引导规划确定的工业用地范围内的工业企业，利用存量用地的新建、扩建、翻建多层厂房，合理提高容积率。 新批工业用地建筑密度、地块容积率、建筑层数、绿地率等建设指标应符合国家对工业项目建设的相关要求。 ②准入标准 在符合产业政策、环境保护等有关要求的前提下，工业用地地均投入2020年应达到300万元/亩以上，2030年应达到500万元/亩以上；地均工业增加值至2020年达到18亿元/km2，2030年达到30亿元/km2。 3、用地分期建设 ①近期建设 近期规划工业用地471.83hm2，占近期规划建设用地约38.45%。 结合村庄整治，对现状建设用地界线以外的所有村级工业进行清理；对318国道内以北、曹村路以南的企业根据地均产出和工业门类、对低效益、高能耗、有污染的企业逐步进行清理；对中心镇区文泽路以东工业用地根据企业产出及污染情况进行评定，并制定搬迁、淘汰政策，为新镇区建设腾出空间。在用地方面，确保清理的工业企业近期不扩散。 工业用地以完善八都工业区已批未建工业用地为主。 ②远期建设 远期规划工业用地445.83hm2，占近期规划建设用地约31.48%。 淘汰318国道沿线工业用地；新增产业用地集中在頔塘路以东、318国道以南的震泽工业园和八都工业区；继续发展壮大麻纺产业园，限制污染企业进驻，工业用地建筑密度应控制在35%以上，容积率不低于0.8，鼓励建设多层厂房。 本项目选址区域产业功能定位为：高起点地调整产业结构，积极优化产业结构，确保结构、速度和效益的相互协调。以提高产业技术层次和科技含量为主线，实现经济的跨越式发展。同时避免沿袭“先污染、后治理”的传统产业发展道路，高层次规划产业结构调整方案。为经济的可持续发展提供保证。现有的印染、化工等污染企业要逐步搬迁。 （7）综合交通规划 1、轨道交通 湖沪城际轨道沿沙塘路南侧布局，震泽站为一般中间站，设置于沙塘路上的文汇路与新城路之间，周边结合城际站点配套设置广场、公交首末站以及停车场地，形成震泽综合客运换乘枢纽。 2、公路网络 规划由两条高速公路（苏沪浙高速公路以及苏震桃高速公路）以及两条一级公路（苏震桃一级公路以及318 国道）共同构成“井”字形高等级公路网络。其中两条高速公路相交处预留全互通立交，苏震桃高速公路与318国道交叉处设置单喇叭式立交。 规划五条二级公路，分别为震桃公路、震庙公路、震盛公路、七铜公路以及盛南公路，作为镇域高等级公路的重要补充。 3、客运场站 客运场站位于震桃公路与318国道交叉口西南侧，占地1.4hm2。 4、公交系统 公交系统包括城镇公交以及镇域公交两个层次。 城镇公交线路依托对外干线公路，规划布局沿338省道-南北快速路至松陵城区以及沿盛震公路至盛泽城区的两条城镇公交线路；镇域公交线路依托镇村道路展开，连通镇域所有村庄，同时在镇区内串联各主要客流集散点；城镇公交与镇域公交在公路客运站处进行衔接转换。 5、航道网络 以三级航道标准疏浚整治頔塘运河，紫荇塘提升为五级航道。 （8）基础设施规划 1、给水工程 ①用水量预测 近期4.70万m3/d，远期5.42万m3/d。 ②水源及水厂规划 由吴江区域水厂实施区域供水。吴江区域供水水厂位于市域西部七都镇庙港，水厂水源为东太湖水，现状规模为60万m3/d，远期规模为90.0万m3/d。 ③给水增压泵站 保留原震泽、八都水厂，作为增压站。规划震泽水厂增压站规模5万m3/d，占地1.5hm2；八都水厂增压站规模2万m3/d，占地0.8hm2。 ④给水管网 规划沿震庙公路新增一根区域输水干管，管径为DN500mm。 中心镇区主要供水干管沿318国道、震桃一级公路、盛震公路、塔影路、文震路、南环路、镇南路等敷设，管径为DN300～DN400mm；八都社区主要沿明港大道敷设，管径为DN300mm。 农村居民点给水引入管可枝状布置，各居民点内部视具体情况布置成环状或枝状。 2、排水工程 ①排水体制 采取雨污分流制。 ②污水量预测 城镇需集中处理量：近期2.13万m3/d，远期2.55万m3/d。 农村需集中处理量：近期0.09万m3/d，远期0.06万m3/d。 ③污水处理厂 保留现状苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，集中处理中心镇区、八都社区及部分农村居民点的综合污水，规模扩建至3.0万m3/d，控制用地约5.0hm2，出水满足一级A排放标准后排入頔塘河。苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司一期处理规模为3万t/d，二期处理规模为1.8万t/d，共处理规模为4.8万t/d，目前接纳污水2.2万t/d，尚有余量2.6万t/d。 ④污水泵站 规划震泽镇设置主要污水提升泵站3座。1#污水泵站，位于318国道与苏震桃高速公路相交东北处，规模1.0万m3/d，占地0.08hm2；2#污水泵站，位于文汇路与南环路相交东南处，规模1.5万m3/d，占地0.1hm2；3#污水泵站，位于永安路与镇南路相交西北处，规模3.5万m3/d，占地0.2hm2。 ⑤污水管网 八都社区污水及北线农村居民点污水通过318省道下污水干管由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d800mm。中心镇区污水通过南环路下污水干管及现状管线由西向东排入污水处理厂，管径为d500-d1000mm。其他道路下敷设污水支管，管径d400-d500mm。 （9）环境保护规划 规划目标：震泽镇大气环境质量达到《环境空气质量标准》中的二级标准。地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的区域环境噪声标准。固体废弃物综合利用及处置率100%，无害化处理率100%。 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，对比震泽镇控制性详细规划图（见附图）可知，本项目建设地点为工业用地，符合震泽镇总体规划，可以作为本项目建设用地使用。 本项目生产的产品与原有项目相同，主要为金属家具，对照震泽镇规划中产业发展部分可知，本项目不属于低档喷水织机，烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、造粒、圆网印花、印染等后整理产业，小化工、小冶炼、铸件、电镀、地条钢，制桶、彩钢板、地板、木业等效益低下以及不符合环境政策的低端传统产业。 震泽镇鼓励发展装备制造业。发展具有核心工艺和核心知识产权的先进装备制造产业，包括光电通信制造业、电梯装备制造业、金属制品加工制造、工程机械及关键零部件制造、纺织机械及零配件制造、医用器械制造、锻件及粉末冶金制品制造等。本项目产品属于金属制品，符合震泽镇发展规划。 本项目已取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（批准文号：吴行审备[2024]433号；项目代码：2407-320509-89-02-957407），本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，故为允许类。因此，项目符合国家和地方产业政策。 本项目所在地目前已建有市政生活污水管网，本项目产生的生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河。本项目所在位置已建有雨水管网，雨水经地表收集后接入雨水管网排入附近水体。 二、与《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》（2024年01月03日公示草案）相符性分析 本项目吴江区震泽镇双阳路669号，根据《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于城镇集中建设区，不属于永久基本农田和生态保护红线范围，因此本项目选址符合“三区三线”划定要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 ①江苏省生态空间管控区域规划 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《江苏省自然资源厅关于苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1733号），项目附近相关生态空间管控区域名录见表1-1。 表1-1 项目附近江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号） 生态空间保护区域名称; 主导生 态功能; 范围; 面积（km2）; 方位/距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 北麻漾重要湿地; 湿地生态系统保护; ——; 北麻漾水体范围; ——; 10.15; 10.15; 东南1.8. 本项目距离最近的生态空间保护区域为东南方位的北麻漾重要湿地，距离约1.8km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《江苏省自然资源厅关于苏州市吴江区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1733号）所列生态空间保护区域范围内。 ②江苏省国家级生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目附近相关江苏省国家级生态保护红线规划名录见表1-2。 表1-2 项目附近江苏省国家级生态保护红线规划（苏政发[2018]74号） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 方位/距离（km）. 吴江震泽省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 吴江震泽省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 9.15; 西北1.3. 本项目距离最近的生态保护红线为西北方位的吴江震泽省级湿地公园，距离约1.3km，因此，本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）所列生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域，符合相关要求。生态红线图见附图。 （2）环境质量底线 - 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，苏州市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为30μg/m3，达到国家二级标准（35μg/m3）；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为52μg/m3，达到国家二级标准（70μg/m3）；二氧化氮（NO2）年均浓度为28μg/m3，达到国家二级标准（40μg/m3）；二氧化硫（SO2）年均浓度为8μg/m3，优于国家一级标准（20μg/m3）；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的90百分位数浓度值为172μg/m3，超过国家二级标准（160μg/m3）0.075倍；一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值为1.0mg/m3，优于国家一级标准（4mg/m3）。由于臭氧年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，因此项目所在区域属于不达标区。 本项目切割、焊接产生的粉尘经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，喷塑产生的粉尘经塑粉回收装置处理后通过25m高排气筒DA003有组织排放，塑粉固化产生的废气经二级活性炭装置处理后通过25m高排气筒DA004有组织排放，天然气燃烧产生的尾气通过25m高排气筒DA004有组织排放。本项目废气经上述处理后达标排放，对周围大气环境影响不大，能满足区域环境质量改善目标管理。 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的断面比例为93.3%，同比上升6.6个百分点；未达III的2个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到II类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，II类水体比例全省第一。综上所述项目区域水环境质量现状良好。 本项目无生产废水产生及排放，排放的废水仅为员工的生活污水，生活污水经市政污水管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河，建成后对地表水环境影响较小。 本项目噪声设备采取一定的措施，投产后厂界噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，确保不会出现厂界噪声扰民现象。 本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于吴江区震泽镇双阳路669号，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 表1-3 环境准入负面清单表 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制类和淘汰类项目。; 不属于. 3; 属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发[2012]98号）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中限制类和禁止类项目。; 不属于. 4; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态空间管控区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态空间管控区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 5; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。; 不属于. 6; 属于《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）（苏长江办发[2019]136号）中的禁止类项目。; 不属于. 7; 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》中规定的区域发展限制性规定、建设项目限制性规定（禁止类、限制类）及各区镇区域禁止和限制类项目。; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。; 不属于. （5）“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目属于长江流域及太湖流域；对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）附件2，本项目位于属于重点管控单元。 项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析见表1-5，与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局约束; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; /; /. 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勒查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目所在地不涉及生态管控区域和永久基本农田; 符合. 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及此类项目; 符合. 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年））《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目所在区域已实施污染物总量控制制度; 符合. 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水达标排放至頔塘河; 符合. 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不涉及此类行业; 符合. 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目所在地不涉及饮用水源，且本项目无生产废水产生，生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径; 符合. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; /; /. 太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目距离太湖约9.0km，项目周边不涉及入湖河道，所以本项目为太湖三级保护区，且本项目不涉及化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目; 符合. 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 本项目所在地属于太湖三级保护区; 符合. 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目所在地属于太湖三级保护区; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为金属家具制造行业，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业; 符合. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目不涉及; 符合. 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 本项目不涉及; 符合. 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; /; /. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; /; /. 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; /; /. 表1-5 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。; 本项目严格执行江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求; 相符. 2、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本项目所在地不涉及生态管控区域及生态红线，不会影响其生态主导功能; 相符. 3、严格执行《苏州市水污染防治工作方案》（苏府〔2016〕60号）、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 本项目将按相关文件要求严格执行; 相符. 4、根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设; 本项目不涉及; 相符. 5、禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 本项目不涉及; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本项目将按要求实施总量控制制度，不会突破生态环境承载力; 相符. 2、2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万t/a、1.15万t/a、2.97万t/a、0.23万t/a、12.06万t/a、15.90万t/a、6.36万t/a。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡; 相符. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡; 相符. 环境风险防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。; 本项目将按要求严格执行。; 相符. 2、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; 本项目所在地周边不涉及饮用水源，且本项目无生产废水外排，生活污水经市政管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理后达标排放，不涉及污染饮用水源的途径; 相符. 3、落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 待本项目建成后将定期组织应急演练; 相符. 资源利用效率要求; 1、2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿m3。; /; /. 2、2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万hm2，永久基本农田保护面积不低于16.86万hm2。; /; /. 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目仅采用天然气及电作为能源，不涉及高污染燃料的使用; 相符. 表1-6 与苏州市重点保护单元生态环境准入清单相符性分析 管控 类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 1、禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目不属于相关文件中列出的淘汰类及禁止类项目; 相符. 2、禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目符合区镇相关规划，满足相关产业点位; 相符. 3、严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目不涉及; 相符. 4、严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目所在区域不涉及阳澄湖水体，无需执行《阳澄湖水源水质保护条例》中相关管控要求; 相符. 5、严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 本项目将严格执行《中华人民共和国长江保护法》; 相符. 6、禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目不涉及; 相符. 污染物排放管控; 1、园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目污染物排放均符合相关排放标准; 相符. 2、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目所在区域已实行总量控制制度; 相符. 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 待本项目建成后将按要求定期组织应急演练; 相符. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目生产时使用的能源仅为电能及天然气，不涉及其他高污染燃料; 相符. 2、产业政策相符性分析 本项目为金属家具制造行业，本项目与产业政策相符性分析如下： 表1-7 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）中禁止或许可事项。; 不属于. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类。; 不属于. 3; 《苏州市产业发展导向目录（2007本）》中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 4; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）中限制类、禁止类、淘汰类。; 不属于. 5; 《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染”“高环境风险”产品。; 不属于. 综上所述，本项目不属于产业政策中“禁止”“限制”“淘汰”的类别，不属于高污染”“高环境风险”行业。 3、长江保护相关文件相符性分析 表1-8 长江相关保护文件相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于金属家具制造行业，不涉及禁止条款; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目属于金属家具制造行业，不涉及禁止条款; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 4、太湖保护相关文件相符性分析 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.0km，项目周边不涉及入湖河道（本项目距东北侧入湖河道太浦河8.5km），对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第十六条; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通运输、农业农村部门的意见。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目已按要求进行申报进行影响评价报告表，本项目不涉及新设、改设或扩大排放口的项目; 符合. 第十九条; 除污染治理项目外，对太湖流域下列区域范围内新建、改建、扩建可能产生污染的建设项目的环境影响评价文件，有审批权的生态环境主管部门暂停受理，已经受理的暂停作出审批决定：（一）水功能区水质未达到规定标准的；; 本项目不涉及; 符合. （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；; 本项目不涉及; 符合. （三）排污总量超过控制指标的；; 本项目不涉及; 符合. （四）未按时完成淘汰落后产能任务的；; 本项目不涉及; 符合. （五）未按计划完成主要污染物减排任务的；; 本项目不涉及; 符合. （六）城市污水处理设施建设和运行不符合国家和省有关节能减排要求的；; 本项目不涉及; 符合. （七）违法违规审批造成严重后果的；; 本项目不涉及; 符合. （八）存在其他严重环境违法行为的。; 本项目不涉及; 符合. 第三十五条; 对工艺落后、污染严重、不能稳定达标的直接或者间接向水体排放污染物的化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业，太湖流域市、县（市、区）人民政府应当予以关闭、淘汰。; 本项目不涉及化工、医药、冶金、印染、造纸、电镀等重污染企业; 符合. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其它排放含磷、氮等污染物的企业和项目; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 本项目不涉及; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 本项目不涉及; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 本项目不涉及; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 本项目不涉及; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 本项目不涉及; 符合. （七）围湖造地；; 本项目不涉及; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 本项目不涉及; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目不涉及; 符合. 本项目属于太湖流域，西北侧距离太湖约9.0km，项目周边不涉及入湖河道（本项目距东北侧入湖河道太浦河8.5km），对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）：“太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”，故本项目所在位置属于太湖三级保护区，与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《太湖流域管理条例》相符性 编号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 第二十八条; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不涉及不符合水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目; 符合. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；; 本项目不涉及; 符合. （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；; 本项目不涉及; 符合. （三）扩大水产养殖规模。; 本项目不涉及; 符合. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；; 本项目不涉及; 符合. （二）设置水上餐饮经营设施；; 本项目不涉及; 符合. （三）新建、扩建高尔夫球场；; 本项目不涉及; 符合. （四）新建、扩建畜禽养殖场；; 本项目不涉及; 符合. （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目不涉及; 符合. 5、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》(苏府规字[2022]8号）相符性分析 滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域；建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区；核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。 相符性分析：本项目距离京杭运河18.1km，不在其滨河生态区、核心监控区及城市建成区范围内，故符合《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》(苏府规字[2022]8号）要求。 6、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》(浙环函[2022]260号）相符性分析 表1-11 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函[2022]260号）相符性分析 序号; 准入条件; 本项目建设情况; 符合情况. 1; 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。; 本项目不在生态红线内; 符合. 2; 长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。; 本项目不涉及捕捞和垂钓; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建 设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、 吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，且不在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障 城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。; 本项目不涉及水源防护区; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目。; 本项目不涉及岸线; 符合. 6; 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口，本项目不涉及上述项目; 符合. 7; 除战略新兴产业项目外，大湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。; 本项目不在太湖沿岸5公里范围内; 符合. 8; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及码头及石化和煤化工; 符合. 9; 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。; 本项目为金属家具制造项目，本项目不在高污染项目清单内; 符合. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。; 本项目不属于产能置换行业，也不属于高耗能行业，本项目使用电能及天然气，不使用煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料; 符合. 11; 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。; 本项目不取用地下水; 符合. 7、吴江区特别管理措施相符性分析 对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办[2019]32号），本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》要求。区域发展限制性规定相符性分析见表1-12，建设项目限制性规定相符性分析见表1-13~1-14，区镇特别管理措施相符性分析见表1-15。 表1-12 区域发展限制性规定相符性 序号; 准入条件; 本项目情况; 符合情况. 1; 推进企业入园进区，规划工业区（点）外禁止新建工业项目。; 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，对照震泽镇控制性详细规划图可知，该位置属于工业用地，符合震泽镇总体规划，可作为本项目使用; 符合. 2; 规划区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无抽运条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；③禁止建设废旧资源和综合利用项目; 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，对照震泽镇控制性详细规划图可知，该位置属于工业用地，符合震泽镇总体规划，可作为本项目使用; 符合. 3; 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；其他生态区域，沿太湖300m、沿太浦河50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目属于太湖三级保护区，生活污水纳入苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司。本项目距西北侧太湖约9.0km，距东北侧太浦河约8.5km; 符合. 4; 居民住宅、学校、医院等环境敏感点50m范围内禁止新建工业项目。; 本项目50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点; 符合. 5; 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止新建有工业废水排放及厂区员工超过200人的项目；新建企业生活污水须集中处理。; 本项目为技术改造项目，本项目新增员工10人，本项目建成后全厂员工70人，本项目无工业废水产生，生活污水接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理; 符合. 表1-13 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 要求; 本项目情况; 符合情况. 建设项目限制性规定（禁止类）; 1; 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目；; 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 2; 彩涂板生产项目; 本项目不涉及; 符合. 3; 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目; 本项目不涉及; 符合. 4; 岩棉生产加工项目; 本项目不涉及; 符合. 5; 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目; 本项目不涉及; 符合. 6; 洗毛（含洗毛工段）项目; 本项目不涉及; 符合. 7; 石块破碎加工项目; 本项目不涉及; 符合. 8; 生物质颗粒生产加工项目; 本项目不涉及; 符合. 9; 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目; 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）、《市场准入负面清单（2022年版）》等文件中限制类、淘汰类项目; 符合. 表1-14 建设项目限制性规定相符性 类别; 序号; 行业类别; 准入条件; 本项目建设情况; 是否符合. 建设项目限制性规定（限制类）; 1; 化工; 新建化工项目必须进入化工集中区。化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）禁止建设; 不涉及; 符合. 2; 喷水织造; 原则上不得新建、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造项目; 不涉及; 符合. 3; 纺织后整理（除印染）; 在有纺织定位的工业区（点），其他区域禁止建设。禁止新、扩建涂层项目; 不涉及; 符合. 4; 阳极氧化; 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1km内禁止新建含阳极氧化加工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建含阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺、设备改进; 不涉及; 符合. 5; 表面涂装; 须使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；确需使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300m以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装符合国家和地方要求的连续检测装置，并与区环保局联网，VOCs排放实行总量控制。; 本项目使用塑粉，属于低VOCs型环保涂料，排放的VOCs废气向吴江区生态环境局申请，在吴江区内平衡; 符合. 6; 铸造; 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办[2017]134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200m。; 不涉及; 符合. 7; 木材及木制品加工; 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。; 不涉及; 符合. 8; 防水建材; 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。; 不涉及; 符合. 9; 食品; 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建; 不涉及; 符合. 表1-15 震泽镇特别管理措施 区镇; 规划工业区（点）; 区域边界; 限制类项目; 禁止类项目; 本项目 建设情况; 是否符合. 震泽镇; 震泽 工业园; 頔塘河以北、318国道两侧; 新建塑料制品、橡胶制品、印刷制品、非金属矿物制品、造粒等项目；新建涉及熔炼的金属生产加工项目；新建有工业污水产生、生产工艺涉及喷漆等增加排污总量的项目; 新建整浆并、烫金、涂层、滚涂、出纸、压延、复合、转移印花等后整理项目；新建小水泥制品、防火建材、塑管（电力管除外）、拉铜丝、漆包线等项目；新建木屑颗粒、污泥颗粒、石棉、玻璃棉、砂石料等项目；新建小铸件、制桶、钢结构、彩钢板、地条钢、木制品等项目；新建生产过程中使用废料的生产加工项目；饲料生产加工项目； 新建其他高污染、高能耗、低产出、破坏环境、影响周边居民的项目。 区内震泽4A级古镇及周边、金鱼漾重要湿地、江苏震泽省级湿地公园、省特色田园乡村示范点区域、长漾湖国家级水产种质资源保护区为生态红线区域，禁止新建工业项目。; 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，属于震泽工业园，本项目主要从事金属家具的生产，所用的工艺主要包含切割、焊接、打磨、组装、喷塑，对照震泽镇特别管理措施可知，本项目属于震泽镇限制类项目，现已出具限制类情况说明（见附件）；本项目不涉及震泽镇禁止类项目。; 符合. 8、本项目与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相符性分析 本项目涉及塑粉的使用，与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相符性分析如下： 本项目塑粉属于粉末涂料，《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）指出“粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品”，故本项目塑粉属于低VOCs涂料且满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求。 9、与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）相符性分析 文件内容：《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）要求，以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。 本项目情况：经对照，本项目不在需要进行清洁原料替代工作的3130家企业名单内，本项目不涉及油墨、清洗剂、胶粘剂的使用，涉及塑粉的使用，塑粉属于符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末涂料，因此，本项目符合省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办【2021】2号文件）相关要求。 10、与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》(环大气[2022]68号）相符性分析 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》要求提出：三、推进重点工程：统筹大气污染防治与“双碳”目标要求，开展大气减污降碳协同增效行动，将标志性战役任务措施与降碳措施一体谋划、一体推进，优化调整产业、能源、运输结构，从源头减少大气污染物和碳排放。促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。严把治理工程质量，多措并举治理低价中标乱象，对工程质量低劣、环保设施运营管理水平低甚至存在弄虚作假行为的企业、环保公司和运维机构加大联合惩戒力度。统筹做好大气污染防治过程中安全防范工作。 相符性分析：本项目采用塑粉，塑粉属于低VOCs型涂料，塑粉固化产生的有机废气经收集后采用二级活性炭处理后达标排放，从源头和末端进行了全流程控制。 11、其他 表1-16 与其他规定相符性分析 序号; 文件名; 要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委江苏省人民政府2022年1月24日发布）; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中第二项第六条提出：坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。; 本项目不属于火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，不属于“两高”项目; 符合. 2; 《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）; 报送的“两高”项目范围包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业。; 本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业; 符合. 3; 《江苏省重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案》（苏大气办〔2021〕4号）; 该文件中针对火电、钢铁、焦化、石化、水泥玻璃等重点行业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施企业作出的相关规定及要求。; 本项目喷塑线含燃烧机，属于工业炉窑，工业炉窑属于该文件中规定的重点设施，本项目采用天然气作为能源，天然气属于清洁能源，燃烧产生的废气通过25m高排气筒有组织排放，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）要求; 符合. 4; 《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）; 从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取下列措施，防止土壤受到污染： - （一）采用符合清洁生产的工艺、技术和设备，淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备； - （二）配套建设环境保护设施并保持正常运转； - （三）对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施； - （四）定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。 （五）法律、法规规定的其他措施。; 本项目采用符合清洁生产的工艺技术和设备，配套二级活性炭、移动式布袋除尘器等环保设施，投产后保持其正常运转，危废仓库采取防渗漏、防流失、防扬散措施，投产后将制定定期巡查制度; 符合. 5; 《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》（苏环办[2022]321号）; 该文件中针对生物质电厂及锅炉作出的相关规定及要求。; 本项目为金属家具制造业，不涉及生物质电厂与锅炉; 符合. 6; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。; 本项目为金属家具制造业，项目涉VOCs辅料为塑粉，塑粉采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 7; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目涉及的涂料（塑粉）满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相关规定，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目为金属家具制造业，项目涉VOCs辅料为塑粉，塑粉采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 8; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目为金属家具制造业，项目涉VOCs辅料为塑粉，塑粉采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目为金属家具制造业，项目涉VOCs辅料为塑粉，塑粉采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放，项目建成后企业将对含VOCs物料排放源实施管控; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目为金属家具制造业，项目涉VOCs辅料为塑粉，塑粉采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. 9; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目涉VOCs辅料为塑粉，塑粉采用密闭包装，生产过程中产生的VOCs废气配备了有效的废气处理设施处理后达标排放; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目涉VOCs工段均在密闭空间下进行，产生的VOCs废气均配套有效的废气处理设施; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气处理设备故障时对应工艺设备立马停机; 符合. 10; 《关于进一步加强铝镁机加工企业涉爆粉尘（废屑）处置安全工作的指导意见》（苏安办[2020]13号）; 规范现场粉尘废屑清扫。企业对切削、打磨、抛光等作业场所应严格落实粉尘废屑定期清扫制度，每班至少清扫一次，确保作业台面及内壁、机台底部、作业区地面等场所部位不得有明显积尘或废屑堆积。清扫收集的粉尘废屑要及时运离，不得堆放在作业现场。作业中使用的抹布、手套、纸巾等可燃物，不得丢弃在粉尘废屑中混合收集。; 项目建成后，建设单位将严格落实粉尘废屑定期清扫制度，生产中产生的抹布、手套、纸巾等可燃物不与粉尘废屑中混合收集; 符合. 规范干式除尘方式的粉尘收集。采用干式除尘方式收集的，通风除尘系统应满足《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ4272-2016）和《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016）要求，收尘容器应为钢或其它不可燃材质，并采取有效防水防潮措施，防止粉尘遇水受潮自燃；收尘容器中的粉尘每班至少清理一次，并及时运离。; 建设单位采用移动式布袋除尘器收集铝粉尘，该除尘器设有阻火器，满足相关要求，且除尘器外壳为金属材质，壳体密闭，内部装有干燥剂，可有效防止粉尘受潮，收集的粉尘粉尘每班至少清理一次，并及时运离; 符合. 11; 《关于进一步加强工业企业污染治理设施安全管理的通知》（苏环办字[2020]50号）; 各地立即组织开展工业企业污染治理设施安全管理相关情况的摸底排查，以脱硫脱硝，挥发性有机物收集处置，易燃易爆粉尘治理，加盖厌氧污水处理等安全风险隐患相对较大的污染治理设施为重点，摸清辖区内重点污染治理设施底数，以及相关建设项目安全、环保等手续履行情况，形成台账，对手续不全的要督促企业尽快完善，对符合移送条件的要移送相关部门。; 项目为金属家具制造，本项目产生的废气分别经移动式布袋除尘器、塑粉回收装置、二级活性炭吸附装置处理后达标排放；本项目建成后将严格落实“三同时”验收管理制度，编制了应急预案并与区域管理部门联动; 符合. 一是严格落实建设项目管理要求。对于涉及主体生产环节新建、改建、扩建的项目，污染治理设施作为该建设项目的组成部分一并履行环保安全等项目建设手续；其余不涉及主体生产变化的污染治理设施提升改造应作为环境治理项目，履行环保安全相关项目建设手续。二是压实企业主体责任。督促提醒企业要在依法主动向生态环境等部门申报或备案涉及污染治理设施项目同时，主动落实安全生产“三同时”要求，严把综合分析、设施设计、规范施工、竣工验收各关卡，全面落实安全事故风险防范措施，接受安全生产监督管理部门实施的综合监督管理。三是加强部门联动。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 吴江市高瑞庭园金属制品有限公司（以下简称建设单位）成立于1999年3月26日，厂区位于苏州市吴江区震泽镇双阳路669号，经营范围包括：庭园金属家具、金属制品、工艺品、太阳伞、帐篷、健身器材生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。由于企业发展需要，拟购置国产自动喷涂流水线、燃烧机、切割机、电焊机、专用磨光线等设备42台（套），对原有生产线进行智能化改造，项目完成后，可形成年产庭园金属家具75万套的生产能力。 项目已于2024年07月03日取得苏州市吴江区行政审批局备案文件（项目审批文号：吴行审备[2024]433号；项目代码：2407-320509-89-02-957407）。 本项目主要生产金属家具，查《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2130 金属家具制造”行业；本项目不涉及电镀工艺，不适用溶剂型涂料，本项目生产工艺包含切割、焊接、打磨、喷塑、固化、组装，年使用塑粉10吨以上，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十八、家具制造业 21 36 金属家具制造 213”中的“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表；根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，吴江市高瑞庭园金属制品有限公司委托我司（苏州市君鸿环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价报告表的编制工作。我司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘，调查建设项目所在地的自然环境状况、相关规划和有关技术资料，经工程分析、环境影响识别和影响分析，根据国家相关的环保法律法规和相应的标准，编制了本环境影响报告表。 - 2、工程内容及规模 - 3、产品方案 表2-2 本项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格型号; 设计能力（年产量）; 年运行时数（h）. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 庭园金属家具生产线; 庭园金属家具; 非标定制（包含刷漆类、消光类及喷塑类），本项目仅涉及喷塑类金属家具扩产，塑粉涂装厚度约为60μm; 50万套/a; 75万套/a; +25万套/a; 2400. - 4、主要设备 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台/套/条）; 产地; 用途/工序. 1; 电焊机; WS-250IGBT; 5; 中国; 焊接. 2; 切割机; WIP5 60; 5; 中国; 切割. 3; 弯管机; AS-09; 6; 中国; 折弯. 4; 自动喷涂流水线1条，包含; 喷房; 15m×1.5m×3m; 1; 中国; 喷塑、塑粉固化. 喷枪; 自动喷枪，非标; 2; 中国. 电机; 2.5KW; 1; 中国. 塑粉回收装置; NESD-01，6KW; 1; 中国. 输送设施; SDF-XC; 1; 中国. 半自动控制系统; NEC-3D; 1; 中国. 烘道; 75m×1m×2.9m; 1; 中国. 5; 燃烧机*; QFDB-74F; 5; 中国; 塑粉固化. 6; 专用磨光线; FF3A-A; 1; 中国; 打磨. 7; 数控车床; CKD6140; 4; 中国; 机械加工. 8; 数控铣床; XK714D; 6; 中国; 机械加工. 9; 起重机; QD20 5t; 2; 中国; 辅助. 表2-4 本项目建成后全厂主要设备一览表 序号10; 名称; 规格型号; 数量（台/套/条）; 产地; 用途/工序. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 氩焊机; WS-250IGBT; 18; 18; 0; 中国; 焊接. 2; 电焊机; MMA-400; 0; 5; +5; 中国; 焊接. 3; 冲床; JH36-400B; 6; 6; 0; 中国; 冲压. 4; 磨床; MBG1432; 1; 1; 0; 中国; 打磨. 5; 切割机; WIP5 60; 7; 12; +5; 中国; 切割. 6; 钻床; Z5 140; 6; 6; 0; 中国; 钻孔. 7; 弯管机; AS-09; 5; 11; +6; 中国; 折弯. 8; 自动喷涂流水线; 非标; 2; 3; +1; 中国; 喷塑、塑粉固化. 9; 燃烧机*; QFDB-74F; 4; 9; +5; 中国; 塑粉固化. 10; 脱脂箱; 喷淋式，流量16ml/s; 1; 1; 0; 中国; 脱脂. 11; 皮膜箱; 喷淋式，流量16ml/s; 1; 1; 0; 中国; 皮膜. 12; 清洗箱; 喷淋式，流量16ml/s; 1; 1; 0; 中国; 清洗. 13; 加热消光流水线; 非标; 2; 2; 0; 中国; 消光、固化. 14; 焊接机器人; US2020A; 30; 30; 0; 中国; 焊接. 15; 加热电炉; ZG-0.5; 4; 4; 0; 中国; 加热. 16; 成型机; 9SYX-A2000; 8; 8; 0; 中国; 造型. 17; 天然气加温箱; FYL-YS-50LK; 4; 4; 0; 中国; 加热. 18; 数控钻床; GZP1616; 10; 10; 0; 中国; 钻孔. 19; CNC雕刻机; VW1625; 4; 4; 0; 中国; 雕刻. 20; 专用磨光线; FF3A-A; 2; 3; +1; 中国; 打磨. 21; 线切割机; DK77; 2; 2; 0; 中国; 切割. 22; 数控切割机; HC-1530P; 12; 12; 0; 中国; 切割. 23; 自动组装机; WMK-Z-0117; 8; 8; 0; 中国; 组装. 24; 自动打包机; QL-DS60; 8; 8; 0; 中国; 打包. 25; 空压机; LU110-5; 6; 6; 0; 中国; 辅助. 26; 专用压机; EDSD6; 10; 10; 0; 中国; 造型. 27; 数控车床; CKD6140; 2; 6; +4; 中国; 机械加工. 28; 数控铣床; XK714D; 2; 8; +6; 中国; 机械加工. 29; 数控攻丝机; ULAR2000; 8; 8; 0; 中国; 机械加工. 30; 平面抛光机; GP16-20DZ; 8; 8; 0; 中国; 抛光. 31; 激光裁床; RPLC-NM-L; 4; 4; 0; 中国; 切割. 31; 缝纫机; GS2700; 20; 20; 0; 中国; 组装. 32; 填充机; ZAP-1000; 2; 2; 0; 中国; 组装. 33; 输送流水线; 非标定制; 4; 4; 0; 中国; 辅助. 34; 起重机; QD20 5t; 8; 10; +2; 中国; 辅助. 注：*本项目新增5台燃烧机，其中3台配置在本项目新增的1条自动喷涂流水线内，剩余2台用于对原有项目的2条自动喷涂流水进行技术改造（原有项目每条自动喷涂流水包含2台燃烧机，经技术改造后变为配备3台燃烧机，可增加塑粉固化时的热值，减少固化时长，增加热效率）。 本项目所用设备不得采用《高耗能落后机电设备（产品淘汰目录）》（第一~四批）、《淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录》（第一~三批）、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》（第一批）中的落后设备。 - 5、主要原辅材料 表2-5 本项目原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分规格; 形态; 年耗量t/a; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量t; 来源及运输. 原料; 钢材; C0.62~0.70%，Mn0.50~0.80%，Ni≤0.30%，Si0.17~0.37%，S≤0.035%，Cr≤0.25%，Cu≤0.25%，其余为Fe; 固态; 30; 散装堆放; 原料仓库; 10; 国内陆运. 铝型材; 铝合金，Fe≤0.7%，Si0.4~0.8%，Cu0.15~0.4%，Mg0.8~1.2%；Mn≤0.15%，Zn≤0.25%，Ni≤0.05%，Cr0.04~0.35%，Ti≤0.15%，其余为Al; 固态; 500; 散装堆放; 原料仓库; 50; 国内陆运. 辅料; 塑粉; 环氧树脂30%、聚酯树脂30%、钛白粉25%、碳酸钙15%; 固态; 年补充量13.02; 袋装（25kg/袋）; 原料仓库; 0.5; 国内陆运. 焊丝; Si≤0.20%，Fe≤0.25%，Al≥99.7%; 固态; 10; 盒装（1kg/盒）; 原料仓库; 0.5; 国内陆运. 氩气; Ar; 气态; 5; 瓶装（10kg/瓶）; 焊接工位旁; 0.05; 国内陆运. 天然气; 甲烷92%、丙烷2-3%、丙烯0.5-1.2%、丁烷0.8-2.2%、丁烯和丁二稀1.8-3%; 气态; 10万m3/a; 不暂存，管道燃气; 市政燃气管道内部; 在线量约0.00076t; 市政燃气管道输送. 润滑油; 基础油35%、棕榈油20%、乳化剂15%、水30%; 液态; 0.02; 桶装（5L/桶）; 化学品仓库; 0.02; 国内陆运. 切削液; 基础油45%、防锈剂0-5%、水50-55%; 液态; 0.2; 桶装（10L/桶）; 化学品仓库; 0.2; 国内陆运. 包材; 纸箱、扎带等; 固态; 25; 散装堆放; 原料仓库; 5; 国内陆运. 紧固件; 螺丝、螺帽等; 固态; 10; 袋装（5kg/袋）; 原料仓库; 2; 国内陆运. 注：本项目厂区内天然气管道长度约为60m，管道直径为15cm，则天然气管道容积为1.06m3，天然气密度取值0.7174kg/Nm3，则本项目厂内天然气在线量约为0.00076t。 表2-6 本项目建成后全厂原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分规格; 形态; 年耗量t/a; 包装储存方式; 储存地点; 最大储存量t; 来源及运输. 技改前; 技改后; 变化量. 原料; 生铝; Al≤98%，其余为Si、Fe; 固态; 500; 500; 0; 散装堆放; 原料仓库; 50; 国内陆运. 铝型材; 铝合金，Fe≤0.7%，Si0.4~0.8%，Cu0.15~0.4%，Mg0.8~1.2%；Mn≤0.15%，Zn≤0.25%，Ni≤0.05%，Cr0.04~0.35%，Ti≤0.15%，其余为Al; 固态; 1000; 1500; +500; 散装堆放; 原料仓库; 50; 国内陆运. 钢材; C0.62~0.70%，Mn0.50~0.80%，Ni≤0.30%，Si0.17~0.37%，S≤0.035%，Cr≤0.25%，Cu≤0.25%，其余为Fe; 固态; 45; 75; +30; 散装堆放; 原料仓库; 10; 国内陆运. 辅料; 水性漆; 水性醇酸树脂32%，颜料15%，填料20%，助剂3%，丙二醇6%，去离子水24%; 液态; 0.3; 0.3; 0; 罐装（5kg/罐）; 化学品仓库; 0.05; 国内陆运. 塑粉; 环氧树脂30%、聚酯树脂30%、钛白粉25%、碳酸钙15%; 固态; 年补充量32.3; 年补充量45.32; 年补充量+13.02; 袋装（25kg/袋）; 原料仓库; 0.5; 国内陆运. 焊丝; Si≤0.20%，Fe≤0.25%，Al≥99.7%; 固态; 20; 30; +10; 盒装（1kg/盒）; 原料仓库; 0.5; 国内陆运. 氩气; Ar; 气态; 10; 15; +5; 瓶装（10kg/瓶）; 焊接工位旁; 0.05; 国内陆运. 消光剂; 微米级合成二氧化硅35%、改性丙烯酸树脂10%、水性乳液15%、水30%、消光粉3%、有机助剂7%; 液态; 3; 3; 0; 桶装（5kg/桶）; 化学品仓库; 0.05; 国内陆运. 脱脂剂; 阴离子表面活性剂羧酸盐30%，水70%; 液态; 1.5; 1.5; 0; 桶装（5kg/桶）; 化学品仓库; 0.05; 国内陆运. 皮膜剂; 硅酸钠30%、硅酸15%、螯合剂20%、水35%；不含氮磷; 液态; 3.5; 3.5; 0; 桶装（5kg/桶）; 化学品仓库; 0.05; 国内陆运. 清洗剂; 柠檬酸15%、氨基磺酸15%、表面活性剂10%、水60%; 液态; 1.5; 1.5; 0; 桶装（5kg/桶）; 化学品仓库; 0.05; 国内陆运. 天然气; 甲烷92%、丙烷2-3%、丙烯0.5-1.2%、丁烷0.8-2.2%、丁烯和丁二稀1.8-3%; 气态; 20万m3/a; 30万m3/a; +10万m3/a; 不暂存，管道燃气; 市政燃气管道内部; 在线量约0.00076t; 市政燃气管道输送. 润滑油; 基础油35%、棕榈油20%、乳化剂15%、水30%; 液态; 0.05; 0.07; +0.02; 桶装（5L/桶）; 化学品仓库; 0.02; 国内陆运. 切削液; 基础油45%、防锈剂0-5%、水50-55%; 液态; 0.4; 0.6; +0.2; 桶装（10L/桶）; 化学品仓库; 0.2; 国内陆运. 包材; 纸箱、扎带等; 固态; 50; 75; +25; 散装堆放; 原料仓库; 5; 国内陆运. 纤维布料; 纤维100%; 固态; 100; 100; 0; 散装堆放; 原料仓库; 5; 国内陆运. 填充料; 棉花、海绵等; 固态; 25; 25; 0; 散装堆放; 原料仓库; 5; 国内陆运. 紧固件; 螺丝、螺帽等; 固态; 20; 30; +10; 袋装（5kg/袋）; 原料仓库; 2; 国内陆运. - 6、主要原辅材料理化性质 表2-7 本项目主要原辅料理化性质 序号; 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 塑粉; 灰白色粉末，无味，pH6.8，熔点140℃，相对密度0.85（水=1）; 可燃，爆炸极限无资料; LD50：6450mg/kg（大鼠经口）. 2; 氩气; 分子量39.95，微溶于水，相对密度1.40（水=1，-186℃），无色无臭，熔点-189.2℃，沸点-185.7℃; 不燃不爆; 氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡. 3; 天然气; 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度：0.45，燃点：650℃，（V%）为5-15; 易燃，爆炸极限5-15%; LC50：50pph（2h，小鼠吸入）. 4; 润滑油; 乳白色膏状液体，可完全溶解于水，比重0.91，pH9.8; 可燃，爆炸极限无资料; 吸入时呼吸器官引起发炎、咳嗽、喷嚏；眼睛接触引起刺激感；误食时口、胃引起灼伤. 5; 切削液; 黄色透明液体，比重约0.77（25℃），轻微气味，闪点＞45℃，粘度1.2cst; 可燃可爆; LC50：72300mg/m3，2小时（小鼠吸入）. - 7、劳动定员及班制 原有项目环保手续中定员180人，本项目建成后全厂员工维持不变，厂区内不设食堂及宿舍，员工用餐自行解决，年工作300d，一班制，每班工作8h，年工作2400h。 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，根据现场勘察，项目东面为双阳路；南面及西面均为吴江佰陆染织有限公司；北面为苏州市顺通木业有限公司。距离本项目厂界最近的敏感点为双阳村东侧居民点，距离为150.9m。周围环境概况详见附图。 （2）平面布局 本项目厂区内车间已建成，利用现有空置车间进行本项目建设，厂区内囊括停车位、绿化等辅助设施，相对位置关系见附图。 9、水平衡 （1）取水 本项目：本项目不涉及新增生活污水及生产废水，仅涉及新增湿法打磨用水，本项目专用磨光线滴头水量为2ml/s，本项目年工作2400h，则可计算出湿法打磨用水量为17.28t/a。 原有项目：原有项目取水主要为生活用水及生产用水，厂内合计员工180人，年工作300d，按每人每天120L水计，则原有项目生活用水量为6480t/a。 原有项目生产用水主要包含打磨、脱脂、皮膜、清洗工段以及水喷淋+二级活性炭装置中水喷淋用水。 打磨工段用水：原有项目含两条专用磨光线，故用水量是本项目2倍，为34.56t/a。 脱脂工段用水：原有项目脱脂剂年用量为1.5t/a（脱脂剂含水占70%，即1.05t/a），脱脂剂与新鲜水配比比例为1:20，则新鲜水用量为30t/a。 皮膜工段用水：原有项目皮膜剂年用量为3.5t/a（皮膜剂含水占35%，即1.225t/a），皮膜剂与新鲜水配比比例为1:50，则新鲜水用量为175t/a。 清洗工段用水：原有项目清洗剂年用量为1.5t/a（清洗剂含水占60%，即0.9t/a），清洗剂与新鲜水配比比例为1:100，则新鲜水用量为150t/a。 水喷淋用水：原有项目水喷淋装置容量为1m3（即1t），喷淋水在内部循环，即用水量为1t/a，每年更换一次。 （2）排水 本项目：本项目不涉及生活污水及生产废水的排放，湿法打磨水进入固废金属泥后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位，湿法打磨过程水量损耗系数取0.2，即进入金属泥的水量为13.824t/a。 原有项目：原有项目排水为生活污水，生活用水损耗系数取0.15，即生活污水量为5508t/a，通过市政管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河。 原有项目生产废水经厂内自建废水处理设施处理后回用至生产工段，不外排。 湿法打磨水进入固废金属泥后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位，湿法打磨过程水量损耗系数取0.2，即进入金属泥的水量为27.648t/a。 脱脂、皮膜、清洗工段以及水喷淋用水总量为359.175（包含原料含水及调配用水），过程中损耗系数取0.2，及上述工段废水量合计为287.34t/a，其进入废水处理设施，处理过程中损耗系数取0.2，剩余229.872t/a，其中5%进入污泥（约11.494t/a），污泥装桶暂存至危废仓库，后委托有资质单位处置，剩余218.378t/a回用至生产工段。 本项目建成后全厂给排水平衡详见下图2-1。 图2-1 本项目建成后全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 建设单位目前从事庭园金属家具的生产工作，其所生产的金属家具共有三种类型，分别为消光类、刷漆类以及喷塑类，本项目为技改项目，同时扩产（增加25万套/年的产能），本次扩产仅涉及喷塑类的金属家具，并且技改也仅针对喷塑类金属家具的喷塑后固化工段，本项目新增5台燃烧机，其中3台配置在本项目新增的1条自动喷涂流水线内，剩余2台用于对原有项目的2条自动喷涂流水进行技术改造（原有项目每条自动喷涂流水包含2台燃烧机，经技术改造后变为配备3台燃烧机，可增加塑粉固化时的热值，减少固化时长，增加热效率），本项目生产工艺流程图如下图所示： 图2-2 庭园金属家具生产工艺流程图 流程说明： （1）冲压：将本项目外购的铝型材、钢材送入冲床（本项目不新增冲床，该工段利用原有项目冲床进行加工）进行冲压加工，改变铝型材及钢材的外形，以满足后续生产所需。 该工序会产生废边角料S1、工段噪声N。 （2）折弯：将上道工序加工后的工件送入弯管机进行折弯处理，该工序同样是为了改变工件外形以满足后续生产所需。 该工序会产生工段噪声N。 （3）钻孔：将上道工序加工后的工件送入钻床（本项目不新增钻床，该工段利用原有项目钻床进行加工）进行钻孔加工，其目的是为了在工件上预留组装位置，方便后续不同种工件的相互组装。 该工序会产生废边角料S2、工段噪声N。 （4）机械加工：将上道工序加工后的工件送入数控车床、数控铣床进行机械加工，其目的是进一步精细地加工出工件外形。数控车床、数控铣床使用切削液（切削液无需调配，可直接使用），切削液依据生产负荷决定更换周期，建设单位预估每2个月更换一次切削液。 该工序会产生切削液挥发废气G1、废切削液S3、切削液桶S4、含油边角料S5、工段噪声N。 （5）切割：将上道工序加工后的工件送入切割机进行切割，得到满足产品要求的规格尺寸的工件。 该工序会产生切割粉尘G2、工段噪声N。 （6）焊接：将不同规格的工件利用电焊机进行人工焊接，焊接采用手工电弧焊，使用焊丝（根据表2-5中焊丝规格可知本项目焊丝为铝合金焊丝），同时利用氩气作为焊接时的保护气，焊接结束后待焊接位置冷却后手动将焊渣剥落。 该工序会产生焊接烟尘G3、焊渣S6、工段噪声N。 （7）打磨：将上述加工后的工件送入专用磨光线进行打磨，其目的是将工件表面的不平整处打磨平整，同时利用打磨时的物理作用将工件表面的脏污去除，本项目打磨为湿法打磨，专用磨光线内打磨设备连接水管，在打磨的同时设备内部滴头对准打磨位置连续均匀地滴出水滴（流量约为2ml/s），水可以起到降温、增加磨盘寿命以及抑尘作用。水连同打磨产生的金属屑（与水混合后作为金属泥）一同排入打磨设备内部的收集槽内，金属泥每天收集一次。 该工序会产生金属泥S7、工段噪声N。 （8）喷塑：将上述加工后的工件送入自动喷涂流水线内的喷房进行喷塑，工件使用挂钩固定在喷房内，喷塑采用静电喷塑工艺，利用自动喷枪喷出的塑粉因为静电作用一部分被吸附到工件表面，随着工件表面塑粉的增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时（约60μm），会产生静电排斥作用，便不再吸附塑粉，完成喷塑，喷塑后的工件连同挂钩一起由人工转移至烘道内的输送设施上，进行下一步固化工序。 该工序会产生喷塑粉尘G10、干法清扫收集的塑粉S16、工段噪声N。 （9）固化：工件在固化烘道内循环，固化烘道由3台燃烧机燃烧天然气供热（天然气由厂内燃气管道提供），温度控制在170-180℃，单次循环时间约15-20min，固化结束后工件静置10min自然冷却至常温后由人工取出，送入下一步工序，回收的挂钩循环使用。 该工序会产生固化废气G11、天然气燃烧尾气G12、工段噪声N。 （10）组装：将上述全部加工好的不同规格的工件利用紧固件进行人工组装。 该工序会产生工段噪声N。 （11）打包外发：使用自动打包机将产品打包处理（本项目不新增自动打包机，该工段利用原有项目自动打包机进行打包），打包完成后装车外发。 该工序会产生工段噪声N。 本项目原辅料拆包会产生废包材S17，设备日常维护会产生废润滑油S18以及润滑油桶S19，本项目废气处理设施移动式布袋除尘器、二级活性炭装置会产生废布袋S20、收集的粉尘S21、废活性炭S22，本项目不新增员工，故不涉及新增生活污水及生活垃圾。 产污环节说明： 根据工艺分析，本项目主要污染源的产生及分布情况见表2-8。 表2-8 污染物产生环节汇总表 类别; 代码及名称; 产生工序; 产生位置; 主要污染物. 废气; G1; 切削液挥发废气; 机械加工; 生产车间; 非甲烷总烃. G2; 切割粉尘; 切割; 生产车间; 颗粒物. G3; 焊接烟尘; 焊接; 生产车间; 颗粒物. G10; 喷塑粉尘; 喷塑; 生产车间; 颗粒物. G11; 固化废气; 固化; 生产车间; 非甲烷总烃. G12; 天然气燃烧尾气; 固化; 生产车间; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 本项目不涉及. 固废; S1; 废边角料; 冲压; 生产车间; 铝、钢碎屑. S2; 废边角料; 钻孔; 生产车间; 铝、钢碎屑. S3; 废切削液; 机械加工; 生产车间; 失效的切削液. S4; 切削液桶; 机械加工; 生产车间; 切削液的外包装桶. S5; 含油边角料; 机械加工; 生产车间; 沾染切削液的铝、钢屑. S6; 焊渣; 焊接; 生产车间; 金属及氧化物. S7; 金属泥; 打磨; 生产车间; 含水的铝、钢碎屑. S16; 干法清扫收集的塑粉; 喷塑; 生产车间; 塑粉、灰尘. S17; 废包材; 原辅料拆包; 生产车间; 纸箱、扎带等. S18; 废润滑油; 设备维护; 生产车间; 失效的润滑油. S19; 润滑油桶; 设备维护; 生产车间; 润滑油的外包装桶. S20; 废布袋; 废气处理; 废气处理设施; 失效的布袋. S21; 收集的粉尘; 废气处理; 废气处理设施; 铝、钢碎屑. S22; 废活性炭; 废气处理; 废气处理设施; 活性炭、吸附的有机物. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 吴江市高瑞庭园金属制品有限公司成立于1999年3月26日，公司主要经营庭园金属家具的生产、销售。 建设单位《吴江市高瑞庭园金属制品有限公司年产金属家具1000吨》项目建设于1999年3月，在新《环境保护法》实施（2015年1月1日）之前已经建成投产，故建设单位于2016年12月申报并登记了《吴江市高瑞庭园金属制品有限公司年产金属家具1000吨》吴江区环保违法违规建设项目自查评估报告。 建设单位于2021年3月针对《吴江市高瑞庭园金属制品有限公司年产金属家具1000吨》项目进行技术改造，编制并申报了《年产庭园金属家具50万套生产技术改造项目》环境影响报告表，并于2021年4月7日取得苏州市行政审批局批复（批复文号：苏行审环评[2021]50052号），该项目于2021年5月开工，2022年6月完成第一阶段竣工调试，并于2022年10月23日组织专家对该项目第一阶段现场进行环保“三同时”竣工验收，并取得验收意见通过验收。目前该项目第二阶段尚未投产，不具备第二阶段验收条件，故尚未进行第二阶段环保“三同时”竣工验收，情况说明见附件。 原有项目详细情况见下表。 表2-9 原有项目环保手续情况 序号; 类型; 项目名称; 审批时间; 批文号; 投产情况; 验收情况. 1; 吴江区环保违法违规建设项目自查评估报告; 吴江市高瑞庭园金属制品有限公司年产金属家具1000吨; 2016.12; /; 已投产; 自查评估报告无需验收. 2; 环境影响报告表; 年产庭园金属家具50万套生产技术改造项目; 2021.4.7; 苏行审环评[2021]50052号; 已投产; 2022.10.23完成第一阶段验收，第二阶段尚未投产，不具备验收条件，故尚未进行第二阶段验收. 建设单位此前共有2期项目，第一期为《吴江市高瑞庭园金属制品有限公司年产金属家具1000吨》项目，第二期为《年产庭园金属家具50万套生产技术改造项目》，根据《年产庭园金属家具50万套生产技术改造项目》环境影响报告表可知，其对《吴江市高瑞庭园金属制品有限公司年产金属家具1000吨》项目进行产能单位换算，换算后产能为年产庭园金属家具25万套，故《吴江市高瑞庭园金属制品有限公司年产金属家具1000吨》项目增加了25万套/年的产能，经梳理得知，该项目是针对该部分增加的产能进行技改，技改前的年产庭园金属家具25万套维持技改前工艺，本次结合梳理结果对原有项目作总梳理，情况如下。 2、原有项目产品规模及方案 表2-10 原有项目主体工程及产品方案 序号; 主体工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数. 1; 庭院金属家具生产线; 庭院金属家具; 50万套/a; 2400h. 表2-11 原有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套/条）. 1; 氩焊机; WS-250IGBT; 18. 2; 冲床; JH36-400B; 6. 3; 磨床; MBG1432; 1. 4; 切割机; WIP5 60; 7. 5; 钻床; Z5 140; 6. 6; 弯管机; AS-09; 5. 7; 自动喷涂流水线; 非标; 2. 8; 燃烧机*; QFDB-74F; 4. 9; 脱脂箱; 喷淋式，流量16ml/s; 1. 10; 皮膜箱; 喷淋式，流量16ml/s; 1. 11; 清洗箱; 喷淋式，流量16ml/s; 1. 12; 加热消光流水线; 非标; 2. 13; 焊接机器人; US2020A; 30. 14; 加热电炉; ZG-0.5; 4. 15; 成型机; 9SYX-A2000; 8. 16; 天然气加温箱; FYL-YS-50LK; 4. 17; 数控钻床; GZP1616; 10. 18; CNC雕刻机; VW1625; 4. 19; 专用磨光线; FF3A-A; 2. 20; 线切割机; DK77; 2. 21; 数控切割机; HC-1530P; 12. 22; 自动组装机; WMK-Z-0117; 8. 23; 自动打包机; QL-DS60; 8. 24; 空压机; LU110-5; 6. 25; 专用压机; EDSD6; 10. 26; 数控车床; CKD6140; 2. 27; 数控铣床; XK714D; 2. 28; 数控攻丝机; ULAR2000; 8. 29; 平面抛光机; GP16-20DZ; 8. 30; 激光裁床; RPLC-NM-L; 4. 31; 缝纫机; GS2700; 20. 32; 填充机; ZAP-1000; 2. 33; 输送流水线; 非标定制; 4. 34; 起重机; QD20 5t; 8. 表2-12 原有项目原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 重要组分、规格; 年用量t/a; 来源及运输. 1; 生铝; Al≤98%，其余为Si、Fe; 500; 国内陆运. 2; 铝型材; 铝合金，Fe≤0.7%，Si0.4~0.8%，Cu0.15~0.4%，Mg0.8~1.2%；Mn≤0.15%，Zn≤0.25%，Ni≤0.05%，Cr0.04~0.35%，Ti≤0.15%，其余为Al; 1000; 国内陆运. 3; 钢材; C0.62~0.70%，Mn0.50~0.80%，Ni≤0.30%，Si0.17~0.37%，S≤0.035%，Cr≤0.25%，Cu≤0.25%，其余为Fe; 45; 国内陆运. 4; 水性漆; 水性醇酸树脂32%，颜料15%，填料20%，助剂3%，丙二醇6%，去离子水24%; 0.3; 国内陆运. 5; 塑粉; 环氧树脂30%、聚酯树脂30%、钛白粉25%、碳酸钙15%; 年补充量32.3; 国内陆运. 6; 焊丝; Si≤0.20%，Fe≤0.25%，Al≥99.7%; 20; 国内陆运. 7; 氩气; Ar; 10; 国内陆运. 8; 消光剂; 微米级合成二氧化硅35%、改性丙烯酸树脂10%、水性乳液15%、水30%、消光粉3%、有机助剂7%; 3; 国内陆运. 9; 脱脂剂; 阴离子表面活性剂羧酸盐30%，水70%; 1.5; 国内陆运. 10; 皮膜剂; 硅酸钠30%、硅酸15%、螯合剂20%、水35%；不含氮磷; 3.5; 国内陆运. 11; 清洗剂; 柠檬酸15%、氨基磺酸15%、表面活性剂10%、水60%; 1.5; 国内陆运. 12; 天然气; 甲烷92%、丙烷2-3%、丙烯0.5-1.2%、丁烷0.8-2.2%、丁烯和丁二稀1.8-3%; 20万m3/a; 市政燃气 管道输送. 13; 润滑油; 基础油35%、棕榈油20%、乳化剂15%、水30%; 0.05; 国内陆运. 14; 切削液; 基础油45%、防锈剂0-5%、水50-55%; 0.4; 国内陆运. 15; 包材; 纸箱、扎带等; 50; 国内陆运. 16; 纤维布料; 纤维100%; 100; 国内陆运. 17; 填充料; 棉花、海绵等; 25; 国内陆运. 18; 紧固件; 螺丝、螺帽等; 20; 国内陆运. 3、原有项目生产工艺 图2-3 原有项目生产工艺流程图 建设单位原有项目生产庭园金属家具共有3种类别，分别为刷漆类、消光类及喷塑类，该3种类别的产品前道工序一致（如上图所示），在“打磨”工段后进行分支生产，“打磨”后进行“脱脂、皮膜、清洗、手工刷漆、固化”工序后进行组装的为刷漆类金属家具，在“固化”后还要进行“消光、固化、雕刻”工序，再进行组装的为消光类金属家具；在“打磨”后进行“喷塑、固化”工序后进行组装的为喷塑类金属家具，详细工艺流程说明如下： （1）加热造型：将外购生铝通过电加热至600℃再经成型机成型。原理：高温软化的生铝在成型机的强力挤压下流过铝挤型模具，形成符合要求形状的铝型材产品。本项目模具由客户提供并负责维护，因此不产生废模具。 该工序会产生设备噪声N。 （2）冲压：将外购的铝型材、钢材送入冲床进行冲压加工，改变铝型材及钢材的外形，以满足后续生产所需。 该工序会产生废边角料S1、工段噪声N。 （3）折弯：将上道工序加工后的工件送入弯管机进行折弯处理，该工序同样是为了改变工件外形以满足后续生产所需。 该工序会产生工段噪声N。 （4）钻孔：将上道工序加工后的工件送入钻床进行钻孔加工，其目的是为了在工件上预留组装位置，方便后续不同种工件的相互组装。 该工序会产生废边角料S2、工段噪声N。 （5）机械加工：将上道工序加工后的工件送入数控车床、数控铣床、数控攻丝机进行机械加工，其目的是进一步精细地加工出工件外形。数控车床、数控铣床、数控攻丝机使用切削液（切削液无需调配，可直接使用），切削液依据生产负荷决定更换周期，平均每2个月更换一次切削液。 该工序会产生切削液挥发废气G1、废切削液S3、切削液桶S4、含油边角料S5、工段噪声N。 （6）切割：将上道工序加工后的工件送入切割机、线切割机、数控切割机等设备进行切割，得到满足产品要求的规格尺寸的工件。 该工序会产生切割粉尘G2、工段噪声N。 （7）焊接：将不同规格的工件利用氩焊机进行人工焊接，焊接采用氩保焊，使用焊丝（铝合金焊丝），同时利用氩气作为焊接时的保护气，焊接结束后待焊接位置冷却后手动将焊渣剥落。 该工序会产生焊接烟尘G3、焊渣S6、工段噪声N。 （8）打磨：将上述加工后的工件送入磨床、专用磨光线进行打磨，其目的是将工件表面的不平整处打磨平整，同时利用打磨时的物理作用将工件表面的脏污去除，打磨为湿法打磨，磨床、专用磨光线内打磨设备连接水管，在打磨的同时设备内部滴头对准打磨位置连续均匀地滴出水滴（流量约为2ml/s），水可以起到降温、增加磨盘寿命以及抑尘作用。水连同打磨产生的金属屑（与水混合后作为金属泥）一同排入打磨设备内部的收集槽内，金属泥每天收集一次。 该工序会产生金属泥S7、工段噪声N。 （9）脱脂：通过脱脂箱对零部件以喷淋的方式进行脱脂，去除零部件表面的油脂。脱脂剂与自来水1:20进行配置，定期补充。常温状态下进行（冬季采用电加热至30℃），脱脂时间约为3min。 该工序会产生脱脂废水W1、脱脂剂桶S8、工段噪声N。 （10）皮膜：皮膜处理是以皮膜剂水溶液为主要成分对金属进行表面处理的过程，使皮膜剂附着在零部件表面转化成膜从而起到保护基体的作用。原有项目将脱脂后的零部件置入皮膜箱中通过转化膜进行皮膜化喷淋处理。皮膜剂与自来水1:50进行配置定期补充，常温状态下进行，皮膜时间约为10min。 该工序会产生皮膜废水W2、皮膜剂桶S9、工段噪声N。 （11）清洗：皮膜后的零部件再用清洗剂按1:100的比例添加自来水后以喷淋的方式清洗干净，无需加热，水洗时间约为2min，清洗后自然晾干。 该工序会产生清洗废水W3、清洗剂桶S10、工段噪声N。 （12）手工刷漆：人工使用漆刷蘸取水性漆进行手工刷漆上色。 该工序会产生刷漆废气G4、水性漆罐S11、工段噪声N。 （13）固化：刷漆后进入烘道固化，采用天然气直燃进行加热固化，固化温度为155-160℃，烘干时间为8min。 该工序会产生固化废气G5、天然气燃烧尾气G6、工段噪声N。 （14）刷漆类金属家具组装：将纤维布料、填充料使用缝纫机、填充机进行填充缝合成靠垫等软性装饰产品，再将工件及软性装饰产品一同送入自动组装机，利用紧固件将其进行组装，完成刷漆类金属家具的生产。 该工序会产生废纤维布料及填充料S12、工段噪声N。 （15）消光：对上述刷漆固化后的零部件喷涂消光剂，消光剂主要成分为微米级合成二氧化硅及改性丙烯酸树脂，喷涂成膜后浮在漆膜表面，降低漆膜表面光的镜面反射性形成微观上的粗糙面，达到消光效果。 该工序会产生消光废气G7、消光剂桶S13、工段噪声N。 （16）固化：消光后进入烘道固化，采用天然气直燃进行加热固化，固化温度为155-160℃，烘干时间为8min。 该工序会产生固化废气G8、天然气燃烧尾气G9、工段噪声N。 （17）雕刻：使用CNC雕刻机对工件进行雕刻，雕刻出花纹、图案等。 该工序会产生废边角料S14、工段噪声N。 （18）消光类金属家具组装：将纤维布料、填充料使用缝纫机、填充机进行填充缝合成靠垫等软性装饰产品，再将工件及软性装饰产品一同送入自动组装机，利用紧固件将其进行组装，完成消光类金属家具的生产。 该工序会产生废纤维布料及填充料S15、工段噪声N。 （19）喷塑：将打磨后的工件送入自动喷涂流水线内的喷房进行喷塑，工件使用挂钩固定在喷房内，喷塑采用静电喷塑工艺，利用自动喷枪喷出的塑粉因为静电作用一部分被吸附到工件表面，随着工件表面塑粉的增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时（约60μm），会产生静电排斥作用，便不再吸附塑粉，完成喷塑，喷塑后的工件连同挂钩一起由人工转移至烘道内的输送设施上，进行下一步固化工序。 该工序会产生喷塑粉尘G10、干法清扫收集的塑粉S16、工段噪声N。 （20）固化：工件在固化烘道内循环，固化烘道由2台燃烧机燃烧天然气供热（天然气由厂内燃气管道提供），温度控制在155-160℃，单次循环时间约25-30min，固化结束后工件静置10min自然冷却至常温后由人工取出，送入下一步工序，回收的挂钩循环使用。 该工序会产生固化废气G11、天然气燃烧尾气G12、工段噪声N。 （21）喷塑类金属家具组装：将上述全部加工好的不同规格的工件利用紧固件进行人工组装。 该工序会产生工段噪声N。 （22）打包外发：将生产好的金属家具利用自动打包机打包，打包完成后装车外发给客户。 该工序会产生工段噪声N。 4、原有项目污染物排放情况汇总 原有项目废气经处理设施处理后达标排放，生活污水经市政管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，生产废水经厂内自建废水处理设施处理后回用，噪声通过减震、隔声以及设备的合理布局等措施后达标排放，固废全部合理处置，实现零排放。 本次废气、生活污水、噪声的排放情况采用建设单位于2022年9月19日至2022年9月20日委托江苏华谱联测检测技术服务有限公司监测报告（监测报告编号：HPUT[2022]W-第1989号）进行整理说明，整理结果如下： （1）废气 建设单位采取一班制，每班8h，年工作300d，根据《吴江市高瑞庭园金属制品有限公司2019-320509-33-03-668040年出汗庭园金属家具50万套生产技术改造项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告》内容及企业实际情况，原有项目各废气处理及排放流程见下图： 图2-4 原有项目废气处理流程图 表2-13 原有项目大气污染物有组织排放情况表 序号; 排气筒名称; 污染物名称; 排放情况（取监测期间内测得值的平均值）; 限值要求; 是否达标. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 1; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 0.012; 1.619×10-4; 40; 2.9; 达标. 颗粒物; 1.57; 0.0207; 20; 1; 达标. 2; DA002排气筒; 非甲烷总烃; 0.029; 1.558×10-4; 40; 2.9; 达标. 颗粒物; 1.52; 8.27×10-3; 20; /; 达标. 二氧化硫; 1.5; 8.18×10-3; 80; /; 达标. 氮氧化物; 2; 0.0109; 180; /; 达标. 表2-14 原有项目有组织总量达标情况分析 序号; 污染物名称; 实际排放速率kg/h; 年生产时数h; 实际排放量t/a; 原有项目全厂许可总量t/a; 是否达标. 1; 非甲烷总烃; 3.177×10-4; 2400; 0.00076; 0.0635; 达标. 2; 颗粒物; 2.897×10-2; 2400; 0.0695; 0.0688; 达标. 3; 二氧化硫; 8.18×10-3; 2400; 0.0196; 0.072; 达标. 4; 氮氧化物; 0.0109; 2400; 0.0262; 0.3368; 达标. 表2-15 原有项目大气污染物厂界无组织排放情况表 污染物种类; 监测点位; 监测数据（使用监测期间测得的最大值）mg/m3; 标准限值mg/m3; 是否达标. 非甲烷总烃; 上风向G1; ND; 4.0; 达标. 下风向G2; ND; 达标. 下风向G3; ND; 达标. 下风向G4; ND; 达标. 颗粒物; 上风向G1; 0.146; 0.5; 达标. 下风向G2; 0.183; 达标. 下风向G3; 0.183; 达标. 下风向G4; 0.183; 达标. 注：“ND”代表未检出（非甲烷总烃检出限为0.01mg/m3，未检出即是其浓度小于0.01mg/m3） 表2-16 原有项目大气污染物厂区内无组织排放情况表 污染物种类; 监测点位; 监测数据mg/m3; 标准限值mg/m3; 是否达标. 最大值; 均值; 最大值; 均值. 非甲烷总烃; 厂区车间外1米Q5; 1.43; 1.025; 20; 6; 达标. （2）废水 ①生活污水 原有项目员工180人，采取一班制，每班8h，年工作300d，生活用水量按120L/（人·d）计，则生活用水量为6480t/a，生活污水量按用水量的85%计，则生活污水量为5508t/a。 根据检测报告对原有项目生活污水水质进行汇总，数据如下： 表2-17 原有项目生活污水排放情况表 废水类型; 污染物名称; 检测数据（取监测期间内测得值的平均值）mg/L; 接管浓度标准mg/L; 是否达标. 生活污水; pH值; 7.2; 6-9; 达标. COD; 174.5; 500; 达标. SS; 15.9; 400; 达标. NH3-N; 21.65; 45; 达标. TP; 1.96; 8; 达标. TN; 30.29; 70; 达标. ②生产废水 原有项目生产废水主要为脱脂废水、皮膜废水、清洗废水以及喷淋废水，其通过厂内沉淀池处理后回用至生产工段，沉淀产生的污泥作为危废委托有资质单位处置。 （3）噪声 根据检测报告对原有项目厂界声环境情况进行汇总，数据如下： 表2-18 原有项目噪声源强情况表 监测点位; 排放值（取监测期间内测得值的平均值）dB（A）; 限值要求; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1米处; 54.5; 45; 60; 50; 达标. 厂界南侧外1米处; 55.5; 45.5; 60; 50; 达标. 厂界西侧外1米处; 58; 48.5; 60; 50; 达标. 厂界北侧外1米处; 56; 44.5; 60; 50; 达标. （4）固废 根据环保手续并结合企业实际情况，原有项目固废产生及处置情况如下： 1）废边角料：原有项目冲压、钻孔、雕刻工段产生的废边角料，根据企业统计，该部分废物产生量约占原料用量的1%，原有项目生铝、铝型材、钢材用量合计为1545t/a，则废边角料的产生量为15.45t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 2）焊渣：原有项目焊接产生的焊渣，根据企业统计，该废物产生量约为16t/a，属于一般固废，本项目收集后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位。 3）金属泥：原有项目湿法打磨产生的金属泥，根据企业统计，该废物产生量约为30t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 4）废纤维布料及填充料：组装过程中纤维布料裁切缝合时产生的废纤维布料以及填充时剩余的废填充料，根据企业统计，该废物产生量约占原料用量的1%，原有项目纤维布料及填充料合计用量为125t/a，则该废物产生量为1.25t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 5）干法清扫收集的塑粉：喷塑时散落至地面的塑粉，企业采用干法清扫收集，根据企业统计，该废物产生量约为1.5t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 6）废包材：原辅料拆包产生的废包材，主要为纸箱、扎带等，根据企业统计，该废物产生量约为0.1t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 7）废布袋：移动式布袋除尘器内部的布袋，需定期更换，根据企业统计，该废物产生量约为0.01t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 8）收集的粉尘：移动式布袋除尘器收集的粉尘，根据企业统计，该废物产生量约为0.5t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 9）废切削液：机加工设备内部的切削液，需定期更换，根据企业统计，该废物产生量约为0.4t/a，属于危险废物，原有项目装桶后暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 10）切削液桶：切削液的包装桶，根据企业统计，该废物产生量约为0.05t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 11）含油边角料：机加工过程中产生的沾染切削液的含油边角料，根据企业统计，该废物产生量约为0.1t/a，属于危险废物，原有项目装桶后暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 12）脱脂剂桶：原有项目脱脂剂年用量为1.5t/a，包装为桶装，规格为5kg/桶，单个桶重约0.5kg，则脱脂剂桶产生量为0.15t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 13）皮膜剂桶：原有项目皮膜剂年用量为3.5t/a，包装为桶装，规格为5kg/桶，单个桶重约0.5kg，则皮膜剂桶产生量为0.35t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 14）清洗剂桶：原有项目清洗剂年用量为1.5t/a，包装为桶装，规格为5kg/桶，单个桶重约0.5kg，则清洗剂桶产生量为0.15t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 15）水性漆罐：原有项目水性漆年用量为0.3t/a，包装为罐装，规格为5kg/罐，单个罐重约0.4kg，则水性漆罐产生量为0.024t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 16）消光剂桶：原有项目消光剂年用量为3t/a，包装为桶装，规格为5kg/桶，单个桶重约0.5kg，则消光剂桶产生量为0.3t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 17）废润滑油：设备维护更换下来的废润滑油，根据企业统计，该废物产生量约为0.05t/a，属于危险废物，原有项目装桶后暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 18）润滑油桶：润滑油的包装桶，根据企业统计，该废物产生量约为0.1t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 19）废活性炭：原有项目废气处理设施产生的废活性炭，根据企业统计，该废物产生量为8t/a，属于危险废物，原有项目装袋后暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 20）污泥：原有项目沉淀池产生的污泥，根据企业统计，该废物产生量为13t/a，属于危险废物，原有项目装桶后暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 21）生活垃圾：原有项目员工180人，按照每人每天产生垃圾1kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为54t/a，厂内收集后交由环卫部门清运。 表2-19 原有项目固废产生情况 序号; 废物名称; 废物类别; 产生量t/a; 处置方式. 1; 废边角料; 一般固废; 15.45; 外售利用单位. 2; 焊渣; 16; 外售利用单位. 3; 金属泥; 30; 外售利用单位. 4; 废纤维布料及填充料; 1.25; 外售利用单位. 5; 干法清扫收集的塑粉; 1.5; 外售利用单位. 6; 废包材; 0.1; 外售利用单位. 7; 废布袋; 0.01; 外售利用单位. 8; 收集的粉尘; 0.5; 外售利用单位. 9; 废切削液; 危险废物; 0.4; 委托有资质单位处置. 10; 切削液桶; 0.05; 委托有资质单位处置. 11; 含油边角料; 0.1; 委托有资质单位处置. 12; 脱脂剂桶; 0.15; 委托有资质单位处置. 13; 皮膜剂桶; 0.35; 委托有资质单位处置. 14; 清洗剂桶; 0.15; 委托有资质单位处置. 15; 水性漆罐; 0.024; 委托有资质单位处置. 16; 消光剂桶; 0.3; 委托有资质单位处置. 17; 废润滑油; 0.05; 委托有资质单位处置. 18; 润滑油桶; 0.1; 委托有资质单位处置. 19; 废活性炭; 8; 委托有资质单位处置. 20; 污泥; 13; 委托有资质单位处置. 21; 生活垃圾; 生活垃圾; 54; 环卫部门定期清运. 综上，原有项目废气、废水、噪声、固废均合理处置，达标排放。 原有项目污染物排放情况见下表： 表2-20 原有项目污染物排放情况 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量（固废产生量）. 废气; VOCs; 有组织; 0.0635. 无组织; 0.0725. 颗粒物; 有组织; 0.0688. 无组织; 0.27. 二氧化硫; 有组织; 0.072. 无组织; 0.0051. 氮氧化物; 有组织; 0.3368. 无组织; 0.0374. 废水; 生活污水量; 5508/5508. COD; 1.94/0.165. SS; 1.21/0.055. NH3-N; 0.17/0.0165. TP; 0.022/0.0017. TN; 0.22/0.055. 固废; 一般固废; 64.81. 危险废物; 22.674. 生活垃圾; 54. 注：“/”前代表接管量，“/”后代表污水厂尾水外排量 5、原有项目环境保护落实情况及主要环境问题 表2-21 年产庭园金属家具50万套生产技术改造项目环评执行情况 序号; 原有项目环评批复要求; 执行情况; 是否符合. 1; 厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水达到接管标准后通过市政污水管网排入震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放。; 企业厂区内已设立市政管网，实现“清污分流、雨污分流”，厂内生活污水通过市政管网接管至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放至頔塘河。; 符合. 2; 本项目产生的废气须收集处理后排放，排气简高度不低于15米；其中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；天然气燃烧尾气排放执行《工业炉密大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；VOCs排放执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1标准；挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 原有项目排气筒不低于15m，根据验收监测报告可知，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；天然气燃烧尾气排放满足《工业炉密大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；VOCs排放满足《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）表1标准；挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。; 符合. 3; 本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。; 厂区内生产已选低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，用根据验收监测报告可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值; 符合. 4; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。; 原有项目所有废物均收集，其中危废收集后暂存至危废仓库，并于有资质单位签订处置协议，定期清运，一般固废暂存至原有项目一般固废仓库，后续外售，所有仓库均采取硬化等措施，不会影响周围环境及地下水。; 符合. 5; 该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 原有项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产已按要求遵守涉及使用规范和相关主管部门的要求。; 符合. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定规范设置各类排污口及标识。; 原有项目已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规范设置各类污染物排放口。; 符合. 7; 按报告表提出的要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。; 原有项目已按要求制定自行监测方案并及时开展监测活动。; 符合. 8; 项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺、合理安排施工进度，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。若施工期间使用核与辐射装置应另行办理审批手续。组织做好施工期环境保护监督管理，并纳入工程监理。; 原有项目施工期已采取有效措施减缓环境影响，施工期施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理均符合各类标准及文件要求，施工期内未收到投诉或举报。; 符合. 6、原有项目排污许可证申领情况 原有项目已申领排污许可证，原有项目为登记管理，登记编号：91320509714100564P002W。 待本项目取得环评批复后，建设单位须根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）等相关文件要求重新申领排污许可证。 7、原有项目目前存在的问题和“以新带老”措施 建设单位原有项目厂区位于苏州市吴江区震泽镇双阳路669号，经核查，无遗留环境问题，建设单位原有项目厂区与本项目厂区一致，经核查，无与原有项目有关的问题。 原有项目目前正常生产中，相关环保设备已建设，均已通过环保“三同时”验收。 原有项目生产废水采用沉淀池处理，本次建设单位将原有沉淀池淘汰，新增1套污水处理装置，处理工艺为“隔油沉淀-絮凝沉淀”，处理后的废水回用至生产工段，通过以上措施完成“以新带老”，由于原有项目生产废水并不外排，故无相关“以新带老”削减量。 本项目为技改项目，利用位于苏州市吴江区震泽镇双阳路669号的自有厂房，该土地属于工业用地，建设单位名下已有该位置不动产权证，厂区内基础设施建设情况如下： （1）供水方式：均由吴江区域水厂实施区域供水，管径为DN300毫米。供水管网引至厂区后分为多条支路分别供给生产车间、办公楼等。 （2）排水系统：均采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管网排至附近水体，设置一个雨水排放口。 （3）厂区绿化：厂区内均已设置绿化，绿化率达8%。 （4）供电：电源均采用10KV高压电源供电，由市政电力网引至厂区开闭所，再分别通至各车间，各车间分别进行计量。 《中华人民共和国环境保护法》第六条指出：“已经对环境造成污染和其他公害的单位，应当按照谁污染谁治理的原则，制定规划，积极治理，或者报请主管部门批准转产、搬迁。”企业作为污染防治主体，必须依法履行环保责任，谁污染、谁治理、谁负责；本项目利用自有厂房，则若在生产期间涉及违法排污行为，则责任主体应当认定为吴江市高瑞庭园金属制品有限公司。同时企业实际生产运行时应按照环境风险应急预案相关规定及要求设置消防尾水池（兼事故应急池），该消防尾水池（兼事故应急池）建设及运维责任主体均为吴江市高瑞庭园金属制品有限公司。 本项目利用自有厂房，供电、供水、排水等公共辅助工程均已配备，厂房的耐火等级、防火距离、防爆及安全疏散等均符合相关要求。生产车间按火灾危险等级丙类设计建造。供电、给排水等基础设施基本完成。由于目前厂区内暂时无其他租户，后续可能引入其他承租企业因此，为实现污水排放浓度、总量单独控制，建议建设单位在本项目污水排口安装浓度、流量自动监控装置。 综上，该厂房用作本项目生产车间是可行的。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 1、大气环境 - 本次评价采用《2023年度苏州市生态环境状况公报》数据进行项目区域达标判定以及区域基本污染物的环境质量达标情况调查。根据环境质量状况公报：2023年，苏州市全年空气质量（AQI）优良率为81.4%。 表3-1 大气环境质量现状 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 30; 35; 85.7%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 28; 40; 70%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 52; 70; 74.3%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度值; mg/m3; 1.0; 4; 25%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值; μg/m3; 172; 160; 107.5%; 超标. - 根据表3-1，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 - O3超标原因：地面臭氧除少量由平流层传输外，大部分由人为排放的“氮氧化物”和“挥发性有机物”在高温、日照充足、空气干燥条件下转化形成。北京市环境科学院大气污染防治研究所副所长黄玉虎表示，挥发性有机物可与氮氧化物，在紫外光照射的条件下，发生一系列光化学链式反应，提高大气的氧化性，引起地表臭氧浓度的增加。 - 改善措施：减少落后化工产能，强化化工园区环境保护体系规范化建设；试重点废气排放企业深度治理，“散乱污”等企业专项整治。 - 大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：总体及分阶段战略如下：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，需提供污染物的现有监测数据。目前国家、地方环境空气质量标准中无非甲烷总烃的限值要求，因此本项目涉及的特征污染物非甲烷总烃暂不开展相应的环境空气质量现状监测及调查。本项目废气经处理后全部达标排放，不会改变区域空气环境质量现状。 - 2、地表水环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》地表水区域环境质量现状“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”，本次地表水环境现状评价引用《2023年度苏州市生态环境状况公报》数据： - （一）饮用水水源地现状：2023年取水总量约为15.09亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的40.5%和54.3%。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标。 - （二）国考断面现状：2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的断面比例为93.9%，同比上升6.6个百分点；未达III类的2个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到II类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，II类水体比例全省第一。 - （三）省考断面现状：2023年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的断面比例为95%，同比上升2.5个百分点；未达类的4个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到I类标准的断面比例为66.3%，与上年相比持平，I类水体比例全省第一。 - （四）太湖（苏州辖区）现状：2023年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于I类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为2.8毫克/升和0.06毫克/升，保持在I类和I类；总磷和总氮平均浓度分别为0.047毫克/升和0.95毫克/升，由IV类改善为类;综合营养状态指数为49.7，同比下降4.7，2007年来首次达到中营养水平。主要入湖河流望虞河水质稳定达到II类。2023年3月至10月安全度夏期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现蓝藻水华33次，同比减少48次，最大聚集面积167平方千米，平均面积38平方千米/次，与2022年相比，最大发生面积下降55.5%，平均发生面积下降37.7%。 - 综上所述项目区域水环境质量现状良好。 - 3、声环境 - 为了解项目所在地周边声环境质量现状，本次委托苏州华瑞环境检测有限公司进行实测，于厂区东、南、西、北厂界外1m及项目附近居民点共布设5个噪声监测点位进行昼夜间噪声监测。监测时间为2024年4月24日，天气状况为晴，昼间风速2.6m/s，夜间风速2.5m/s，监测结果见表3-2。 表3-2 项目地环境噪声检测结果 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 等效声级; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024.4.24; N1东厂界外1米处; 56.3; 44.7; 60; 50; 达标. N2南厂界外1米处; 55.2; 40.9; 60; 50; 达标. N3西厂界外1米处; 59.2; 46.9; 60; 50; 达标. N4北厂界外1米处; 56.7; 43.7; 60; 50; 达标. N5东地厂居民区; 53.4; 44.4; 60; 50; 达标. - 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号），该位置不在声环境功能区划分范围内。本次评价参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）来对项目所在地声环境功能区进行划分，项目所在地为居住、商业、工业混杂区域，定义其为二类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由表3-2可见，项目所在地声环境质量现状能达到标准限值要求。 - 4、生态环境 - 本项目位于吴江区震泽镇双阳路669号，无产业园区外新增用地，周边无生态环境保护目标。 - 5、电磁辐射 - 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 - 本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 厂界外500m范围内的大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m). X; Y. 1; 双阳村东侧居民点; 155.5; 153.2; 居民; 约50户; 二类区; 东北; 150.9. 2; 双阳村北侧居民点; -317.8; 122.1; 居民; 约100户; 西北; 262.1. 3; 北洞里居民点; 184.2; -438.2; 居民; 约30户; 东南; 467.4. 4; 唱歌桥居民点; 16.2; 494.1; 居民; 约25户; 东北; 393.8. 5; 金星村居民点; -606.1; -26.2; 居民; 约80户; 西北; 467.9. - *本项目以厂界中心作为坐标原点 - 2、声环境 - 经现场实地勘查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 - 经现场实地勘查，厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 - 本项目位于产业园区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目喷塑产生的有组织颗粒物以及塑粉固化产生的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；本项目天然气燃烧产生的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；本项目车间内排放的无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准；本项目厂界排放的无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 相关排放速率及限值详见下表3-4、3-5。 表3-4 废气有组织排放标准限值 序号; 排气筒编号; 排气筒高度; 污染物; 最高允许排放限值; 执行标准. 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 1; DA003; 25m; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 2; DA004; 25m; 非甲烷 总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 颗粒物; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1. SO2; 80; /. NOx; 180; /. 干烟气基准含氧量; 9%; /. 表3-5 废气无组织排放标准限值 序号; 污染物; 监控点; 浓度限值mg/m3; 限值含义; 执行标准. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 在厂房外设置浓度监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. - 2、废水 - 本项目不涉及生活污水及生产废水。 - 3、噪声 本项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见下表。 表3-6 营运期厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 序号; 适用区域; 类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 1; 四周厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。 一般工业固废贮存管理参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出管理要求； 危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定； 生活垃圾参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）相关要求。 |

| 总量控制指标 | - 1、总量控制因子 本项目总量控制因子如下： 大气污染总量控制因子：VOCs、颗粒物、SO2、NOx。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | - 2、总量控制指标 表3-7 污染物总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原有项目排放量（固体废物产生量）; 本项目情况; 以新带老 削减量; 项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量; 本次 申请总量. 污染物 产生量; 削减量; 污染物 排放量. 废气; VOCs; 有组织; 0.0635; 0.0116; 0.0104; 0.0012; 0; 0.0647; +0.0012; 0.0012. 无组织; 0.0725; 0.0024; 0.0009; 0.0015; 0; 0.074; +0.0015; 0.0015. 颗粒物; 有组织; 0.0688; 8.3386; 8.23; 0.1086; 0; 0.1774; +0.1086; 0.1086. 无组织; 0.27; 0.812; 0.6089; 0.2031; 0; 0.4731; +0.2031; 0.2031. 二氧化硫; 有组织; 0.072; 0.02; 0; 0.02; 0; 0.092; +0.02; 0.02. 无组织; 0.0051; 0; 0; 0; 0; 0.0051; 0; 0. 氮氧化物; 有组织; 0.3368; 0.187; 0; 0.187; 0; 0.5238; +0.187; 0.187. 无组织; 0.0374; 0; 0; 0; 0; 0.0374; 0; 0. 废水; 生活污水量; 5508/5508; 0; 0; 0; 0; 5508/5508; 0; 0. COD; 1.94/0.165; 0; 0; 0; 0; 1.94/0.165; 0; 0. SS; 1.21/0.055; 0; 0; 0; 0; 1.21/0.055; 0; 0. NH3-N; 0.17/0.0165; 0; 0; 0; 0; 0.17/0.0165; 0; 0. TP; 0.022/0.0017; 0; 0; 0; 0; 0.022/0.0017; 0; 0. TN; 0.22/0.055; 0; 0; 0; 0; 0.22/0.055; 0; 0. 固废; 一般固废; 64.81; 29.129; 29.129; 0; 0; 93.939; +29.129; 0. 危险废物; 22.674; 0.74; 0.74; 0; 0; 23.414; +0.74; 0. 生活垃圾; 54; 0; 0; 0; 0; 54; 0; 0. 注：“/”前为生活污水的接管量，“/”后为生活污水经污水处理厂处理后的尾水外排量；本项目非甲烷总烃按VOCs申请总量。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | - 3、总量平衡方案 本项目未新增生活污水排放。 本项目新增颗粒物排放量0.3117t/a，新增VOCs排放量0.0027t/a，新增SO2排放量0.02t/a，新增NOx排放量0.187t/a，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs、烟粉尘污染物排放总量指标向吴江区生态环境局申请，在吴江区域内平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用建设单位自有厂房，没有土建施工，工期对环境的影响主要是设备的安装及调试过程产生噪声。施工期环境影响为短暂性影响，随着安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污情况 ①切削液挥发废气 本项目机械加工相关设备需要使用切削液，切削液会挥发产生有机废气，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37,431-434机械行业系数手册》可知，使用切削液进行机械加工过程中挥发性有机物的产污系数为5.64kg/t（原料），本项目切削液年用量为0.2t/a，则切削液挥发产生的有机废气量约为0.0011t/a（以非甲烷总烃计），本项目利用机械加工设备上方自带的静电除油装置进行收集处理，收集为静电除油装置与设备排气口直连，收集效率按99%计，静电除油装置的处理效率按80%计，废气经处理后在车间内无组织排放，未被收集的部分也在车间内无组织排放，排放量合计约为0.0002t/a。 ②切割粉尘 本项目切割粉尘主要为生产时使用切割机对钢材及铝型材进行切割产生的粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍，刘琳，任婷婷，戴岩，李海波编写），切割粉尘的产生量约占原材料使用量的1‰，本项目钢材及铝型材合计用量为530t/a，则可计算出本项目切割粉尘的产生量约为0.53t/a（以颗粒物计），本项目在切割工位旁配备移动式布袋除尘器对粉尘进行收集处理，收集采用移动式布袋除尘器自带的万向集气罩，收集效率按90%计，移动式布袋除尘器的处理效率按90%计，经处理后的废气在车间内无组织排放，未被收集的部分也在车间内无组织排放，排放量合计约为0.1007t/a。 ③焊接烟尘 根据工艺说明，本项目焊接采用手工电弧焊，使用焊丝（根据表2-5中焊丝规格可知本项目焊丝为铝合金焊丝），同时利用氩气作为焊接时的保护气，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37,431-434机械行业系数手册》可知，使用铝和铝合金焊条进行手工电弧焊的废气产污系数为20.2kg/t（原料），本项目焊丝年用量为10t/a，则焊接烟尘的产生量为0.202t/a（以颗粒物计），本项目在焊接工位旁配备移动式布袋除尘器对粉尘进行收集处理，收集采用移动式布袋除尘器自带的万向集气罩，收集效率按90%计，移动式布袋除尘器的处理效率按90%计，经处理后的废气在车间内无组织排放，未被收集的部分也在车间内无组织排放，排放量合计约为0.0384t/a。 ④喷塑粉尘 本项目塑粉的密度为0.85g/cm3（850kg/m3），喷塑的厚度约为60μm（6*10-5m），本项目新增25万套/a的金属家具产能，根据企业提供的信息，该部分金属家具的喷塑总面积约为25万m2（0.25*106m2），则本项目工件表面吸附的塑粉量为12.75t/a，占塑粉总用量的60%，则本项目塑粉年用量为21.25t/a，根据上述信息绘制本项目塑粉平衡图，塑粉平衡图如下： 图4-1 本项目塑粉平衡图 则根据塑粉平衡图可知，本项目喷塑产生的喷塑粉尘量为8.39t/a（以颗粒物计），本项目采用塑粉回收装置进行收集处理，收集效率99%，处理效率99%，经收集后的废气通过25m高排气筒DA003有组织排放，排放量为0.08t/a，未被收集的部分其中20%自然沉降至地面，80%逸散在空气中作为无组织废气在车间内排放，无组织排放量为0.064t/a。 ⑤固化废气 对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《213金属家具制造行业系数手册》，粉末涂料烘干的产污系数为1kg/t（涂料），根据本项目塑粉平衡图可知，本项目涉及固化工段的塑粉量为12.86t/a（含工件及挂钩），则可计算出固化废气的产生量约0.0129t/a（以非甲烷总烃计），本项目设置一套二级活性炭装置对废气进行收集处理，收集采用集气罩收集，收集效率按90%计，二级活性炭装置处理效率按90%计，经处理后的废气通过25m高排气筒DA004有组织排放，有组织排放量约为0.0012t/a，未被收集的部分在车间内无组织排放，排放量约为0.0013t/a。 ⑥天然气燃烧尾气 本项目固化使用天然气，天然气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫及氮氧化物废气，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37,431-434机械行业系数手册》可知，天然气工业炉窑燃烧天然气时产生的颗粒物的产污系数为0.000286kg/m3（原料）、二氧化硫的产污系数为0.000002Skg/m3（原料）（“S”代表天然气的基硫分，单位mg/m3，查《天然气》（GB17820-2018），天然气中总硫应≤100mg/m3，本项目取最大值100计算）、氮氧化物的产污系数为0.00187kg/m3（原料），本项目天然气年用量为10万m3/a，则可计算出天然气燃烧尾气中颗粒物产生量为0.0286t/a、二氧化硫产生量为0.02t/a、氮氧化物产生量为0.187t/a，本项目将燃烧机排气管与25m高排气筒DA004连接后通过排气筒DA004直排（连接位置在二级活性炭装置后）。 本项目有组织废气产生排放情况见表4-1，无组织废气产生排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 有组织废气产生排放情况一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 排气量m³/h; 控制出口流速m/s; 排气筒高度m; 排气筒直径m; 排气温度℃; 排放状况; 排放时间 h. 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺名称; 效率%; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量t/a. DA003; 喷塑; 颗粒物; 692.5; 3.4625; 8.31; 塑粉回收装置; 99; 5000; 15.3; 25; 0.34; ~25; 6.66; 0.0333; 0.08; 2400. DA004; 固化; 非甲烷总烃; 2.4; 0.0048; 0.0116; 二级活性炭; 90; 2000; 14.6; 25; 0.22; ~80; 0.25; 0.0005; 0.0012; 2400. 颗粒物; 5.958; 0.0119; 0.0286; /; 0; 5.958; 0.0119; 0.0286; 2400. 二氧化硫; 4.167; 0.0083; 0.02; 4.167; 0.0083; 0.02; 2400. 氮氧化物; 38.958; 0.0779; 0.187; 38.958; 0.0779; 0.187; 2400. 表4-2 无组织废气产生排放情况一览表 面源名称; 产污环节; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 治理措施; 排放量t/a; 面源参数 单位：m. 名称; 效率%; 面源长度; 面源宽度; 面源高度. 生产车间一层; 机械加工; 非甲烷总烃; 0.0011; 0.0009; 静电除油; 80; 0.0002; 129; 64; 6. 生产车间二层; 切割; 颗粒物; 0.53; 0.4293; 移动式除尘; 90; 0.1007; 129; 64; 6. 焊接; 颗粒物; 0.202; 0.1636; 移动式除尘; 90; 0.0384. 生产车间三层; 喷塑; 颗粒物; 0.08; 0.016; 自然沉降; 20; 0.064; 129; 64; 8. 固化; 非甲烷总烃; 0.0013; 0; /; 0; 0.0013. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）防治措施 本项目产生的废气污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx，其主要为切割、焊接、喷塑产生的颗粒物，机械加工、固化产生的非甲烷总烃以及固化时天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx，建设单位针对切割、焊接产生的颗粒物使用移动式布袋除尘器对其进行收集处理，针对喷塑产生的颗粒物使用塑粉回收装置对其进行收集处理，针对固化产生的非甲烷总烃使用二级活性炭装置对其进行收集处理，针对机械加工产生的非甲烷总烃使用机加工设备自带的静电除油装置进行收集处理，本项目废气处理流程如下图所示： 图4-2 本项目废气处理流程图 ①集气方案 A、本项目针对固化工段产生的有组织非甲烷总烃采用一套二级活性炭装置进行收集处理，收集采用集气罩收集，风量设计参考《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），风量计算公式如下： L＝V×F×3600 式中，L—顶吸罩的计算风量，m3/h； V—罩口平均风速，m/s，一般取值0.5~1.25m/s，本次取值按0.5m/s计； F—排风罩开口面面积，m2。 本项目共有1条固化烘道，建设单位拟在烘道的进口及出口处各设置一个规格为0.9×0.6m的集气罩，则可计算出收集固化废气所需的风量为1944m3/h，本项目二级活性炭装置设计风量为2000m3/h，满足生产需求。 B、本项目针对喷塑产生的颗粒物采用一套塑粉回收装置进行收集处理，收集采用密闭负压收集，在项目喷房顶部设置管道与塑粉回收装置直接连接，使喷房内部形成负压从而进行收集，风量设计参考《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），集气罩风量计算公式如下： L＝V×F×3600 式中，L—顶吸罩的计算风量，m3/h； V—罩口平均风速，m/s，一般取值0.5~1.25m/s，本次取值按0.5m/s计； F—排风罩开口面面积，m2。 本项目采用2条直径1.2m的管道与喷房连接，则可计算出处理喷塑工段废气所需风量约为4071.5m3/h，本项目塑粉回收装置的设计风量为5000m3/h，满足本项目生产所需。 C、本项目针对机械加工产生的非甲烷总烃采用机加工设备自带的静电除油装置进行收集处理，机加工设备上方带有排气口，静电除油装置直接与机加工设备排气口连接，切削液挥发产生的非甲烷总烃从排气口排出，直接被排气口上的静电除油装置捕获，将切削液挥发产生的油雾废气中油雾阻隔，消除油雾后的洁净气体再从静电除油装置排出，该过程无需设置风机。 D、本项目针对切割、焊接工段产生的颗粒物采用移动式布袋除尘器进行收集处理，收集采用移动式布袋除尘器自带的万向集气罩进行收集，风量设计参考《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），集气罩风量计算公式如下： L＝V×F×3600 式中，L—顶吸罩的计算风量，m3/h； V—罩口平均风速，m/s，一般取值0.5~1.25m/s，本次取值按0.5m/s计； F—排风罩开口面面积，m2。 单台移动式布袋除尘器共有2个万向集气罩，集气罩规格为0.35×0.35m，则可计算出所需风量应不小于441m3/h，本项目移动式布袋除尘器的设计风量为500m3/h，满足生产所需。 ②治理措施 本项目废气治理措施为移动式布袋除尘器、静电除油装置、塑粉回收装置以及二级活性炭装置，关于废气处理设施的相关分析如下： - A、工作原理 移动式布袋除尘器：通过风机引力作用，烟尘废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被布袋捕集在外表面，洁净气体经布袋过滤净化后经出风口达标排出。 静电除油装置：在大功率高频高压电源的驱动下，蜂窝电场阴极发射出来的大量负电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟/油雾粒子，使粒子带电，再利用精密蜂窝电场的作用力，使带电粒子被阳极所吸附，凝聚成大体积油粒，排入集油槽，以达到清除油烟的目的。由于电子的直径非常小，其粒径比油烟及油雾粒子要小很多数量级，而且电场中电子的密度很高（可达1亿/cm3数量级），可以说无所不在。处在电场中的油烟/油雾粒子很容易被电子捕捉即荷电。油烟/油雾粒子在电场中的荷电是遵循包括电场和扩散荷电等机理的必然现象，而不是简单的偶尔碰撞引起的。带电粒子在电场中会受到电场力（库仑力）的作用，其结果是油烟/油雾粒子被吸附在阳极管上，因此，静电电场力与功率成正比，静电电场力越强除油烟的的效率就越高，并且静电非常适合捕捉较小粒径的油烟/油雾粒子。 塑粉回收装置：通过喷塑房内顶部收集，采用风机将粉尘由管道抽进塑粉回收装置中，收集的塑粉在塑粉回收装置经螺旋斗沉降至底部出料口，经下方塑粉收集箱收集，塑粉收集箱内收集的塑粉经管道回流至喷枪，部分塑粉经塑粉回收装置顶部排气口排出。 二级活性炭装置：活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把涂胶、固化过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。选择合适的气流速度及炭层厚度．可以大大降低用吸附法处理废气的成本．因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附层的密度和厚度。 - B、技术参数 本项目所用移动式布袋除尘器的主要参数见下表： 表4-3 移动式布袋除尘器主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 产品名称; 移动式布袋除尘器. 2; 产品材质; 镀锌板. 3; 产品尺寸; 50cm*50cm*120cm. 4; 电机材质; 铜芯电机. 5; 电机功率; 2.2kW. 6; 处理风量; 500m3/h. 7; 工作电压; 380V. 8; 吸尘臂长度; 长2m；直径16cm. 9; 除尘介质; 无纺布滤袋. 10; 产品重量; 70kg. 11; 过滤效率; 90%. 本项目塑粉回收装置的主要参数见下表： 表4-4 塑粉回收装置主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 设备型号; SH-5000. 2; 设计处理风量; 5000m³/h. 3; 主体材质; 铝合金. 4; 外形尺寸; 70*70*120. 5; 塑粉收集箱容积; 0.5m3. 6; 收集效率; 99%. 7; 处理效率; 99%. 本项目二级活性炭的主要参数见下表： 表4-5 二级活性炭主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 设备型号; ST-HX2000. 2; 设计处理风量; 2000m³/h. 3; 主体材质; 镀锌板. 4; 外形尺寸; 第一级：2000mm*850mm*700mm 第二级：1800mm*850mm*700mm. 5; 吸附介质; 颗粒状活性炭. 7; 活性炭更换周期*; 3个月. *活性炭更换周期计算参考《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，具体计算过程如下。 T＝m*s/（c*10-6*Q*t） 式中： T--更换周期，天； m--活性炭用量，kg，本项目取值100； s--动态吸附量，%，本项目取值10%； c--活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本项目取值2.15； Q--风量，m3/h，本项目取值2000； t--运行时间，h/d，本项目取值8。 则可计算出活性炭的更换周期约为290.7d，根据《关于进一步明确活性炭吸附治理有机废气相关要求的通知》（苏州市生态环境局，2023年10月7日）要求，本项目二级活性炭吸附装置中活性炭每3个月更换一次。 C、技术可行性论证 移动式布袋除尘器： 对照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中4.1.1写明“袋式除尘工艺适用于各种风量下的含尘气体净化”，4.1.2写明“袋式除尘工艺的采用取决于污染物的特性。以下场合和要求下应优先采用袋式除尘工艺：a）粉尘排放浓度限值（标态干排气）＜30mg/m3；b）高效不急微细粒子；c）含尘空气的净化；d）炉窑烟气的净化；e）粉尘具有回收价值，可综合利用；f）水资源缺乏或严寒地区；g）垃圾焚烧烟气净化；h）高比电阻粉尘或粉尘浓度波动较大；i）净化后气体循环利用”，4.1.3写明“以下场合通过技术措施处理后可采用布袋除尘工艺：a）高温烟气通过冷却降温，满足滤料连续工作温度；b）烟气含湿量虽大，但烟气未饱和，且烟气温度高于露点温度15℃以上；c）烟气短期含油雾，但袋式除尘器采取了预涂粉防护措施；d）烟气中虽有火星，但已采取火星捕集等预处理措施”。 本项目采用布袋除尘器收集处理的废气为切割粉尘及焊接烟尘，粉尘主要为金属颗粒以及金属氧化物，具有一定回收价值，属于4.1.2中“c）含尘空气的净化、e）粉尘具有回收价值，可综合利用”。焊接烟尘可能带有火星，本项目采用的移动式布袋除尘器在气体进入布袋前设有阻火器，且布袋为耐高温布袋，符合4.1.3中“d）烟气中虽有火星，但已采取火星捕集等预处理措施”。 综上，本项目采用移动式布袋除尘器处理焊接烟尘具有技术可行性。 静电除油装置： 切削液中含有矿物油成分，在采用机加工进行生产的企业中基本都采用静电除油装置来处理此类废气，根据实践经验和结合以往同行业的相同类型的实际案例经验，采用静电除油装置来处理切削液废气具有技术可行性。 塑粉回收装置： 该套装置具有快速轻巧的铝合金转翼结构、高压脉冲转式气流清扫喷涂后的工件表面、均衡高效的清粉回收效率（99%以上），是目前国内最先进的回收粉末装置。综上，本项目采用塑粉回收装置进行塑粉回收具有技术可行性。 二级活性炭： 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下： 表4-6 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 一般规定; 排气筒的设计应满足GB50051; 本项目排气筒设计符合标准GB50051. 2; 废气收集; 吸附装置的效率不得低于90%; 本项目二级活性炭的处理效率为90%. 废气收集系统设计应符合GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求. 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 符合规范要求. 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 符合规范要求. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 符合规范要求. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目在固化烘道进出口均设置了集气罩. 3; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 本项目有机废气经过集气罩进入二级活性炭吸附装置，本项目过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料，符合规范要求. 4; 吸附剂的选择; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；; 本项目气体流速控制为0.5m/s，符合规范要求. 5; 二次污染物控制; 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目废活性炭交有资质单位处理，符合规范要求. 噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定; 噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求. 综上，本项目采用二级活性炭处理固化废气具有技术可行性。 D、经济可行性论证 移动式布袋除尘器： 本项目共设置5台移动式布袋除尘器，每台一次投入约0.6万元，运行电费每台约0.3万元/年，主体设备无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，定期检修费用合计0.2万元/年，布袋更换费用合计0.2万元/年，故费用合计一年约1.9万元。企业完全有能力承担该部分费用，故本项目使用移动式布袋除尘器具有经济可行性。 综上，本项目采用移动式布袋除尘器处理切割粉尘、焊接烟尘合理可行。 静电除油装置： 本项目静电除油装置为机加工设备自带，其费用已计入设备金额中，不额外计算，电费合计约为2万元/年，检修费用合计0.5万元/年，故维护费用合计一年约2.5万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用静电除油装置具有经济可行性。 塑粉回收装置： 本项目设置1台塑粉回收装置对塑粉进行收集，该设备一次性投入5万元，运行电费1万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用0.2万元/年，检修费用0.1万元/年，故费用合计一年约2.6万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用塑粉回收装置具有经济可行性。 二级活性炭： 本项目设置1台二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入10万元，运行电费5万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用1万元/年，检修费用0.2万元/年、活性炭更换费用2万元/年，故费用合计一年约8.2万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用二级活性炭装置具有经济可行性。 （3）非正常排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。 本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气产生。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放。 表4-7 非正常工况时废气排放情况表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 年发生 频次 （次）; 应对 措施. DA003; 塑粉回收装置故障; 颗粒物; 692.5; 3.4625; 6; 1; 停机 检修. DA004; 二级活性炭装置故障或活性炭失效; 非甲烷 总烃; 2.4; 0.0048; 6; 1; 停机检修或更换活性炭. （4）排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-8。 表4-8 排放口基本情况表 序号; 编号及 名称; 类型; 地理坐标; 排气筒 高度 （m）; 出口 内径 （m）; 排气 温度 （℃）; 污染物 种类. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA003; 一般排放口; 120.518994; 30.928432; 25; 0.34; ~25; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. 2; DA004; 一般排放口; 120.519329; 30.928480; 25; 0.22; ~80; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定，“4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”，根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间等标高为20m，且本项目不涉及光气、氰化氢和氯气的排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃，因此本项目设置25m高排气筒合理可行。 （5）监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），监测频次见下表： 表4-9 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关监测频次（摘录） 生产工序; 监测点位; 检测指标; 监测频次. 非重点排污单位. 涂覆; 粉末涂料涂覆设施废气排气筒; 颗粒物; 年. 固化成膜; 水性涂料（含胶）固化成膜设施废气排气筒; 挥发性有机物、 特征污染物; 年. 粉末涂料固化成膜设施废气排气筒; 挥发性有机物; 年. 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 挥发性有机物、颗粒物、特征污染物; 半年. 涂装工段旁; 挥发性有机物、颗粒物、特征污染物; 季度. 本项目天然气燃烧产生的燃烧尾气监测频次对照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），监测频次见下表： 表4-10 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017） 相关监测频次（摘录） 燃料类型; 锅炉或燃气轮机规模; 监测指标; 监测频次. 燃气; 14MW或20t/h以下; 氮氧化物; 月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 年. 综上，经综合判定后本项目排放源监测频次见下表： 表4-11 本项目废气自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA003; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. DA004; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 颗粒物、SO2、 林格曼黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1. NOx; 1次/月. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 自动喷涂流水线; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/季度. （6）达标情况分析 根据本项目有组织废气产生及排放情况（见表4-1）、无组织产生及排放情况（见表4-2），本项目有组织、无组织废气在配备有效的处理设施处理的情况下可以做到达标排放。 （7）废气排放环境影响分析 本项目生产过程中产生废气的工段在采取废气治理设施的情况下废气达标排放，对周围大气环境影响不大。 （8）异味影响分析 本项目生产运行过程中主要会产生的涉及异味的气体为非甲烷总烃，其中非甲烷总烃无恶臭阈值。 异味主要危害： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨、苯肼刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。 ⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 异味影响分析： 根据美国纳得提出从“无气味”到臭气强度极强分为五级，具体分法见表4-12。 表4-12 恶臭强度分级 臭气强度分级; 臭气感觉程度; 污染程度. 0; 无气味; 无污染. 1; 轻微感到有气味; 轻度污染. 2; 明显感到有气味; 中度污染. 3; 感到有强烈气味; 重度污染. 4; 无法忍受的强臭味; 严重污染. 通过调查分析，根据相关资料，对与本项目同类的生产企业实际情况进行类比，确定本项目产生臭气异味的环节和臭气影响程度，详见表4-13。 表4-13 恶臭影响范围及程度 范围（m）; 强度. 0-15; 1. 15-30; 0. 30-100; 0. - 恶臭随距离地增加影响减小，当距离大于15米时对环境的影响可基本消除。为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议加强厂区绿化，特别是加强生产车间区域的绿化，采用乔、灌、草结合的方式，且绿化树种主要选用对异味气体具有一定吸附作用的绿化树种、灌木丛等，使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。但仍应加强污染控制管理，减少非正常排放情况的发生。 2、废水 （1）产排污情况 本项目生产过程中无工业废水产生，设备、场地均采用干式清理，本项目不新增员工，故不涉及新增生活污水产生及排放。 （2）防治措施 厂内现有员工生活产生的生活污水经市政污水管网输送至苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司，尾水排放至頔塘河，排放量为5508t/a。 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司位于吴江区震泽镇永乐村22组，于2012年3月建成运行，污水处理厂采用“水解酸化+A/O+浓缩”处理工艺，尾水排入頔塘河，尾水中pH、SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水中COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知（苏委发办[2018]77号）附件1中苏州特别排放限值标准。现状运行良好。其处理工艺流程见图4-3。 图4-3 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司处理工艺流程图 （3）厂内现有废水排放信息 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; 间歇; /; /; /; DW001; 是; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 45. 4; 总氮; 70. 5; 总磷; 8. 表4-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量t/a; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 120.519497; 30.928575; 5508; 市政污水管网; 间歇; 不定时; 苏州市吴江震泽生活污水处理有限公司; COD; 30. 2; SS; 10. 3; 氨氮; 1.5（3）. 4; 总氮; 10. 5; 总磷; 0.3. 注：括号数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表4-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001; COD; 350; 0.00647; 1.94. 2; SS; 220; 0.00403; 1.21. 3; 氨氮; 30; 0.00057; 0.17. 4; 总磷; 4; 0.00007; 0.022. 5; 总氮; 40; 0.00073; 0.22. 全厂排放口合计; COD; 1.94. SS; 1.21. 氨氮; 0.17. 总氮; 0.022. 总磷; 0.22. 3、噪声 （1）产排污情况 本项目建成后的噪声主要来自于电焊机、切割机、弯管机等设备运转产生的噪声，噪声源强在55~89dB（A）之间。 项目主要噪声源产生及排放情况见表4-18、表4-19。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB（A）. 1; 二级活性炭装置风机; -12; 86; 21; ~75; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; 09:00~17:00. 注：坐标原点为项目厂界地面中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，上方为Z轴正方向。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 电焊机; ~71; 选用低噪音设备、合理布局、采用减震、隔声、消音等措施; 28; 19; 7; ~2; ~67; 09:00~17:00; ~4; ~68; 0.5. 2; 切割机; ~79; 30; 18; 7; ~2; ~75; 09:00~17:00; ~6. 3; 弯管机; ~68; 30; -6; 1; ~2; ~64; 09:00~17:00; ~4. 4; 自动喷涂流水线; ~74; -11; 19; 13; ~5; ~70; 09:00~17:00; ~5. 5; 燃烧机; ~55; -13; 19; 13; ~6; ~51; 09:00~17:00; ~8. 6; 专用磨光线; ~68; -62; -16; 7; ~3; ~64; 09:00~17:00; ~6. 7; 数控车床; ~82; -28; 14; 1; ~8; ~78; 09:00~17:00; ~8. 8; 数控铣床; ~78; -28; 14; 1; ~8; ~74; 09:00~17:00; ~8. 14; 起重机; ~89; 33; -16; 1; ~6; ~85; 09:00~17:00; ~4. 15; 移动式布袋除尘器风机; ~75; 28; 19; 7; ~3; ~71; 09:00~17:00; ~3. 16; 塑粉回收装置风机; ~75; -13; 19; 13; ~5; ~71; 09:00~17:00; ~7. 注：坐标原点为项目生产车间地面中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，上方为Z轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）达标情况分析 本项目厂界外周边50m范围不存在声环境保护目标，故本次不进行环境保护目标处噪声达标情况分析。本项目生产制度为1班制（白班），本次评价对东、南、西、北厂界进行昼间噪声的影响预测。 声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B工业噪声预测模式。 项目设备声源包括室内声源和室外声源，需分别进行计算。 ①室内点声源 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级——： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： ④预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 噪声源对厂界噪声的影响预测结果见表4-20。 表4-20 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置m; 时段; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. X; Y; Z; 原有项目; 本项目; 全厂. 东侧; 38.2; 40.5; 1.5; 昼; 54.7; 53.2; 54.2; 60; 达标. 南侧; 9.3; -32.5; 1.5; 昼; 56.8; 58.7; 57.6; 60; 达标. 西侧; -55.5; -43.4; 1.5; 昼; 55.4; 55.7; 55.5; 60; 达标. 北侧; -18.7; 28.6; 1.5; 昼; 56.7; 55.6; 55.8; 60; 达标. 由上表可以看出，项目各监测点噪声预测值能达到标准要求。通过采取隔声减震、距离衰减等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响不大。 （3）监测要求 对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）表1相关要求，本项目为一班制，确定本项目厂界噪声监测频次如下： 表4-21 本项目噪声自行监测方案 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 2类; 四周厂界; 厂界噪声（昼间）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有： ①废边角料：冲压、钻孔产生的边角料，根据企业预估，该废物产生量约占原料使用量的1%，本项目铝型材及钢材的合计用量为530t/a，则废边角料的产生量约为5.3t/a，属于一般固废，本项目收集后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位。 ②废切削液：包含机械加工设备更换下来的废切削液以及静电除油装置收集的废切削液，根据原辅料用量预估该废物产生量为0.2t/a，属于危险废物，本项目装桶后暂存至危废仓库，后委托有资质单位处置。 ③切削液桶：切削液的外包装桶，根据企业统计，该废物产生量约为0.02t/a，属于危险废物，本项目暂存至危废仓库，后委托有资质单位处置。 ④含油边角料：机械加工工段产生的含油边角料，根据企业预估，该废物产生量约为0.05t/a，属于危险废物，本项目装桶后暂存至危废仓库，后委托有资质单位处置。 ⑤焊渣：焊接产生的焊渣，根据企业预估，该废物产生量约为8t/a，属于一般固废，本项目收集后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位。 ⑥金属泥：湿法打磨产生的金属泥，根据企业预估，该废物产生量约为15t/a，属于一般固废，本项目收集后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位。 ⑦干法清扫收集的塑粉：根据章节分析，该废物产生量约为0.126t/a，属于一般固废，本项目收集后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位。 ⑧废包材：原辅料拆包产生的废包材，主要为纸箱、扎带等，根据企业预估，该废物产生量约为0.1t/a，属于一般固废，本项目收集后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位。 ⑨废润滑油：设备维护更换下来的废润滑油，根据企业预估，该废物产生量约为0.05t/a，属于危险废物，原有项目装桶后暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 ⑩润滑油桶：润滑油的包装桶，根据企业预估，该废物产生量约为0.01t/a，属于危险废物，原有项目暂存至危废仓库，后续移交有资质单位处置。 ⑪废布袋：移动式布袋除尘器内部的布袋，需定期更换，根据企业预估，该废物产生量约为0.01t/a，属于一般固废，原有项目外售利用单位。 ⑫收集的粉尘：根据章节分析，该废物产生量约为0.593t/a，属于一般固废，本项目收集后暂存至一般固废仓库，后外售利用单位。 ⑬废活性炭：包含活性炭及吸附的有机废气量，本项目活性炭填充量为100kg/次，每3个月更换一次，根据章节分析，吸附的有机废气量为0.0104t/a，则废活性炭的产生量约为0.41t/a，属于危险废物，本项目装袋后暂存至危废仓库，后委托有资质单位处置。 本项目固废产生情况见表4-22。 表4-22 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 编码; 成分; 形态; 环境危险特性; 产生量t/a. 1; 机械加工; 废切削液; 危险废物; 900-006-09; 失效的切削液; 液; T; 0.2. 2; 机械加工; 切削液桶; 900-249-08; 切削液的外包装桶; 固; T，I; 0.02. 3; 机械加工; 含油边角料; 900-249-08; 沾染切削液的铝、钢屑; 固; T，I; 0.05. 4; 设备维护; 废润滑油; 900-249-08; 失效的润滑油; 液; T，I; 0.05. 5; 设备维护; 润滑油桶; 900-249-08; 润滑油的外包装桶; 固; T，I; 0.01. 6; 废气处理; 废活性炭; 900-039-49; 活性炭、吸附的有机物; 固; T; 0.41. 7; 冲压、钻孔; 废边角料; 一般固废; 900-002-S17; 铝、钢碎屑; 固; /; 5.3. 8; 焊接; 焊渣; 900-002-S17; 金属及氧化物; 固; /; 8. 9; 打磨; 金属泥; 900-002-S17; 含水的铝、钢碎屑; 固; /; 15. 10; 喷塑; 干法清扫收集的塑粉; 900-003-S17; 塑粉、灰尘; 固; /; 0.126. 11; 原辅料 拆包; 废包材; 900-005-S17; 纸箱、扎带等; 固; /; 0.1. 12; 废气处理; 废布袋; 900-099-S59; 失效的布袋; 固; /; 0.01. 13; 废气处理; 收集的粉尘; 900-002-S17; 铝、钢碎屑; 固; /; 0.593. （2）贮存和处置方式 本项目固废贮存和处置方式见表4-23。 表4-23 本项目固体废物贮存和处置方式情况表 单位：t/a 序号; 名称; 贮存方式; 贮存地点; 利用/ 处置方式; 利用/ 处置去向; 利用/处置量. 1; 废切削液; 桶装; 危废仓库; 委托处置; 有资质单位; 0.2. 2; 切削液桶; 堆放; 0.02. 3; 含油边角料; 桶装; 0.05. 4; 废润滑油; 桶装; 0.05. 5; 润滑油桶; 堆放; 0.01. 6; 废活性炭; 袋装; 0.41. 7; 废边角料; 袋装; 一般固废仓库; 外售; 利用单位; 5.3. 8; 焊渣; 袋装; 8. 9; 金属泥; 桶装; 15. 10; 干法清扫收集的塑粉; 袋装; 0.126. 11; 废包材; 袋装; 0.1. 12; 废布袋; 袋装; 0.01. 13; 收集的粉尘; 袋装; 0.593. （3）环境管理要求 ①危险废物 A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a、选址可行性分析 项目位于苏州市吴江区震泽镇双阳路669号。 危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下： 1）贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2）集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3）贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4）贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 本项目苏州市吴江区震泽镇双阳路669号满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不选在生态保护红线区域，永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，本项目选址地质结构稳定，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区内，本项目贮存设施不选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，将按照环评批复确定与敏感目标的距离。 由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。 b、贮存能力分析 建设单位厂内现有一处30m2危废仓库，本项目依托厂内现有危废仓库，原有项目合计危废产生量为22.674t/a，危废仓库最大储存量约为24t，故剩余1.326t余量可用于本项目危废暂存，本项目危废合计产生量为0.74t/a，未超过危废仓库余量，危废仓库剩余有效容积满足项目危废暂存一年的需求，本项目计划每年清运一次危废。 表4-24 本项目危险废物储存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危废仓库; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区内; 30m2; 桶装; 24t（本项目余量1.326t）; 一年. 2; 切削液桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 3; 含油边角料; HW08; 900-249-08; 桶装. 4; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装. 5; 润滑油桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. c、对环境及敏感目标的影响 1）危废易燃易爆分析：本项目危险废物主要为废切削液、切削液桶、含油边角料、废润滑油、润滑油桶以及废活性炭，废切削液、含油边角料、废润滑油装桶后储存，切削液桶、润滑油桶堆放在危废仓库堆放区，废活性炭装袋后储存，所有危废均与外界隔绝，不涉及易燃易爆性。 2）对大气、水、土壤可能造成的环境影响：危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，并设置有防泄漏措施，基本不会对外环境产生影响。危险废物储存于危废仓库，委托有资质单位处置。 3）对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为项目东北侧的双阳村东侧居民点，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对敏感点影响较小。 B、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要产生于生产、废气治理及设备维护过程，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，在厂区内的运输路线较短，危废收集后定期交由有资质单位处置，同时，建设单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等规范中要求进行，运输过程对环境几乎无影响。 C、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物暂未确定委托利用或处置单位，需委托周边有相应危险废物处理资质及处理能力的单位进行处理处置，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - D、贮存场所（设施）污染防治措施 危废仓库的建设应按《危险废物贮存污染控制制准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发〈苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案〉的通知》（苏环办字[2019]82号）、《危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）中的要求设置： a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 g、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 h、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 - E、运输过程的污染防治措施 本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，建设单位应根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器，及时地将危废由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，盛装废物的容器或包装材料适合于所盛废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，保证废物运输到危废仓库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。 环评要求危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。 ②一般固体废物 本项目一般固废主要为废边角料、焊渣等，放置在厂内单独设置的100m2一般固废仓库内（依托厂内现有一般固废仓库），一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求设置，对外环境的影响较小。 ③生活垃圾 项目产生的生活垃圾分类收集后存放在垃圾桶中，不与一般工业固废和危险废物混放，固废相互间不影响。生活垃圾平时及时收集，合理分类，垃圾桶盖子紧闭，安排专人清理垃圾桶附近散落的垃圾，避免对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 5、地下水、土壤 本项目生产车间及危废仓库地面均已硬化处理，且危废仓库设置防渗、防流失措施，采取了一定的阻断措施，本项目不涉及生产废水产生，基本不存在地下水、土壤污染途径，在此不再进一步分析。 尽管如此，拟建项目生产过程中可能因跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，会污染土壤、地下水，进而流入周围的河流，同时也会影响到地下水，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存场所地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。 ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 - 6、生态 本项目不新增占地，项目地块现状为工业用地，厂房用地范围内无生态环境保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目建设后，涉及到危险物质主要为天然气、润滑油、切削液等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目Q值判别见下表。 表4-25 本项目危险物质存储情况 序号; 名称; CAS号; 最大存在量t; 临界量t; 存储方式; 位置; Q值. 1; 润滑油; /; 0.02; 2500; 桶装; 化学品仓库; 0.000008. 2; 切削液; /; 0.2; 2500; 桶装; 0.00008. 3; 天然气; /; 0.00076; 10; 管道内; 厂内燃气管道; 0.000076. 4; 废切削液; /; 0.2; 2500; 桶装; 危废仓库; 0.00008. 5; 切削液桶; /; 0.02; 2500; 堆放; 0.000008. 6; 含油边角料; /; 0.05; 2500; 桶装; 0.00002. 7; 废润滑油; /; 0.05; 2500; 桶装; 0.00002. 8; 润滑油桶; /; 0.01; 2500; 堆放; 0.000004. 9; 废活性炭; /; 0.41; 50; 袋装; 0.0082. 合计; 0.008496. 注：本项目所用天然气成分包含甲烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯和丁二烯，查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，以上物质的临界量均为10t，故本项目将其以天然气整体计算Q值，临界量为10t。 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （1）危险物质 建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1，确定本项目的危险物质为润滑油、切削液、天然气、废切削液、切削液桶、含油边角料、废润滑油、润滑油桶、废活性炭。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布及影响途径见表4-26。 表4-26 本项目危险物质存储情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 存放切削液、润滑油的工段设备; 切削液、润滑油; 泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 地表水、大气; 双阳村居民点、北洞里居民点、唱歌桥居民点、金星村居民点. 2; 厂内燃气管道; 输送天然气的燃气管道; 天然气. 3; 化学品仓库; 存放切削液、润滑油的包装容器; 切削液、润滑油. 4; 危废仓库; 存放废切削液、切削液桶、含油边角料、废润滑油、润滑油桶、废活性炭的容器、介质; 废切削液、切削液桶、含油边角料、废润滑油、润滑油桶、废活性炭. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①贮运工程风险防范措施 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，避免运输过程事故的发生。 ②工艺技术设计安全防范措施 需制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。严格控制各单元工艺的操作温度等指标，要尽可能采取具体的防范措施。生产过程中操作人员应做好安全防范措施，穿工作防护服、佩戴防护目镜及防护手套等相关措施。 ③危废储存风险防范措施 危险废物在储存时，需用包装桶等密闭容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危废堆场应设置防风、防雨、防晒、防渗的措施，各危险废物均应清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等，并按照性质，进行分区存放。按类别不同的危险废物分开存放，贮存区内禁止混放不相容危险废物。堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面应具有防渗、耐腐蚀性。贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及2023修改单以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关修改内容，有符合要求的专用标志。在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ④废气处理装置污染事故防范措施 废气处理装置发生泄漏事故后，立即停止生产，待废气处理装置修理好后再运行。在正常条件下，事故排放的污染物会对厂区周围的大气环境产生影响，需引起足够重视。因此，企业必须加强安全生产管理、设备仪器和风险防范设施的维护检修，降低废气处理装置污染事故的发生的概率，杜绝事故排放的发生。 ⑤危险物质泄漏事故防范措施 本项目危险物质主要为润滑油、切削液、天然气、废切削液等，泄漏时应该第一时间将现场情况报告给应急组组长，穿戴后防护用品（空气呼吸器、防静电工作服、绝缘手套等），排查泄漏点，关闭泄漏点前后阀门，通知管道下游单位提前做好停气准备。危废仓库内应设置照明灯、通讯设备、惰性吸附材料、灭火器等应急设施，并且有严格的管理制度，以减少发生事故的可能性。 ⑥火灾事故防范措施 企业在发生火灾事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 建议企业在雨污水排放口设置可控的截留措施及规范设置应急事故池，以防事故状态下，废水经管道外流至外环境造成污染。当发生事故后，应立即打开厂区管网与事故应急池连接阀门，使可能受污染的雨水、事故废水进入事故应急池，将其截留在厂区内，确保污染物不进入外部水体。事故废水经收集后委外处理。 ⑦铝粉尘爆炸防范措施 本项目涉及铝材切割、打磨等会产生铝粉尘的工序，项目铝粉尘粒径约为0.3mm，其中大部分经移动式布袋除尘处理后无组织排放，小部分沉降，车间铝粉尘浓度远小于铝粉尘的爆炸浓度下限（50g/m3），同时本项目配套防爆装置，企业生产运行中加强车间管理，禁止车间明火。 ⑧管理方面措施 1）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 2）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最低程度。 3）企业应针对其特点制定相对应的安全生产应急操作规程，组织演练，并从中发现问题，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际情况不断完善预案。配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与园区应急预案衔接与联动有效。 ⑨事故废水收集措施 为防止发生泄漏及火灾风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系： 1）一级防控：在原料贮存区及装置区设置围堰或者导流地槽，事故发生时，泄露物料经装置地槽或贮存区围堰收集，根据实际情况选择回用或外运处理。 2）二级防控：当装置区或者贮存区发生较大量的泄露或发生火灾时，按调度指令通知启动事故水池，事故废水和消防废水进入事故水池，切断污染物与外部的通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄露物料和污染消防水造成的环境污染。 3）三级防控：第三级防控主要是针对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，建设单位属于装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施合并实施，作为终端防控措施，事故下消防水引入事故水池，以防事故废水和消防废水等混入雨水进入地表水水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄露污染和污染消防水造成的环境污染，可有效防止外泄对环境和水体的污染。 4）事故水量：事故废水量参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）中计算公式确定。具体公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：V总：事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3； （V1+V2-V3）max：对收集系统范围内不同灌组或装置分别计算（V1+V2-V3），取其中最大值。 V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；本项目取值为0m3。 V2：火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3；本项目室内、室外消防水量均为20L/s，火灾延续时间3h，则V2=144m3。 V3：发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3；本项目取0。 V4：发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m3；本项目取0。 V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）5.5.6要求，降雨量计算公式如下： V5=10QF Q=qa/n 式中： qa——年平均降雨量，mm；（苏州地区年平均降雨量1063mm） n——年平均降雨日数（苏州地区年降雨天数125天）。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 按照收集全厂雨水量计算：根据企业提供资料，厂区宗地面积为36678.1m2，故雨水汇水面积约为3.66781ha。降雨量为V5≈311.91m3。 经上述公式计算，事故废水产生量为455.91m3。 本项目将在建设时同时建设460m3的事故池用以满足应急所需，事故时事故废水及消防废水通过雨水管道进入事故池，后续再通过泵将事故废水抽运至厂内污水处理站处理后达标排放。 ⑩应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的导则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控与预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 企业针对其特点制定应急预案后，应定期组织演练，并从中发现问题，以不断完善预案。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。 经过上述措施有效实施，本项目环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003 | 颗粒物 | 喷塑粉尘经塑粉回收装置处理（收集效率99%，处理效率99%），处理后的废气通过25m高排气筒DA003有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | DA004 | 非甲烷总烃 | 塑粉固化废气经二级活性炭装置处理（收集效率90%，处理效率90%），处理后的废气通过25m高排气筒DA004有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 天然气燃烧尾气通过25m高排气筒DA004有组织排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 切削液挥发废气采用机加工设备自带的静电除油装置处理（收集效率99%，处理效率80%），处理后的废气在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 切割、焊接产生的粉尘经移动式布袋除尘器处理（收集效率90%，处理效率90%），处理后的废气在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
| 地表水环境 | 不涉及 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 减振、隔声，合理安排设备位置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危废仓库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施； ②定期检查维护废气收集处理装置，发生故障立即停产并进行维修； ③废气处理设施定期维护、检修。 ④危废仓库需设置专人看管，定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 2、三同时制度及环保验收 ①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 ②建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。同时，建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 3、排污口规范化管理 排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。 各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口（源）》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为年产庭园金属家具75万套生产技术改造项目，选址于吴江区震泽镇双阳路669号，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.1387 | +0.0027 |
|  | 颗粒物 | 0.3388 | 0.3388 | 0 | 0.3117 | 0 | 0.6505 | +0.3117 |
|  | 二氧化硫 | 0.0771 | 0.0771 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0971 | +0.02 |
|  | 氮氧化物 | 0.3742 | 0.3742 | 0 | 0.187 | 0 | 0.5612 | +0.187 |
| 废水 | 生活污水量 | 5508 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 5508 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 |
|  | 悬浮物 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
|  | 总磷 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 |
|  | 总氮 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 15.45 | 15.45 | 0 | 5.3 | 0 | 20.75 | +5.3 |
|  | 焊渣 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | +8 |
|  | 金属泥 | 30 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | +15 |
|  | 废纤维布料及填充料 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |
|  | 干法清扫收集的塑粉 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.126 | 0 | 1.626 | +0.126 |
|  | 废包材 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | +0.1 |
|  | 废布袋 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | +0.01 |
|  | 收集的粉尘 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.593 | 0 | 1.093 | +0.593 |
| 危险废物 | 废切削液 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | +0.2 |
|  | 切削液桶 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | +0.02 |
|  | 含油边角料 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | +0.05 |
|  | 脱脂剂桶 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
|  | 皮膜剂桶 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
|  | 清洗剂桶 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
|  | 水性漆罐 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 |
|  | 消光剂桶 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | +0.05 |
|  | 润滑油桶 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 8 | 8 | 0 | 0.41 | 0 | 8.41 | +0.41 |
|  | 污泥 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①